ПРИМЕРЫ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОГО ОПИСАНИЯ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИКРОХОЛОДИЛЬНИК

Область техники, к которой относится изобретение, и преимущественная область его использования

Характеристика аналогов изобретения

Недостатки аналога

■

Характеристика прототипа, выбранного заявителем

Изобретение относится к холодильной технике, а более конкретно - к устройству холодильников с малым объемом холодильной камеры, работающих на термоэлектрических элементах и предназначенных для использования в быту, в каютах пассажирских судов, на железнодорожном и автомобильном транспорте.

Известен бытовой холодильник с малым объемом холодильной камеры. Такой холодильник имеет теплоизолированный внутренний корпус (камеру), термобатареи из полупроводников, наружный кожух и радиатор для отвода тепла от горячих спаев термобатареи   (см. отчет ВНИХИ № 2193 "Исследование и разработка термоэлектрических холодильных установок". Москва, 1966 г. или патент РФ № 54216 МПК В24F 3/00, опубл. 27.10.08 г. БИ №18, автор Крючков В.И. и др. «Термоэлектрический холодильник»).

Ввиду сравнительно невысокой термодинамической эффективности термоэлектрического охлаждения горячие спаи обычно охлаждают с помощью вентиляторов или проточной водой. Использование для охлаждения проточной воды создает неудобства при эксплуатации, а наличие вентилятора, имеющего движущиеся механизмы, ведет к снижению надежности работы холодильника.

Указанные недостатки устранены в бытовых термоэлектрических холодильниках, работающих на полупроводниках, в которых горячие спаи охлаждаются посредством свободной конвекции воздуха.

Известен термоэлектрический микрохолодильник  (см. патент ФРГ  № 1272941 по классу 17а, 20 за 1968 г. БИ №5) имеет холодильную камеру, окруженную с боков и снизу слоем тепловой изоляции, и наружный кожух с двойными стенками, внутренняя из которых примыкает к слою изоляции и верхней кромке холодильной камеры. Между двойными стенками кожуха находится воздух, имеющий свободный вход и выход из пространства между стенками через отверстия, расположенные в верхней и нижней частях кожуха.

Под нижним слоем изоляции находятся

днище и полая камера с отверстиями,

служащая радиатором холодильника.

Элементы термобатареи расположены в

боковых стенках холодильника, примыкая к

стенке холодильной камеры и внутренней

стенке наружного кожуха. Охлаждение

горячих спаев термобатареи достигается

путем конвекции воздуха между двойными

стенками.                                                                                                                 Критика   Критика прототипа	В этом холодильнике наружный кожух

и верхняя стенка радиатора непосредственно

прилегают к слою изоляции, что создает

дополнительные притоки тепла в холо-

дильную камеру, к тому же температура

наружной стенки кожуха обычно выше

температуры окружающей среды не менее

чем на 10°С.

Приток тепла к холодильной камере

приводит к тому, что температуру в ней

не удается снизить больше, чем на 13-

15°С по сравнению с температурой окру-

жающей среды, или же для необходимого

снижения температуры приходится увели-

чивать слой изоляции (за счет снижения

доли полезного объема холодильной камеры)

и повышать расход электроэнергии

на питание термобатареи.                                                               Технический результат

Данное техническое решение выбрано

авторами в качестве прототипа.

Техническим результатом является

повышение холодопроизводительности

холодильника.

Технический результат                                                                                                                                                    изобретения	Технический результат достигается тем,

что в известном термоэлектрическом микрохо-

лодильнике, имеющем холодильную камеру,

примыкающую к ней термобатарею, слой

изоляции, наложенный на стенки холодильной

камеры, и наружный кожух с расположенным в

его нижней части радиатором, примыкающим к

слою изоляции, наружный кожух установлен на

некотором расстоянии от слоя изоляции и покрыт

снаружи гофрированной оболочкой, а фиксация

наружного кожуха относительно радиатора и слоя

изоляции осуществляется с помощью фланца и

нескольких пружинящих тяг с кольцевой накладкой,

опирающейся на слой изоляции.

Устранение непосредственного контакта наружного

кожуха со слоем изоляции, достигаемое такой

конструкцией, сводит к минимуму приток тепла

к холодильной камере, что позволяет повысить

холодопроизводительность холодильника и экономит

расход электроэнергии на питание термобатареи.

Этому же способствует и гофрированная

оболочка, охватывающая наружный кожух.

Перечень фигур графических		На фигуре изображен общий вид предложенного      термоэлектрического микрохолодильника с частичным

изображений	 вырезом его стенки для лучшего показа конструкции.

Примеры 	Микрохолодильник имеет холодильную

камеру 1, окруженную   с боков и снизу

конкретного 	слоем 2 изоляции, наружный кожух 3,

выполнения (в статике)	радиатор 4 с коническим выступом,

полупроводниковую термобатарею 5 и крышку 6.

Для фиксации наружного кожуха холодильной

камеры от боковых смещений служит пластмассовый

фланец 7.

Работа устройства (в динамике)      	Между слоем 2 изоляции и наружным кожухом 3

имеется зазор - кольцевая воздушная полость,

сообщающаяся с наружным воздухом с помощью

отверстий 8 в радиаторе 4 и во фланце 7.

Соединение наружного кожуха 3 с радиатором 4

и со слоем 2 изоляции осуществляется с помощью

кольцевой накладки 9, опирающейся на верхнюю часть

слоя изоляции, и ряда пружинящих тяг 10, идущих от

кольцевой накладки к радиатору и зацепляемых за край

последнего с помощью изогнутого конца тяги. Такое

соединение устраняет непосредственный контакт наружного

кожуха со слоем изоляции и с холодильной камерой.

Радиатор 4 имеет в верхней части конический

выступ, боковая поверхность которого служит для контакта

со слоем 2 изоляции, а усеченная вершина конического

выступа примыкает к горячим спаям термобатареи 5.

Для лучшего отвода тепла от горячих спаев нижняя часть

радиатора имеет ребра 11. Надежность контакта конического выступа и элементов термобатареи обеспечивается тягами 10. Наружный кожух покрыт   гофрированной оболочкой 12.

Крышка 6 микрохолодильника и слой изоляции могут быть изготовлены, например, из пенопласта ПСБ. Микрохолодильник снабжен ножками 13.

Наличие конического выступа у радиатора уменьшает

переток тепла между горячими и холодными поверхностями

в зоне расположения термобатареи.

Устранение непосредственного контакта наружного кожуха

со слоем изоляции снижает приток тепла к холодильной камере

на 30% по сравнению с известным устройством холодильника,

что уменьшает расход электроэнергии на питание термобатареи.

Заявитель:

Проректор по науке

и инновациям		         				 В.А.Носков

ФОРМУЛА    ИЗОБРЕТЕНИЯ (печатается с другой страницы)

Термоэлектрический микрохолодильник, содержащий холодильную камеру с примыкающей к ее стенкам термобатареей, наложенный на камеру слой изоляции и наружный кожух с расположенным в его нижней части радиатором, примыкающим к слою изоляции, отличающийся тем, что наружный кожух установлен с зазором по отношению к слою изоляции и покрыт снаружи гофрированной оболочкой, а для осуществления фиксации наружного кожуха относительно радиатора и слоя изоляции служат фланец и пружинящие тяги с кольцевой накладкой, опирающейся на слой изоляции.

Заявитель:

Проректор по науке

и инновациям						В.А.Носков

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИКРОХОЛОДИЛЬНИК