ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Кузьмичева Ю.О., Фурсов В.К.

Комсомольский-на-Амуре государственный технический ун-т, offise@knastu.ru

Известно, что насосное оборудование является одним из самых энергоемких в любой стране, причем, чем более развитая страна, тем выше удельный вес потребляемой насосами энергии.

В различных отраслях промышленности энергопотребление насосов составляет в среднем:

- в нефтяной промышленности - до 59%;

- в химической – до 31%;

- в водоснабжении и водоотведении – до 50%.

Известно также, что снижение потребляемой энергии является сегодня ключевой задачей мирового сообщества. В частности, вышедшая в 2007 году Директива Евросоюза по этому вопросу предусматривает снижение общего энергопотребления в странах Европы к 2020 году на 20%. Причем снижение энергопотребления насосным оборудованием предусматривается на уровне 40% в сочетании с одновременным решением экологических проблем. Для России такая задача является особо актуальной, учитывая многопрофильность ее экономики (нефтегазотранспортная система, нефтеперерабатывающая, химическая и металлургическая промышленности, энергетика, водоснабжение и т.д.) и чрезмерную энергозатратность большинства  отраслей (в 2-4 раза) по сравнению с уровнем развитых стран.

Задача по существенному (на 40%) снижению энергопотребления насосным оборудованием является задачей комплексной, учитывающей все потери энергии по пути от источника энергии до потребителя. Очевидно, что под потребителем следует подразумевать жидкость (воду, нефть и пр.), которой сообщается механическая энергия, требуемая для осуществления того или иного технологического процесса.

В таблице 1 приведен перечень направлений энергосбережения и оценка их влияния на энергопотребление по материалам Europump, из которых видно, что разработчики вполне справедливо видят потенциальные возможности экономии потребляемой энергии за счет собственно насоса, широкого регулирования режимов его работы в соответствии с запросами потребителя и программируемого согласования  энергетических характеристик насосных агрегатов и сети.

В приведенной таблице явно просматривается намерение обеспечить экономию только электрического вида энергии (в таблице 1 везде указан электромотор в качестве приводного двигателя). Однако известно, что самой электрической энергии предшествуют огромные потери энергии первичных энергоресурсов (нефть, газ, ядерная энергия и др.), которые составляют в лучшем случае 60-65%. С точки зрения общепланетарного энергопотребления такой подход является неполным, т.к. создатели насосных агрегатов могут в ряде случаев выбирать тип привод, более приближенный к первичным источникам энергии. Поэтому необходимо более точно конкретизировать эти направления и предложить более детальную программу достижения поставленной цели.

Таблица 1 – Направления энергосбережения

| Насос | Насосный агрегат с дополнительным оборудованием | Система |
| --- | --- | --- |
| - Создание максимально эффективных насосов. - Повышение эффективности действующих насосов с помощью сменных роторов, подрезок рабочих колес и др. Снижение энергопотребления – 3%. | - Регулирование режимов работы насосов с помощью частотного привода. - Создание интеллектуальных систем управления и контроля. Снижение энергопотребления – 20%. - Повышение качества монтажа, пусконаладки, обслуживания. Снижение энергопотребления – 3% | - Оптимизация всей системы. Снижение энергопотребления – 10%. - Согласование параметров сети и насоса. Снижение энергопотребления – 4%. |

Приведенные в таблице 1 прогнозные пути снижения энергопотребления и возможные достижения по каждому направлению являются весьма укрупненными и недостаточно обоснованными. Стратегию достижения этой цели более целесообразно представить в виде блок-схемы (рисунок 1).

Источник

энергии

Приводной двигатель насоса

Насос

Насосный агрегат с системой управления

Потребитель

(сеть)

Рисунок 1- Блок-схема стратегии энергосбережения

Как видно из приведенной блок-схемы, стратегия обеспечения существенного уменьшения энергопотребления насосным оборудованием базируется на комплексном подходе к поиску и реализации резервов экономии энергии во всех звеньях цепочки энергопередачи от источника до перекачиваемой жидкости.

Но для обеспечения дальнейшего прогресса в насосостроении и его применении следует уже сейчас, не считаясь ни с какими затратами, резко увеличивать инвестии в НИР и ОКР для поиска, исследований, подготовки к внедрению новых идей, принципов и механизмов в этой отрасли техники, так как на старом багаже продержаться достаточно долго не удастся.