КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ

5-ФЕНИЛТЕТРАЗОЛА В УСЛОВИЯХ МИКРОРЕАКТОРНОГО СИНТЕЗА

Сорокин М.А., Попова Е.А., Абиев Р.Ш., Островский В.А.

СПб Государственный Технологический институт (ТУ), rufat.abiev@gmail.com

Тетразолы широко используются в различных областях науки и техники. Основными сферами применения соединений данного ряда являются медицина, биохимия, сельское хозяйство, аналитическая химия, системы записи информации, системы защиты металлов от коррозии и энергоемкие материалы. Вместе с тем, арсенал химии гетероциклических соединений пока не располагает достаточно эффективными, селективными и безопасными методами направленного синтеза многих практически значимых тетразолов. В настоящее время ведется активный поиск путей оптимизации процессов получения тетразолсодержащих соединений. Одним из наиболее эффективных и безопасных способов получения 5R-тетразолов может оказаться азидирование нитрилов в условиях микрореакторного синтеза.

Целью настоящей работы является экспериментальное исследование процесса азидирования нитрилов в условиях микрореакторного синтеза.

Для достижения поставленной цели была разработана экспериментальная установка, которая представляет собой трубку 1 из фторопласта (длина 12 м, внутренний диаметр 1 мм), погруженную в термостат 2. Перемещение реакционной массы в канале осуществлялось с помощью перистальтического насоса 3 с расходом  3 мл/мин. Отбор проб производился через Т-образный элемент 4.

TI

2

1

4

3

Рис.1. Схема экспериментальной установки

Для оценки эффективности данного метода на первом этапе работы было проведено количественное исследование кинетики азидирования бензонитрила в условиях микрореакторного синтеза и сопоставили полученные константы скорости реакции с известными данными, полученными при азидировании в традиционном реакторе.

Кинетику данной реакции изучали в микрореакторе в условиях псевдопервого порядка по субстрату в диметилформамиде в диапазоне температур 85-95С при атмосферном давлении. Азидирующий агент, диметиламмонийазид, брали в десятикратном избытке по отношению к субстрату. Контроль за ходом реакции осуществляли методом газо-жидкостной хроматографии по убыли исходного реагента – бензонитрила.

На настоящий момент проведены опыты при 85, 90 и 95С. Зависимости концентраций бензонитрила от времени представляют собой типичные кинетические кривые, характерные для реакций первого порядка (рис. 2).

Рисунок 2. Зависимость концентрации бензонитрила от времени при температурах,ºС: 1 – 85, 2 – 90, 3 – 95.

Далее находили константы скорости реакции псевдопервого и второго порядков. В таблице 1 приведены для сравнения значения констант второго порядка для экспериментального микрореактора, а также для классического реактора [1].

| Температура, ºС | kII·105, л/(моль·с) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Микрореактор | Классический реактор |
| 70 |  | 3.24 |
| 80 |  | 8.32 |
| 85 | 9.69 |  |
| 90 | 11.9 | 14.9 |
| 95 | 16.6 |  |
| 100 |  | 35.2 |

Таблица 1. Константы скорости азидирования бензонитрила второго порядка kII в условиях микрореакторного синтеза и классического реактора

Таким образом, эксперименты показали,  что при переходе от классического реактора периодического действия к микрореактору скорость реакции существенно не меняется.

Планируется провести дальнейшие опыты при повышенном давлении, как и в работе [2], а также перейти от гомогенной системы к гетерогенной.

Список литературы

1. Попова Е.А., Павлюкова Ю.Н.,  Попов Е.В., Островский В.А., Трифонов Р.Е. Кинетика азидирования изомерных дицианобензолов // ЖОрХ. – 2009. – Т. 45, Вып. 6. – с. 902-906.

2. Palde P.B., Timothy F. Jamison T.F. Safe and Efficient Tetrazole Synthesis in a Continuous-Flow Microreactor // Angew. Chem. Int. Ed. – 2011. – N. 50. – p. 3525 –3528.