ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

МНОГОСТУПЕНЧАТОГО АБСОРБЕРА ВИХРЕВОГО ТИПА

Аскаров Р.П., Алексеев В.В., Поникаров И.И., Закиров М.А.

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Для абсорбции хорошо растворимых газов нашли применение одноступенчатые аппараты вихревого типа, разработанные на кафедре машин и аппаратов химических производств КНИТУ 1,2. Область применения, технические характеристики, состав изделия, комплект поставки, конструкция и принцип работы изложены в паспорте на вихревые безнасадочные аппараты [2].

Однако для абсорбции среднерастворимых или хорошо растворимых газов при повышенных температурах применение одноступенчатых аппаратов для физической абсорбции не оправдано. Поэтому были предложены многоступенчатые абсорберы вихревого типа [3, 4].

Принцип работы многоступенчатого абсорбера вихревого типа (МАВТ) заключается в следующем. Газовая смесь (см. рис.1) с допустимой начальной концентрацией абсорбируемых компонентов входит в двухзаходное тангенциальное закручивающее устройство (ТЗУ) 1, расположенное на первой ступени 2. Приобретает вращательно-поступательное движение, проходит область жидкостной завесы первой ступени, созданной винтовым дефлекторным оросителем 4, где частично освобождается от абсорбируемых газообразных компонентов, и после сепарации, поступает на вторую ступень контакта 8. При наличии в потоке твердой фазы, за счет центробежных сил происходит их осаждение на пленку жидкости и совместное прямоточно-винтовое пленочное движение на внутренней поверхности цилиндрического сепаратора 7 контактной ступени. Удаление жидкой фазы производится через стакан гидрозатвора 3. На второй ступени закрученный поток проходит аксиально-лопаточное подкручивающее устройство (АЛПУ) 6, приобретает первоначальную структуру потока и взаимодействует с другим объемным факелом орошения, сформированным оросительным устройством 9 и также после сепарации жидкости газовая смесь поступает на следующую ступень. Тарельчатый конический сепаратор 5 применяется для увеличения скорости движения газовоздушной смеси и повышения количества сепарируемой жидкости. При движении газовой смеси от ступени к ступени концентрация абсорбируемых компонентов уменьшается. На последней ступени происходит окончательная сепарация жидкости от газа АЛПУ 6 и цилиндрическим сепаратором 10 и очищенная до расчетной концентрации газовая смесь выходит из абсорбера через двухзаходное тангенциальное раскручивающее устройство (ТРУ) 11. При необходимости вместо вышеуказанного двухзаходного ТРУ, может быть использована конструкция с осевым выходом газовой смеси с раскруткой потока очищенной газовой смеси или без нее.

В многоступенчатых аппаратах проводились экспериментальные исследования по:

- изучению гидродинамических процессов в системе “вода – воздух” для определения допустимых расходов по газовой и жидкой фазам, по уносу жидкости из аппарата при предельных нагрузках, по размерам дисперсной фазы;

- определению энергозатрат на проведение процессов изотермической абсорбции или абсорбции с контактным теплообменом.

Исследования гидродинамических закономерностей в аппарате и допустимых расходов газа и жидкости проводились на экспериментальной установке (см. рис. 2). Исследования по предельным нагрузкам аппарата проводились на системе “воздух - вода” в изотермических условиях, когда температуры газа tг и жидкости tж были равны tг  tж = 202°С. Избыточное давление не превышало сопротивления аппарата и подводящей газовой линии, и составляло 35 кПа. Расход газовой фазы Gv* в экспериментах изменялся от 100 до 1000 м³/ч, а расход жидкости Lv* - от 0,2 до 3,0 м³/ч. Эксперименты показали, что допустимые скорости движения газовой фазы в многоступенчатых аппаратах на 20-40 % ниже допустимых нагрузок, достигаемых в одноступенчатых аппаратах. Соотношение относительной нагрузки по жидкости L/G, при скоростях движения газовой фазы до 10-15 м/с, достигает предельных значений 5-6. Однако, повышенное гидравлическое сопротивление многоступенчатых аппаратов вызывает необходимость снижения относительной нагрузки L/G до 2-3. Унос капельной жидкости наблюдается лишь при предельных нагрузках по газу. Для этого на последней ступени контактирования предлагается применять концевые сепараторы - туманоуловители (на рис. 1 не показаны).

Рис. 2. Схема экспериментальной установки

Исследования гидравлического сопротивления многоступенчатого абсорбера вихревого типа проводились последовательно на сухой и орошаемой физической модели, под небольшим избыточным давлением газа на системе “воздух - вода” в изотермических условиях. Расход газовой фазы в экспериментах изменялся от 200 до 800 м³/ч, а расход жидкости - от 0,3 до 2,0 м³/ч.

В качестве элементов использовались: входное тангенциальное закручивающее устройство (ТЗУ), сменные царги, предназначенные для создания ступеней контактирования, аксиально-лопаточные подкручивающие устройства (АЛПУ), сепараторы дырчатый и тарельчатый, оросительное устройство и выходное тангенциальное раскручивающее устройство (ТРУ).

Гидравлическое сопротивление элементов аппарата и жидкостной добавки определялось по полному перепаду давления во входном патрубке Pi, Па по выражению:

Рi = Рi ст + Рi дин,                                                        (1)

где Pi ст = ж·g·hi, Па - статический и Рi дин =, Па – динамический перепады давления;  ж = 1000 кг/м³ – плотность воды в дифманометре; g = 9,81 м/с2 – ускорение силы тяжести; hi – перепад уровня жидкости в U-образном дифманометре, м; Vвх – скорость движения газа во входном патрубке, м/с; г – плотность газовой фазы, кг/м³.

Результаты экспериментальных исследований гидравлического сопротивления отдельных элементов Рi , Па с различными сменными устройствами от среднерасходной скорости движения газа в контактной зоне Vкз, м/с представлены для: АЛПУ– i=1; двухзаходного ТЗУ– i=2; сепаратора тарельчатого – i=3; выходного ТРУ – i=4; сопротивления аппарата по длине при , где hст – высота ступени контактирования, м – i=5; сепаратор дырчатый – i=6; жидкостная добавка для L/G=2, где L = LV*· ж   и   G = Gv*· г – массовые расходы соответственно жидкости и газа, кг/ч – i=7.

Экспериментально установлено, что использование подкручивающих устройств, например АЛПУ, требует значительных затрат энергии на формирование аэродинамической структуры потока на входе в следующую ступень контактирования. Это, по-видимому, было связано со значительной раскруткой потока в предыдущей ступени при относительных расходах жидкости L/G  46. Гидравлическое сопротивление при L/G  2 в экспериментах не определялось. Потому что, это требовало повышенных затрат энергии на формирование аэродинамической структуры потока на следующей ступени АЛПУ и увеличения угла наклона лопаток к вертикали л  6575. Поэтому в дальнейших экспериментах относительные расходы жидкости L/G составляли 1,52,0. Значительную энергию на формирование входного потока затрачивали и ТЗУ и тем больше, чем больше скорость движения газа в контактной зоне. Оптимальными скоростями движения газов в контактной зоне аппарата, на наш взгляд, являются скорости Vкз=1014 м/с. Применение дырчатого и тарельчатого сепараторов, обеспечивающих надежную сепарацию газа от жидкости после их контакта, требует относительно небольших затрат энергии. Установлено, что сопротивление аппарата по длине при значении  составляет лишь небольшую долю от сопротивления закручивающих устройств.

По уравнению (1) и экспериментально полученным значениям гидравлических сопротивлений Рi построен график зависимости (см. рис. 3) коэффициента гидравлического сопротивления элементов абсорбера i=2·Pi/(г·) от режима движения газа Reг=(VкзDкзг)/г, где Vкз – скорость движения газа в контактной зоне, м/с; Dкз – диаметр контактной зоны аппарата, м; г – коэффициент динамической вязкости газа, Пас.

Анализ этого графика показывает, что при увеличении значения числа Рейнольдса Reг от 50000 до 170000 коэффициент i стремится к постоянной величине i = const, автомодельной по числу Рейнольдса. Гидравлическое сопротивление орошаемого аппарата вихревого типа определялось по коэффициентам сопротивлений i с учетом жидкостной добавки по уравнению:

Рис. 3. График зависимости коэффициента гидравлического сопротивления i элементов аппарата  от числа Рейнольдса газа Reг

.               (2)

В качестве закручивающих устройств были использованы одно- и двухзаходные ТЗУ, ЗУ улиточного и аксиально-лопаточного (АЛПУ) типов, применяемые в эксперименте для подкрутки потока во второй и последующих ступенях контакти-рования.

Проектный расчет гидравли-ческого сопротивления МАВТ определяется конструктивной компоновкой аппарата и его аэрогидродинамическим режимом работы.

В допустимом диапазоне расходов газа и жидкости при известных значениях коэффициентов сопротивлений компоновочных элементов определяется суммарный коэффициент сопротивления

i=1nζi, где n - общее количество элементов.

При значениях чисел Рейнольдса Reг, изменяющихся от 50 до 170 тысяч, коэффициенты ζi автомодельны по расходу и являются постоянными величинами. В этом же диапазоне принимается коэффициент аэродинамического сопротивления ζ7 при L/G = 2.

Тогда для расчета гидравлического сопротивления, например, трехступенчатого аппарата находятся компоновочные коэффициенты сопротивления (см. рис.3) на каждой из трех ступеней контактирования, включающие потери энергии отдельно на дырчатом и тарельчатом сепараторах, на оросителе, на АЛПУ и по длине ступени, а также на входном ТЗУ и выходном ТРУ. Суммарный коэффициент гидравлического сопротивления будет равен:

i−1nζi=ζ2+ζ4+3⋅ζ1+ζ3+ζ5+ζ6+ζ7=5,8+1,7+3(9,2+2,9+1,1+1,1+3,5)=60,9

Рассчитывается плотность газовой смеси ρгпри температуре и давлении процесса по известной методике [5]. Принимается скорость движения газовой смеси в аппарате 8≤Vкз≤14. Определяется гидравлическое сопротивление аппарата с тремя ступенями контактирования:

ΔP3авт=i=1nζi⋅ρг⋅Vкз22=60,9⋅1,2⋅1022=3654Па

При нагрузке LG≤2 не требуется установки АЛПУ и суммарный коэффициент i=1nζi=33,3 и суммарное сопротивление будет равно:

ΔP3авт=i=1nζi⋅ρг⋅Vкз22=33.3⋅1,2⋅1022=1998Па

Аналогичные расчеты можно выполнить при любой компоновке абсорбера, когда режимы работы аппарата находятся в области допустимых значений по расходам газа и жидкости.

При известной компоновке абсорбера и при известных аэрогидродинамических режимах предложенная методика расчета гидравлического сопротивления позволяет определять потери энергии при организации процесса изотермической и неизотермической абсорбции.

- Алексеев В.В., Булкин В.А., Гидродинамические характеристики массообменного аппарата вихревого типа с объемным факелом распыла – Материалы II научной конференции «Современные машины и аппараты химических производств», т. 2, Чимкент, 1983, с. 228 – 233.

- Алексеев В.В., Поникаров И.И., Аппараты вихревые безнасадочные. Паспорт АВБ–1АВБ–4 (АВБ 00.00.00). – Казань, КХТИ, 1989. – 24 с.

- Алексеев В.В., Поникаров И.И., Абсорберы многоступенчатые вихревого типа. Техническое описание (ТО). – Казань, КГТУ, 2000 – 15 с.

- Алексеев В.В., Поникаров И.И., Абсорберы многоступенчатые вихревого типа. Инструкция по эксплуатации (ИЭ). – Казань, КГТУ, 2000. – 22 с.

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии, Л.: Химия, 1981, - 560 с.