РАСЧЕТ ВИХРЕВОГО ПЫЛЕГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЯ

Биктимеров М.М., Алексеев В.В.

- Казанский национальный исследовательский технологический университет

На кафедре машин и аппаратов химических производств КНИТУ разработан вихревой пылегазоразделитель, схема и принцип его работы представлены в [1].

Высокая эффективность пылеулавливания в таком аппарате достигается за счет раздельной организации движения закрученного нисходящего очищаемого потока в винтовом канале и очищенного восходящего – в выхлопной (выходной) трубе.

Сепарация пыли осуществляется последовательно во входной зоне и двух зонах винтового канала. Окончательное разделение пыли происходит в бункере (сборнике пыли).

Геометрические параметры входной зоны пылеулавливания были рассчитаны по интегральному входному параметру крутки [2]:

,                                                               (1)

где - относительный радиус входного момента количества движения;  - коэффициент крутки потока (относительная площадь входа);  - площадь цилиндрического входного патрубка;  - площадь кольцевого канала;  - относительный диаметр выхлопной трубы (кольцевой параметр); D - диаметр аппарата, м; d1 и d – внутренний и наружный диаметры входного патрубка и выхлопной трубы.

Геометрические параметры аппарата в винтовом закручивающем устройстве (ВЗУ) определялись по интегральному параметру крутки [2]:

,                                                   (2)

где ср - средний угол закрутки потока в ВЗУ.

Приняв, что параметр крутки потока на входе вх численно равен параметру крутки ВЗУ вх.в, был определен средний угол закрутки ср:

.                                               (3)

Шаг однозаходного ВЗУ S был определен по выражению:

,                                                              (4)

где dср= (D+d)/2 – средний диаметр канала ВЗУ.

Скорость движения газа в винтовом закручивающем устройстве Vв, м/с определялась по выражению:

Vв=Vвх∙Fвх/Fв ,                                                                     (5)

где Fв = S∙sinср (D-d)/2 - площадь поперечного сечения канала ВЗУ, м2.

Тангенциальная  Vв, м/с и осевая Vхв, м/с составляющие скорости движения газа в канале ВЗУ определялись по выражениям:

Vв=Vв∙sin ср                                                                       (6)

Vхв=Vв∙cos ср                                                                       (7)

Уравнения (2) - (7) были использованы для расчета конструктивных и режимных параметров в основной и дополнительной зонах пылеулавливания, организованных винтовыми закручивающими устройствами. Скорость движения пылегазовой смеси с начальной концентрацией Сн = 0,10 - 0,14 кг/м3  изменялась в пределах от 15 до 25 м/с., в качестве модельной была принята система: воздух, содержащий пыль, выделяющуюся при сушке калийного удобрения в трубе-сушилке, дисперсный состав пыли приведен в табл. 1.

Таблица 1

| мкм | £0,8 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | ≥ 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % масс. | 7,3 | 3,7 | 5 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 27 |

- Плотность частиц модельной пыли ρ = 2000 - 2050 кг/м3.

- По результатам расчетов разработаны промышленные вихревые пылегазоразделители диаметрами D = 0,60 и 0,80 м и диаметрами входного патрубка равными диаметру выхлопной трубы d = 0,20 и 0,30 м и диаметрами пылесборника Dп = 0,90 и 1,20 м, предназначенные для сухого центробежного пылеулавливания твердой не слипающейся или мало слипающейся пыли с размерами частиц более 5 мкм.

Данные сравнительной характеристики по минимальному диаметру частиц пыли dmin, мкм и эффективности пылеулавливания в аппаратах различных конструкций [2-5] η, % приведены в табл. 2. При расчете dmin и η  в сравниваемых аппаратах принята одинаковая тангенциальная составляющая скорости движения потока в зоне сепарации, равная 15 м/с.

- Таблица 2

| Аппарат | dmin, мкм | η, % |
| --- | --- | --- |
| СК-ЦН-34М | 2,12 | 92,1 |
| ВПГР | 2,66 | 90,44 |
| ЦН-11 | 13,56 | 64,87 |
| ВТИ | 15,60 | 62,67 |
| ЦН-15 | 15,90 | 62,45 |
| ЦН-15у | 15,90 | 62,45 |
| НИОГАЗ | 16,6 | 60,75 |
| ЦН-24 | 17,1 | 59,52 |
| ЦККБ | 18,6 | 56,4 |
| Прямоточный циклон | 23,5 | 49,87 |

- Анализ табл. 2 показал, что разработанный аппарат (ВПГР) обладает достаточно высокой эффективностью пылеулавливания и может конкурировать с высокоэффективными противоточными циклонами типа СК-ЦН при улавливании тонкодисперсной пыли.

- Наименьшую эффективность пылеулавливания, как и следовало ожидать, имеет прямоточный циклон.

- Более высокую эффективность пылеулавливания достигают циклоны ЦККБ, ЦН-24 по сравнению с прямоточными циклонами (но менее 60 %).

- Отсутствие условий для забивания исследуемого аппарата пылью повышает эксплуатационную надежность и позволяет рекомендовать его в заводскую практику для сухого центробежного пылеулавливания.

1. Филимонов А.Н., Алексеев П.В., Поникаров И.И., Алексеев В.В.. Разработка вихревого противоточного пылегазоразделителя. - Материалы II Международной научно-технической конференции ”Прогрессивные технологии и оборудование для пищевой промышленности”, ч. II. Воронеж, 2004, с.287-289.

2. Халатов А.А. Теория и практика закрученных потоков. – Киев: Наукова думка, 1989.-192 с.

3. Справочник по пыле- и золоулавливанию / Биргер М.И., Вальдберг А.Ю., Мягков Б.И. и др.; Под общ. ред. Русанова А.А. 2-е изд.- М.: Энергоатомиздат., 1983.- 312с.

4. Коузов П.А., Мальгин А.Д., Скрябин Г.М. Очистка от пыли газов и воздуха в химической промышленности. – Л.: Химия, 1982. – 256 с.

5. Алиев Г.М.-А. Техника пылеулавливания и очистки промышленных газов: Справочник.- М.: Металлургия, 1986.- 544 с.