РАСЧЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО

АППАРАТА ВИХРЕВОГО ТИПА

Касымов Р.Р., Алексеев В.В., Поникаров И.И., Лукин В.О.

Казанский национальный исследовательский технологический университет

На кафедре МАХП КНИТУ разработаны одноступенчатые аппараты вихревого типа, применяемые как для процессов абсорбции и пылеулавливания, так и для комплексных процессов совмещённого пыле- и газоулавливания [1-3].

Для абсорбции среднерастворимых газов при нормальных температурах или хорошо растворимых при повышенных применение одноступенчатых аппаратов для физической абсорбции не оправдано. Поэтому были предложены комбинированные аппараты вихревого типа с двумя различными зонами контактирования: комбинированный аппарат с рециркуляцией жидкости и с двумя противоточными вихревыми зонами.

При разработке инженерной методики расчета таких аппаратов необходимым этапом исследования являются эксперименты по определению энергозатрат на проведение процессов изотермической абсорбции или абсорбции с контактным теплообменом.

Принцип работы комбинированного аппарата вихревого типа с рециркуляцией жидкости и схема экспериментальной установки приведены в [4].

Газ (воздух) подавался в аппарат вентилятором высокого давления. Для организации прямоточного движения газа и жидкости скорость движения газовой фазы должна быть выше 6-7 м/с. Расход газа регулировался с помощью задвижки по показаниям U-образных дифманометров, присоединенных к остроугольной диафрагме. Перепад статического давления Pст i , Па аппарата и его конструктивных элементов измерялся по U-образному дифманометру, присоединенному  к входному патрубку аппарата. Газ, после контактирования в циркуляционной и основной зонах, удалялся из аппарата.

Жидкость (вода) подавалась при помощи насоса из бака, который предварительно наполнялся из водопроводной сети открытием вентиля. Расход жидкости измерялся по показаниям ротаметра и регулировался вентилем. Из аппарата вода поступала обратно в бак. Расход газовой фазы изменялся от 200 до 600 м3/ч, а расход жидкости - от 0,5 до 2 м3/ч, при этом сопротивление газовой фазы и аппарата не превышала 24 кПа. Температура газовой и жидкой фазы в эксперименте составляла 20 2,5С.

Гидравлическое сопротивление элементов аппарата и жидкостной добавки определялись экспериментально по полному перепаду давления во входном патрубке Pi, Па :

Рi = Рi ст + Рi дин,                                                                         (1)

где Pi ст = ж·g·hi, Па - статический и Рi дин = гVвх²/2, Па – динамический перепады давления; ж = 1000 кг/м³ – плотность воды в дифманометре; g = 9,81 м/с2 – ускорение силы тяжести; hi – перепад уровня жидкости в U-образном дифманометре, м; Vвх – скорость движения газа во входном патрубке, м/с; г – плотность газовой фазы, кг/м³.

В качестве элементов использовались: входное тангенциальное закручивающее устройство (ТЗУ), сменные царги, предназначенные для создания нескольких ступеней контактирования,  сепараторы дырчатый и тарельчатый, оросительное устройство и выходное тангенциальное раскручивающее устройство (ТРУ).

Гидравлическое сопротивление отдельных элементов аппарата Рi, Па определялось в зависимости от среднерасходной скорости движения газа в контактной зоне V, м/с. Принятые условные обозначения элементов: i = 1 – узел рециркуляции жидкости; i = 2 – двухзаходное ТЗУ; i = 3 – выходное ТРУ; i = 4 –сепаратор тарельчатый, i = 5 -жидкостная добавка для L/G = 0,6; i = 6 - тоже для L/G = 2,0 (L и G – массовые расходы жидкости и газа, кг/с).

Влияние жидкостной добавки определялось относительной нагрузкой по жидкости L/G. Максимальное значение гидравлического сопротивления имел узел рециркуляции (i = 1), а минимальное - тарельчатый сепаратор (i = 4).

Экспериментально установлено, что при постоянных значениях скорости движения газа в контактной зоне V = const большему значению относительной нагрузки по жидкости L/G соответствует и большее значение гидравлического сопротивления жидкостной добавки.

По уравнению (1) и зависимости гидравлического сопротивления отдельных элементов Рi построен график зависимости коэффициента гидравлического сопротивления элементов абсорбера i=2·Pi/(г·V2) от режима движения газа Reг=(VDг)/г, где V – скорость движения газа в контактной зоне, м/с; D – диаметр контактной зоны аппарата, м; г – коэффициент динамической вязкости газа, Пас (см. рис.).

Рис. График зависимости коэффициента I от Reг

Анализ этого графика показывает, что при увеличении значения числа Рейнольдса Reг от 65000 - 75000 до 150000 коэффициент i стремится к постоянной величине i = const, автомодельной по числу Рейнольдса.

Гидравлическое сопротивление комбинированного аппарата определяется по уравнению:

Р = ,                                                                (2)

где ζi - коэффициенты гидравлического сопротивления, n – количество элементов.

Гидравлическое сопротивление аппарата определяется конструктивными параметрами и аэрогидродинамическим режимом его работы.

При Reг≥75000 коэффициенты ζiавтомодельны по расходу газа и являются постоянными величинами.

Ниже показан пример общего расчета комбинированного аппарата вихревого типа в автомодельном режиме, который выполняется в следующей последовательности.

1. Определяется суммарный коэффициент гидравлического сопротивленияi=1nζi, где n – общее количество элементов.

2. Рассчитывается плотность газовой смеси ρгпо известной методике [5].

3. Задается скорость движения газовой смеси в контактной зоне V в допустимом диапазоне скоростей.

4. Определяется суммарное гидравлическое сопротивление аппарата по уравнению (2).

Пример частного расчета гидравлического сопротивления для аппарата, оснащенного двухзаходным ТЗУ, узлом рециркуляции жидкости, тарельчатым сепаратором и выходным РТУ при относительной нагрузке по жидкости L/G=0,6 приведен ниже.

Общий коэффициент гидравлического сопротивления будет равен:

i=1nζi=ζ1+ζ2+ζ3+ζ4+ζ6=26+22+3+2+8 = 59

Плотность газовой смеси для воздуха при нормальных условиях определяется по выражению:

ρвоз=Mвоз22,4=2922,4=1,294кгм3-.

При других значениях температуры и давления плотность воздуха определяется по выражению:

ρвоз(T,P)=ρвоз⋅(Pр/P0)⋅(T0/Tр)=1,294⋅1,05/1⋅273/293=1,266 кг/м3,

где Pр и P0- рабочее и нормальное давления, бар, T0 и Tр - нормальное и рабочая абсолютные температуры, K.

Скорость движения газовой фазы в комбинированном аппарате вихревого типа принимаются от 7-8 до 10-12 м/c. Примем скорость движения воздуха в аппарате V=8 м/с. Тогда суммарное гидравлическое сопротивление будет равно:

ΔP=i=1nζi⋅ρг⋅V22=59⋅1,266⋅822=2390 Па.

Если известна скорость движения газовой смеси во входном ТЗУ Vвхи площадь проходного сечения Fвх , то при известной площади поперечного сечения контактной зоны Fкз, скорость движения газовой смеси V может быть определена по выражению:

V=Vвх⋅Fвх/Fкз=Vвх⋅KT , где KT- коэффициент крутки потока.

1. Алексеев В.В., Булкин В.А. Гидродинамические характеристики массообменного аппарата вихревого типа с объемным факелом распыла. В кн.: Современные машины и аппараты химических производств. Материалы II Всесоюзной научной конференции: Расширенные тезисы докладов, т. 2, Чимкент, 1980, с. 228-233.

2. Алексеев В.В., Володин В.К., Булкин В.А. Исследование структуры газового потока в аппарате с тангенциальным закручивающим устройством. В кн.: Современные машины и аппараты химических производств. Материалы II Всесоюзной научной конференции: Расширенные тезисы докладов, т. 2, Чимкент, 1980, с.235-239.

3. Булкин В.А., Поникаров И.И., Алексеев В.А., Костерин В.А. Исследование особенностей течения газа в вихревых аппаратах с оросительным устройством объемного типа.- Теоретические основы химической технологии, 1988, т.22, №4, с. 570-574.

4. Баскаков И.В., Галиев И.А., Алексеев В.В. Исследование гидравлического сопротивления двухступенчатого аппарата вихревого типа с рециркуляцией жидкости. - Материалы Всероссийской студенческой НТК “Интенсификация тепло-массообменных процессов, промышленная безопасность и экология”, Казань, 2005, с. 19-21.

5. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии, Л.: Химия, 1981, - 560 с.