ОБОБЩЕННОЕ УРАВНЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ

Орлянкина Я. А., Меренцов Н. А., Балашов В. А., Голованчиков А. Б.

Волгоградский государственный технический университет, е-mail: orlyankina.yana@yandex.ru

Предложено характеризующие геометрическую структуру насадки два характерных линейных размера. Получено обобщенное уравнение фильтрации через различные по структуре типы насадок.

Фильтрационные течения сквозь пористые среды встречаются во многих областях промышленного производства, в том числе в химической технологии. Разнообразие строения пористых материалов и фильтрационные течение сквозь них жидкостей, газов и газожидкостных смесей являются постоянным объектом исследований. В настоящие время в этой области накоплено достаточно сведений по результатам исследований экспериментального и теоретического характера, позволяющих получить обобщенные расчетные зависимости по гидравлическому сопротивлению.

Так, например, на базе шаровой и капиллярной модели было получено уравнение Эргана для определения гидравлического сопротивления слоя шаровых частиц [1]

|  | ΔpH=1501−ε2ε3d2⋅μυ+1,751−εε3dρυ2, | (1) |
| --- | --- | --- |

где Δp гидравлическое сопротивление слоя шаровых частиц, Па;

Н – высота слоя, м;

υ – скорость фильтрации жидкости, м/с;

d – диаметр частиц, м;

ε – пористость слоя;

μ – вязкость жидкости, Па∙с;

  плотность жидкости, кг/м3.

При малых давлениях когда сжимаемостью газа можно пренебречь, это уравнение применимо и для фильтрационного течения газов.

Это уравнение может быть использовано и для расчета фильтрации через слой частиц, форма которых отличается от шаровых, если в него ввести коэффициент учитывающий форму таких частиц и заменить диаметр шаровых частиц на их эквивалентный диаметр. Но существует большое количество типов насадки со сложной внутренней структурой, для которых определяемый по общей принятой методике dэкв не в полной мере отражает особенности геометрии их внутренней структуры, что существенно затрудняет получение для них обобщенных расчетных уравнений.

Для описания фильтрационного течения через такую насадку более приемлемой оказывается дискретная модель [2], согласно которой пористую среду представляют как совокупность капилляров с установленными по их длине диафрагмами, благодаря чему в фильтрационном потоке одновременно учитывается действие как вязких, так и инерционных сил сопротивления. Для определения гидравлического сопротивления по такой модели используется уравнение Дюпюи – Форхгеймера:

|  | ΔpH=α⋅μυ+βρυ2, | (2) |
| --- | --- | --- |

где α, β – определяемые экспериментально коэффициенты имеющие, соответственно, размерность м-2 и м-1. Значения этих коэффициентов, определяется структурой пористого материала.

В области малых скоростей фильтрации, когда силы инерции пренебрежимо малы вторым слагаемым уравнения (2) можно пренебречь, и оно обращается в известное уравнение фильтрации Дарси:

|  | ΔpH=α⋅μυ=1k⋅μυ, | (3) |
| --- | --- | --- |

где α=1k,k – проницаемость пористого материала, м2.

Для течения в канале с произвольной, но постоянной вдоль потока формой поперечного сечения потери давления определяют по известному уравнению Дарси – Вейсбаха как

|  | Δp=λHdэкв⋅υ2ρ2, | (4) |
| --- | --- | --- |

где λ – коэффициент гидравлического сопротивления;

H – длина канала, м;

dэкв – эквивалентный диаметр канала, м;

υ – средняя скорость течения жидкости, м/с;

  плотность газа, кг/м3.

Применим формулу (4) к потоку в капилляре дискретной модели, заменив dэкв на некоторый характерный линейный размер lx1 и λ – на коэффициент гидравлического сопротивления λд для дискретного канала с диафрагмами.

И тогда для дискретной модели

|  | Δp=λдHlx1⋅υ2ρ2. | (5) |
| --- | --- | --- |

В этом уравнении характерный линейный размер lx1 характеризует форму поперечного сечения потока, но и учитывает характер ее изменения вдоль потока.

Из уравнения (5) получаем

|  | λд=2ΔpH⋅lx1υ2ρ. |  |
| --- | --- | --- |

Пусть lx1=1β; м, тогда

|  | λд=2ΔpH⋅1βυ2ρ, | (6) |
| --- | --- | --- |

и на основании уравнения (2) получим следующую зависимость

|  | 2ΔpH⋅1βυ2ρ=2βρυα⋅μ+2, | (7) |
| --- | --- | --- |

которая, может быть представлена в форме критериального уравнения

|  | λд=2Re+2 | (8) |
| --- | --- | --- |

где Re=βρυα⋅μ=lx2⋅ρυμ  число Рейнольдса для дискретной модели;

lx2=βα  второй характерный линейный размер, характеризующий структуру пористой среды при использовании дискретной модели для описания фильтрационного течения, м2.

Критериальная зависимость в форме уравнения (8) может быть использована как обобщение опытных данных по фильтрационному течению для различных по структуре типов насадки.

На рисунке 1 представлен график зависимости, на который нанесены значения λд=f(Re), полученные на основании экспериментальных данных или таковых заимствованных из литературных источников.

Рисунок 1 ‒ График зависимости λд=f(Re) для различных по структуре типов насадки

Значение α и β необходимые для определения lx1 и lx2, рассчитываются на основании опытных данных зависимостей ∆p=f(υ), полученные в широком диапазоне скоростей фильтрации воды, 86% и 78,8% водного раствора глицерина через шаровые частицы и воздуха через слой колец Рашига, Паля, ГИАП. Для заимствованных из литературных источников зависимостей ∆p/H=f(υ) для переходной области фильтрации значения α и β определялись из коэффициентов полиномов, аппроксимирующих эти зависимости при условии их прохождения через начало координат.

Опытные данные, как видно из рисунка 1, хорошо коррелируются зависимостью (8). Таким образом, критериальное уравнение, представляемое в форме (8) является обобщенным для фильтрационного течения жидкостей через различные по структуре типы насадки и может быть использовано как для сравнительной оценки фильтрационных свойств различных типов насадки, так и при выполнении практических расчетов по их гидравлическому сопротивлению.

Список использованных источников

1 Общий курс процессов аппаратов химической технологии :учебник. В 2 т. Т. 1 / В.Г Айнштеин [и др.] ; под ред. В. Г. Айнштейна. – М. : Высшая школа, 2002. – 912 с.

2 Ильин, Ю. В. Изв. Вузов :Авиационная техника. ‒ 1959. ‒ №1. ‒ С. 65.

3 Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по проектированию / Г. С. Борисов, В. П. Брыков, Ю. И. Дытнерский ; под ред. Ю. И. Дытнерского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1991. – 496 с.

4 Рябушенко, А. С. Регулярная металлическая насадка для осуществления процессов тепло – и массообмена при непосредственном контакте фаз / А. С. Рябушенко, А. С. Пушнов, М. Г. Беренгартен // Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2006. ‒ №6. – С. 14-15.

5 Каган, А. М. Гидравлическое сопротивление и удельная поверхность нерегулярных насадок / А. М. Каган, Л. А Юдина, А. С. Пушнов // Химическая промышленность. – 2008. – Т. 85, №3. – С. 147-152.

6 Дмитриева, Г. Б. Новая комбинированная насадка для тепломассообменных аппаратов / Г. Б. Дмитриева, А. С. Пушнов, В. Ю. Поплавский // Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2006. ‒ №7. – С. 8-10.