Абсорбция серосодержащих газов при конденсации водяных паров из пылепарогазовых выбросов

Сальманов А.Р., Романова Л.В.

Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, СПб ГТУ РП, arzenslim@gmail.com

Производство целлюлозы по сульфатному способу является процессом, потенциально опасным для окружающей среды и, в частности, атмосферы.[1]

С выбросами целлюлозного производства в атмосферу попадает широкий спектр серосодержащих примесей, не только ухудшающих качество окружающей среды, но и несущих серьезный вред здоровью населения. Для очистки парогазовых выбросов (ПГС), содержащих большое количество влаги, пыль и газообразные серосодержащие вещества традиционно используется способ «мокрой очистки». Авторы предлагают рассмотреть поверхностный наклонный кожухотрубчатый конденсатор как газоочистное устройство в котором выбросы движутся в межтрубном пространстве снизу-вверх, а охлаждающий агент по трубам.

В поверхностном конденсаторе происходят одновременно три процесса: конденсация водяного пара, пылеулавливание (улавливание твердых и жидких частиц), абсорбция (хемосорбция) газообразных веществ. Процесс конденсации водяного пара обуславливает образование жидкой пленки на поверхности труб, которая, при растворении в ней пылевых частиц (солей натрия), играет роль щелочного абсорбента, улавливающего газообразные серосодержащие компоненты.

При конденсации водяного пара на трубах, на их поверхности образуется пленка жидкости, улавливающая, за счет инерционного движения, пылевые частицы. Поскольку ~98 % всех пылевых частиц являются растворимыми веществами, имеющими в растворе щелочную реакцию, на поверхности труб образуется слой щелочного абсорбента, способного уловить и химически связать имеющиеся газообразные серосодержащие загрязняющие вещества (сероводород и диоксид серы).

Такой способ улавливания позволяет не только удалить из отходящих газов пыль, газообразные загрязнения и влагу, но и вернуть их в процесс, поскольку образующийся в результате абсорбции раствор имеет состав, сходный с технологическим раствором При применении этого способа отпадает необходимость использовать сторонний абсорбент и, следовательно, автоматически решаются все проблемы, связанные с его применением.

Поскольку в нашей системе постоянно изменяются скорость и направление движения парогазовой смеси, для инженерных расчетов берутся средние по сечению и по времени значения скорости потока ПГС.

1. Лендьел П., Морваи Ш. Химия и технология целлюлозного производства, М., Лесная промышленность, 1978

2. Романова Л.В., Жигалов Д.А. Оценка эффективности работы газоочистных теплообменных аппаратов.// Целлюлоза Бумага Картон. №8.-2011.-с.48-52.