МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ В КОЛОННЕ С ПАКЕТНОЙ ВИХРЕВОЙ НАСАДКОЙ

Неробелов А.О., Полянский А.В., Ворошин А.В.

Ивановский государственный химико-технологический университет, voroshin@gtl-rus.com

Для разделения смесей жидкостей и сжиженных газовых смесей в промышленности применяют способы простой перегонки (дистилляции), перегонки под вакуумом и с водяным паром, молекулярной перегонки и ректификации. Ректификацией называется процесс разделения жидких однородных смесей на составляющие вещества или группы составляющих веществ в результате противоточного взаимодействия паровой и жидкой смесей. Ректификацию широко используют в промышленности для полного разделения смесей летучих жидкостей, частично или целиком растворимых одна в другой.

В связи с большой распространенностью ректификационных процессов, одной из актуальнейших задач исследователей является разработка новых массообменных устройств, имеющих малую высоту единицы переноса, позволяющих проводить процесс разделения кипящих смесей при больших скоростях пара.

Разработка таких конструкций массообменных устройств приводит к резкому уменьшению габаритов колонн (диаметра и высоты аппаратов), а, соответственно, и к существенному снижению их стоимости. При эксплуатации оборудования в данном случае снизятся расходы энергии за счет уменьшения теплопотерь при меньших внешних поверхностях колонн.

Нами исследуется процесс ректификации в пакетной вихревой насадке. Пакетная вихревая насадка (ПВН) для тепло- и массообменных аппаратов, разработанная на кафедре МАХП ИГХТУ, состоит из множества одинаковых ячеек прямоугольной формы, соединенных между собой в единый пакет, стенки каждой ячейки смещены относительно друг друга по вертикали, перекрывая фронтальную щель на входе в ячейку за счет удлиненных, загнутых внутрь окончаний, образующих завихритель. При этом, на выходе из ячейки, окончания обеих стенок также выполнены удлиненными и загнутыми внутрь, перекрывая фронтальную щель и образуя второй завихритель. Поверхность каждой ячейки полностью или частично покрыта регулярной шероховатостью или перфорацией любой формы.

ПВН принципиально отличается от всех известных насадок, тем, что она работает не в пленочном режиме течения жидкой фазы, а в резко выраженном вихревом режиме течения газовой и жидкой фаз при высоких скоростях газовой фазы.

Высокие скорости течения газовой или паровой фаз от 2,5 до 5,5 м/с приводят к образованию в каждой ячейке большого количества капель, которые при вращении газожидкостной смеси вокруг двух осей в каждой ячейке эффективно сепарируются на стенках ячеек.

Все это позволяет создать исключительно большие поверхности контакта фаз и за счет высоких относительных скоростей их движения огромные объемные коэффициенты тепло- и массопередачи, приводящие к малой высоте единицы переноса [1,2].

В настоящей работе предлагается математическая модель ректификационной колонны с пакетной вихревой насадкой.

Принимаем балансовую модель изменения концентрации легкокипящего компонента по высоте насадки, которая описывают стационарную работу ректификационной колонны.

При построении соответствующей модели мы примем ряд допущений, незначительно сужающих класс реальных объектов, в отношении которых модель будет справедливой.

Допущения модели:

1.	Теплопотери через стенку колонны пренебрежимо малы.

2.	Мольная теплота испарения смеси постоянна.

- Теплоты смешения в паровой и жидкой фазах пренебрежимо малы.

- Повышение теплового потока по колонне с ростом температуры пренебрежимо мало.

- Тепло реакции мало по сравнению с энтальпией паровой фазы.

6.	Питание представляет собой кипящую жидкость.

7.	Равновесие жидкость-пар достигается на каждой Δlнасадки.

8.	Колонна работает с парциальным конденсатором и парциальным кипятильником, при этом дистиллятом является пар, покидающий насадку, расположенную в верхней части колонны.

Рассмотрим математическую модель для ректификационной колонны с одним вводом питания, имеющей N ячеек и снабженной кипятильником и дефлегматором.

1.Уравнения покомпонентного материального баланса установки (рис. 1):

а)	дефлегматор V2y2,j−Lx1,i−V1y1,i=0

б)	j-я ячейка Lj−1xj−1,i+Fjzj,i−Ljxj,i−Vjyj,i+Vj+1yj+1,i+VjRjb(Lj)=0,Rjb(Lj)=BTW=vr j=2,....N−1.

в)	кипятильник LN−1xN−1,i+FNzN,i−LNxN,i−VNyN,i=0

2. Уравнение общего материального баланса для верха колонны, начиная со 2-й по (N-1)-ю Δlнасадки:

Lj−1−Lj+Vj+1−Vj+k=2N−1(Fk−Vk−Lk)+k=2N−1VkRkb(Lk)=0

3. Уравнение теплового баланса для дефлегматора: V2H2−Lh1−V1H1−QD=0

4. Уравнение общего теплового баланса для верха колонны, начиная со 2-й по N–1-ю Δlнасадки:

Lj−1hj+Vj+1Hj+1−Ljhj−VjHj+k=2N−1(FkHk−VkHk−Lkhk)+k=2N−1Qk−k=2N−1Vkn=2pΔHnrn(p)(Lk)=0

5.Уравнение теплового баланса для кипятильника:

LN−1hN−1+FNHN−LNhN−VNHN+QW=0

- Уравнения для расчета энтальпии жидкости (h) и пара (H):

hji=TjiLi=1kCij(L)xji; Hji=TjiVi=1kCji(V)yji+i=1krjiyji,

- Уравнения для расчета температуры конденсации (точки росы), температуры кипения жидкости:

Tji(V)=i=1kAnyji;    Tji(L)=i=1kBnxji,где An,Bn- константы аппроксимирующего полинома.

8.	Концентрации компонентов в паровой и жидкой фазах
на каждой Δlнасадки связаны соотношением:

ϕiyijP=γiPioxjiи стехиометрическим соотношением yji=ixji=1

Рис 1. Схема потоков в ректификационной колонне: F,D,W- расход питания, дистиллята, кубового остатка; Lj,Vj   жидкостные, паровые потоки на j- той тарелке; QW,QD - подвод, отвод тепла.

9.	Если принять, что степень достижения равновесия характеризуется КПД Δlнасадки, то для состава пара, покидающего Δlнасадки, можно записать

yji=(1−ηTyji)yj+1,i+ηTyjiyji, yN,i=yN,i; yj,i=xjiγjiϕjilnPio=A1+A2T+A3T+A4lnT

10.	Для полного описания ректификации в колонне необходимо записать уравнения, связывающие концентрации пара и жидкости для дефлегматора и куба:

для дефлегматора

x1,i=y1,i=y2,i+ηD(y1,i−y2,i)

для куба колонны

xW,i=yN+1,i или yN,i=ηW(yN,i−yN+1,i)+yN+1=ηW(yn,i−xW,i)+xW,i

Поскольку итерационные методы предполагают наличие начального приближения, зададим начальный профиль температур линейной интерполяцией между предполагаемой температурой верхней и нижней частями колонны:

ΔT=(−Tверх+Тниз)(N−1)   T1=Tверх, Tj=Tj−1+ΔT, 2≤j≤N

Начальный профиль потока по паровой фазе вычисляется из предположения постоянного молярного расхода:

V1=FjPTljPT

V2=V1+(L1+U1)

Vj+1=Vj+Wj−Wj+1, 3≤j≤jPT

Vj+1=Vj+Wj−FjPTljPT−Wj+1, j=jPT

Vj+1=Vj+Wj−Wj+1, jPT<j≤N

где jPT - номер Δlнасадки питания; ljPT- удельное содержание газовой

фазы в питании при заданных условиях (температура, давление); Uj=Vj;Wj=Lj

С использованием рассчитанных подобным образом температур вычисляются коэффициенты ∂hj∂Tj и ∂Hj∂Tj. Эта процедура повторяется до тех пор, пока не будет удовлетворено условие     ΔTjm<εT, где εT=0,05или m=mзад.

Начальный профиль мольных концентраций жидкой фазы на Δlнасадкиопределим из уравнения:

xjio=j=1NZjiFjj=1NFj

Для расчета начального профиля мольных концентраций газовой фазы необходимо знание начальных величин констант фазовых равновесий (Kji). Эти величины определим по модели Чао и Сидера* для идеальных условий:

Ki=yixi=fio

logfio=logνi(o)+ωilogνi(1)

где νi(o)- коэффициент фугитивности i-го компонента в чистой жидкости; νi(1)- корректируемый фактор коэффициента фугитивности чистого компонента; ωi=−log(PiPci)−1- фактор ацентричности i-го компонента.

Для Pr<0,6 logνi(1)=0,6−0,025(Pr−0,6)

Для Pr≥0,6 и Tr=0,8÷1,0

logνi(1)=−4,24+8,7Tr−1,2Tr−3,15Tr3−0,025(Pr−0,6)

logνi(0)=A0+A1Tri+A2Tri+A3Tri2+ATri3+(A5+A6Tri+A7Tri2)Pr+(A8+A9Tri)Pri2−logPri

Tri=TTCi,Pr=PPCi

где PCi - критическое давление i-го компонента; TCi - критическая температура i-го компонента [3,4].

ΔM=Ki⋅Fi⋅ΔCДанная модель дополняется общим уравнением массопереноса на каждом шаге расчета.

,
где Ki-коэффициент массопередачи на j-ом слое насадки; Fi-суммарная поверхность массообмена на j-ом слое Δlнасадки, рассчитывается в каждой ячейке по теории полуэмпирической турбулентной пульсации, с учетом всех конструктивных параметров, что позволит потом определить изменение локального Ki по высоте колонны, расчетным путем; ΔС-движущая сила на j-ом слое.

Экспериментально измеряется температура, концентрации xi,yi и , что позволит при надежном расчете Fi, экспериментально определить изменение коэффициента массопередачи по высоте насадки.

1.  Кадыров Р.Ф., Блиничев В.Н., Чагин О.В., Кадыров Р.Р. Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных  колонных аппаратов, патент RU № 246461 от 20.04.2011.

2.  Кадыров Р.Ф., Блиничев В.Н., Чагин О.В. Пакетная вихревая насадка для тепло-и массообменных колонных аппаратов. Packet-type vertical packing for heat and mass exchange column-type apparatuses Международный патент PCT/RU2010/000077. WO 2011/102749 A1 от 25.08.2011.

3. Комисаров Ю.А., Гордеев Л.С., Вент Д.П. Научные основы процессов ректификации: В 2т. Т.2. Учебное пособие для вузов. М.: Химия, 2004.-416с.

4. Липин А.Г. Расчет ректификационных колонн с применением моделирующих программ: учебное пособие. ИГХТУ. Иваново, 2009.-144с.