МОДЕЛИРОВАНИЕ РАВНОВЕСИЯ ПРИ АБСОРБЦИИ ФТОРИСТЫХ ГАЗОВ

Пономаренко Я.П., Кириллов Д.В.

Ивановский государственный химико-технологический университет, piaxt@isuct.ru

Фтористые газы (SiF4, HF), выделяющиеся при производстве фосфорной кислоты, улавливаются в абсорберах, где в качестве абсорбента используют воду. В воде фтористые газы вступают в химическое взаимодействие по реакциям:

HF↔H++F−	(1)

SiF62−↔SiF4+2 F−	(2)

SiF4+2 H2O↔SiO2+4 HF.	(3)

Константы равновесия для этих реакций соответственно равны: K1=9,5⋅10−4, K2=0,63⋅10−6, K3=1,95⋅10−9 [1].

Для определения движущей силы по газовой фазе необходимо знать равновесные содержания SiF4 и HF, которые определяются через концентрацию H2SiF6 в жидкой фазе [2] (концентрацию ионов SiF62-). Для нахождения  концентрации H2SiF6 необходимо рассчитать материальный баланс ионного равновесия. Ионный баланс выражается следующими уравнениями:

F=F−+HF+6 SiF62−+4 SiF4	(4)

Si= SiF62−+ SiF4+SiO2	(5)

H=HF+H++2 H2O	(6)

H2Oнач= H2O+2 SiO2	(7)

K1=H+F−HF	(8)

K2=SiF4 F− F−SiF62−	(9)

K3=SiO2 HF4SiF4H2O2	(10)

где Si, F, H — общее содержание элементов кремния, фтора и водорода, моль/л; F-, SiF62-, H+ - концентрации ионов фтора, гексафторсиликата и водорода, моль/л; HF, SiF4, SiO2, H2O — концентрации молекул фторводорода, тетрафторида кремния, диоксида кремния, воды, моль/л; H2Oнач — начальное содержание воды (до растворения фтористых газов), моль/л.

Решение системы уравнений (4) – (10) осуществлялось в пакете Mathcad с помощью встроенной функции Find. Определяемыми параметрами являлись концентрации ионов и молекул. Известными параметрами являлись общие содержания элементов, начальное содержание воды и значения констант равновесия. В результате расчета для общего количества растворенного SiF4 — 1 моль/л, и общего количества растворенного HF — 2 моль/л установлено, что концентрация H2SiF6 в жидкости — 0,53 моль/л. Этой концентрации соответствует следующий состав паровой фазы: парциальное давление SiF4 — 5 Па, парциальное давление HF — 0,26 Па.

- Рысс, И.Г. Химия фтора и его неорганических соединений. М.: Госхимиздат, 1956. 720 с.

- Илларионов, В.В., Смирнова, З.Г., Князева, К.П. Парциальные равновесные давления HF, SiF4 и H2O над водными растворами кремнефтористоводородной кислоты // ЖПХ. 1963. Т36. №2. С. 237.