МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАССООБМЕНА

МЕЖДУ ДРОЖЖЕВОЙ КЛЕТКОЙ И БРАЖКОЙ

Черепов С.В., Короткова Т.Г., Константинов Е.Н.

Майкопский государственный технологический университет, popova@maykop.ru

Кубанский государственный технологический университет, intrel@kubstu.ru

Клеточные мембраны обладают избирательной проницаемостью. Через них медленно диффундируют глюкоза, аминокислоты, жирные кислоты, вода и спирт. Сами мембраны активно регулируют этот процесс, пропуская одни вещества, а другие нет. Вещества могут проникать в клетку под действием осмотических сил, путем диффузии, ультрафильтрации и без энергетических затрат [1]. Коэффициенты проницаемости некоторых веществ приведены в [2].

Общепринято считать, что лимитирующим процессом переноса вещества в клетку и из нее является сопротивление клеточной мембраны. Перенос вещества внутри клетки в различных частях ее осуществляется со значительно большей скоростью и сопротивлением этого переноса можно пренебречь. С учетом этого в соответствии с понятием проницаемости P запишем уравнение материального баланса для извлечения вещества из клетки в наружный раствор за промежуток времени dτ

PC−Cf4πR2dτ=−43πR3dC,                                              (1)

где С – концентрация извлекаемого вещества в клетке; Сf  – равновесная концентрация на границе клетка – раствор, τ– время, R – радиус клетки.

Для моделирования в первом приближении принято, что клетка имеет шарообразный вид. Реальную геометрию клетки в дальнейшем нетрудно учесть.

Из уравнения (1) имеем

dCdτ=−PC−Cf3R.                                                     (2)

При моделировании принято, что начальная концентрация раствора Cf0=0. Ее изменение во времени определяется уравнением (3)

0СfdCf=−C0CVVжdC.                                                    (3)

где V – объем дрожжевых клеток, Vж – объем наружной жидкости.

С использованием уравнений (2) и (3) получено

dCdτ=−PC−VVжС0−С3R.                                             (4)

Разделяя переменные и интегрируя в пределах от 0 до τ и от C0 до C, получим

С=С0B+C01−Bexp−3PRτ1+VVж,                                       (5)

где B=VVж+V.

Полученное уравнение (5) может быть идентифицировано по экспериментальным данным и проницаемость P определена как параметр идентификации. Для иллюстрации с использованием уравнения (5) выполнены расчеты для экстракции этанола из дрожжевых клеток водой при R=4⋅10−6 м; начальной концентрации этанола в дрожжевой клетке C0=0,08об. дол. Для случая, когда объем всех дрожжевых клеток равен объему наружной жидкости Vж=V с использованием двух значений проницаемости P=4⋅10−8 и P=10−9м/с, порядок которых взят по литературным данным. По известным значениям концентраций в дрожжевой клетке C из материального баланса найдены концентрации в наружной жидкости Cж.

Сж=VVжС0−С.                                                      (6)

Результаты моделирования представлены на рисунке 1.

1 – P=4⋅10−8 м/с; 2 – P=10−9 м/с

Рисунок 1 – Зависимость концентрации этанола

в наружной жидкости от времени

Таким образом, чем меньше величина проницаемости P , тем медленнее происходит процесс насыщения жидкости. Из уравнения (5) и из физического смысла процесса следует, что при Vж=V и C0=0,08 об. дол. общей асимптотой для обеих кривых является концентрация наружной жидкости, равная 0,04 м3/м3. Для вариантов, представленных на рисунке 1, а именно, при P=4⋅10−8 м/с (кривая 1) процесс извлечения заканчивается практически за 80 с, а для P=10−9 м/с за 400 с (кривая 2). Учитывая, что продолжительность процесса брожения в зависимости от расы дрожжей составляет 2-3 суток, т.е. порядка 250000 с, а характерное время массопередачи порядка 100 с, то массопередача является быстрой стадией, а лимитирующей – скорость биохимического процесса брожения, а концентрация жидкости близка к равновесной.

- http://www.medical-enc.ru/15/pronicaemost.shtml

- Давыдова Е.В., Коваленко И.Ф., Гордиенко О.И. Влияние температуры и блокатора белковых каналов на коэффициенты проницаемости мембран дрожжей Saccharomyces cerevisiae для воды и криопротекторов // CRYOBIOLOGY, 2009. – Вип. 10, № 878.