Совершенствование процесса газофракционирования методом математического моделирования.

Чуракова С.К., Мусина Г.Ф.

ФГБОУ ВПО УГНТУ г. Уфа, musina.guzel@mail.ru

Перед нами была поставлена задача расчетного анализа работы системы взаимосвязанных колонн К-401, К-402 установки ГФУ ОАО «Перьмнефтеоргсинтез». Обе колонны К-401 и К-402 на данный момент эксплуатируются в режиме деэтанизации СПБТ, как система колонн со взаимосвязанными потоками, образующих одну простую колонну, дистиллятным продуктом которой является газ деэтанизации, остаточным продуктом – деэтанизированная фракция ППФ. Колонна К-402 является неполной укрепляющей, а К-401 неполной отгонной колонной.

На первом этапе нашего исследования было проведено предварительное математическое моделирование существующего варианта работы. Технологический расчет колонн производился по программе, разработанной в УГНТУ в основу которой заложен модифицированный метод релаксации (метод конденсации-испарения). Метод основан на расчете процесса однократного испарения (ОИ) на каждой ступени с учетом реального отклонения потоков тепла и массы от теоретически равновесных с учетом тепломассообменного КПД. Критериями моделирования являлось совпадение: температурного профиля, расходов всех внешних потоков, тепловых нагрузок по аппарату и качества продуктов разделения.

Результаты математического моделирования показали, что :

- ∙ в колонне К-402, работающей в качестве укрепляющей секции очень низкие КПД (на уровне 0.2) и она работает неудовлетворительно;

- в колонне К-401, работающей в качестве отгонной секции 15 существующих тарелок работают с хорошим КПД (на уровне 0.7);

- разделительная способность системы взаимосвязанных колонн оценивается 13 теоретическими тарелками, при этом разделительная способность отгонной секции (колоны К-401) составляет 10 теоретических тарелок, то есть значительно выше, чем разделительная способность укрепляющей секции (колоны К-402).

На второй стадии расчетных исследований методом математического моделирования был рассмотрен вариант модернизации существующей системы взаимосвязанных колон, который предусматривал реализацию процесса деэтанизации в одной колоне (К-401) после замены существующих тарелок на перекрестноточную насадку. Согласно анализу литературных данных внедрение перекрестноточных насадочных устройств в процессах газофракционирования позволяет повысить разделительную способность колонн и реализовать энерго-ресурсосберегающие технологии разделения [1-3]. Расчетный углеводородный состав сырья и  продуктов разделения представлен в таблицах 1 и 2. Параметры предполагаемого технологического режима представлены в таблице 3.

Таблица 1 – Углеводородный состав сырья колонны деэтанизации СПБТ (К-401)

| Углеводородный состав | % масс. | ∑% масс. |
| --- | --- | --- |
| Метан | 0.49 | 0.49 |
| Этан | 6.79 | 7.28 |
| Пропан | 91.87 | 99.15 |
| Пропен | 0.03 | 99.18 |
| Бутен-1 | 0.68 | 99.86 |
| Изобутан | 0.11 | 99.97 |
| Н-бутан | 0.03 | 100.00 |

Таблица 2 - Углеводородный состав дистиллята и остатка системы взаимосвязанных  колонны К-401 и К-402

| Углеводородный состав | Этановая фракция |  | Деэтанизированная СПБТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % масс. | ∑% масс. | % масс. | ∑% масс. |
| Метан | 4.58 | 4.58 | 0 | 0 |
| Этан | 56.19 | 60.77 | 0.87 | 0.87 |
| Пропан | 39.22 | 99.99 | 98.18 | 99.05 |
| Пропен | 0.01 | 100.0 | 0.03 | 99.08 |
| Бутен-1 |  |  | 0.76 | 99.84 |
| Изобутан |  |  | 0.12 | 99.96 |
| Н-бутан |  |  | 0.04 | 100.00 |

Проведенный нами расчетный анализ показал, что при условии  модернизации колоны К-401 с заменой 15 существующих контактных устройств на перекрестноточные насадочные контактные модули возможна реализация режима деэтанизации в одной колоне К-401.

Таблица 3 - Параметры технологического режима К-401 – колонны деэтанизации СПБТ (сжиженных углеводородных газов)

| Наименование показателей | Значение |
| --- | --- |
| Избыточное давление на верху колонны К-1, ата | 19.9 |
| Избыточное давление в емкости орошения, ата | 19.7 |
| Температура,˚С : |  |
| Ввода сырья в колонну | 25 |
| На верху колонны | 30 |
| В емкости орошения | 16 |
| В низу колонны | 52.7 |
| Расходы, т/ч |  |
| Потока сырья в колонну К-1 | 12.5 |
| Острого орошения | 2.8 |
| Кратность острого орошения, кг/кг | 2.09 |
| Отборы, т/ч : |  |
| Этановая фракция | 1.34 |
| Деэтанизированная СПБТ | 11.16 |
| Теплоподвод, Мкал/ч : |  |
| В кипятильнике | 590 |
| Теплосъем, Мкал/ч : |  |
| В конденсаторе-холодильнике | 214 |

- А.Б.Боков, К.Ф. Богатых Технология выделения пропана в сложной колонне с перекрестноточными насадочными контактными модулями // Материалы 6 международной конференции по интенсификации нефтехимических процессов «Нефтехимия -2002», Нижнекамск, -2002, с. 60-62.

- Костюченко В.П., Чуракова С.К. Обоснование необходимости реконструкции колонны стабилизации гидроочищенного бензина на насадочный вариант работы // «Современное состояние процессов переработки нефти », – Уфа.Изд-во ГУП ИНХП, 2004,-с. 145-147

- Багаутдинова С.И., Тыбеева Р.Н.,  Чуракова С.К., Богатых К.Ф. совершенствование системы разделения углеводородных газов на основе перекрестноточных насадочных контактных устройств // Матер. Междунар. научно-технич. конф. 2010 г. Уфа: Издат.УГНТУ 2010.