БЕЗОПАСНОСТЬ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОДЫБАВАЮЩИХ ПЛАТФОРМ

Щурихина О. В., Шакирова Р. Р., Барахнина В.Б.,

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа, verarosental@rambler.ru

Oil wastes that enter the ocean come from many sources, some of them are accidental spills or leaks, the others are the results of chronic and careless habits of mankind. Most waste oil in the ocean consists of oily storm water drainage from cities and farms, untreated waste disposal from factories and industrial facilities, and unregulated recreational boating.

Согласно Энергетической стратегии Российской Федерации до 2030 г. добыча нефти и газа на шельфе арктических, дальневосточных и южных морей является наиболее перспективным направлением [2]. Освоение континентального шельфа обусловлено суровыми климатическими условиями и сложной ледовой обстановкой, низкой геологической изученностью недр, ограниченностью и подчас невозможностью применения традиционных методов обеспечения безопасной работы буровых установок. В этих условиях решение ключевых технических проблем безаварийной работы нефтегазодобывающих платформ без применения методологии анализа и риск-ориентированного подхода для обоснования промышленной безопасности невозможно.

Негативные факторы, возникающие при эксплуатации морских буровых установок, зачастую имеют катастрофические последствия, поскольку темпы выделения энергии высоки, а возможности локализации и ликвидации аварий ограничены. Катастрофы на морских буровых платформах (МБП) могут сопровождаться большими человеческими жертвами и травматизмом, вследствие уязвимости персонала к термическому воздействию пожара и токсическому воздействию продуктов горения в силу ограниченности территории платформы и трудностей эвакуации обслуживающего персонала [3].

В мировую историю освоения континентального шельфа вписан ряд аварий с катастрофическими последствиями, которые возникли вследствие недостаточного внимания к мерам по выявлению и смягчению угроз безопасности. Наиболее крупные аварии на буровых судах и платформах различного типа (полупогружных, погружных, передвижных (ПБУ), стационарных) за период 2001 - 2011гг. приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень наиболее крупных аварий на морских буровых судах и платформах

| Дата и место | Вид аварии | Краткое описание аварии и основные причины |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 15.03.2001 Атлантический океан, побережье Бразилии | Взрыв, разрушение платформы | В результате серии мощных взрывов произошло повреждение одного из понтонов основания нефтедобывающей платформы компании «Petrobras». МБП затонула. В океан попало 125 тыс. тонн нефти. Погибло 10 человек. |
| 27.07.2005 Индийский океан | Столкновение с судном, разрушение платформы | Прибойная волна ударила в стоящее рядом с платформой вспомогательное судно, в результате чего оно врезалось в конструкции платформы. Погибло 49 человек. |
| 23.10.2007 Мексиканский залив | Штормовое столкновение, пожар | Штормовые ветры вызвали колебания МБП , что привело к удару о вершину клапана фонтанной арматуры соседней платформы. Произошла утечка нефти и газа с последующим воспламенением. Погиб 21 человек. |
| 24.05.2008 Северное море | Утечка нефти | На нефтедобывающей платформе «Статфьорд А» произошла утечка нефти. Были эвакуированы 156 человек. Часть нефти попала в море. |
| 15.06.2008 Северное море | Пожар на платформе | На норвежской нефтедобывающей платформе «Зеберг А» произошел пожар. Сразу же после возгорания четыре вертолета эвакуировали с платформы 311 нефтяников. Пожар удалось локализовать. |
| 31.10.2008 Северное море | Утечка нефти | На нефтедобывающей платформе «Heather Alpha» произошла утечка нефти. С МБП были эвакуированы 56 человек, немногим более тридцати остались на платформе для устранения последствий аварии. Возгорания не произошло. |
| 24.03.2009 Шельф о. Сахалин | Утечка нефти | В результате сбоя в работе одного из узлов на МБП "Моликпак", добывающей нефть на Сахалинском шельфе в рамках проекта "Сахалин-2", на лед, окружающий платформу, попало 165 литров углеводородов. Последствия аварии были ликвидированы оперативно, загрязнение моря не произошло. |
| 01.11.2009 Тиморское море | Пожар на платформе | У северо-западного побережья Австралии произошел пожар на нефтяной платформе таиландской компании «PTT Exploration & Production». Пожар начался во время работ по ликвидации утечки нефти. Никто из рабочих на платформе не пострадал. Утечка нефти была обнаружена 21 августа; за этот период в море вылилось более 28 тысяч баррелей сырой нефти. |
| 22.04.2010 Мексиканский залив | Пожар, взрыв, большая утечка нефти | Буровая платформа «Deepwater Horizon» затонула в Мексиканском заливе у побережья штата Луизиана после 36-часового пожара, последовавшего вслед за мощным взрывом, унесшим жизни 11 человек. |
| 18.12.2011 Охотское море | Опрокидывание платформы | Буровая платформа «Кольская», при буксировке с Камчатки на Сахалин, перевернулась в штормовых условиях при высоте волн 5-6 метров и температуре воды ноль градусов. Из 67 пострадавших, по последним данным, спасены лишь 14 человек. |

Причинами техногенных аварий и катастроф на МБП могут стать неблагоприятные погодные условия, опрокидывание платформы в результате штормов и ураганов, столкновение танкеров с платформами, утечка углеводородов из-за разгерметизации оборудовании вследствие коррозии, неисправность механизмов, разрушение конструкции, а также ошибочное или неправильное принятие решений обслуживающим персоналом в критических ситуациях, обусловленных отказами оборудования и систем противоаварийной защиты [1].

Обобщение и анализ сведений об авариях, происшедших на морских буровых сооружениях различного типа, позволяет объединить аварии по нескольким укрупненным и взаимосвязанным группам причин:

- неконтролируемый выброс нефти и/или газа из скважин;

- нарушение целостности несущих (или опорных) конструкций, а также отказы (или неполадки) оборудования;

- ошибки персонала;

- внешние воздействия техногенного характера (столкновение с морскими судами, падение вертолета, диверсии и др.);

- нерасчетные природные воздействия.

Такое распределение свидетельствует о том, что значительная часть аварий происходит по вине персонала, допускающего нарушения технологического процесса, правил проводки судов или их причаливания к морским нефтегазопромысловым сооружениям [5].

По данным статистических материалов аварийные происшествия распределяются следующим образом (рисунок 1).

Рисунок 1 – Статистика аварийных происшествий на морских нефтедобывающих платформах за период с 2001 по 2011 г.

Как видно из рисунка 1, максимум аварий на морских платформах связан с ремонтными работами при бурении и эксплуатации установок, а значительная часть всех аварий происходит из-за несоблюдения технологического регламента.

Наиболее частыми видами аварий при выполнении технологических операций являются выбросы, пожары и разливы (утечка нефти).

Больше всего аварий из общего числа происходит при добыче (около 30 %) и бурении (26 %). Следующее место занимает операция, связанная с перемещением объектов обустройства, вспомогательных и обслуживающих технических средств [4].

При распределении числа аварий по видам на объектах обустройств и в различных географических районах почти 50 % произошли на мобильных нефтегазопромысловых сооружениях, а около 36 % - на стационарных платформах. На месторождениях Северного моря их было примерно в 2 раза меньше, чем в Мексиканском заливе. Это можно объяснить наличием в последнем значительного количества стационарных, мобильных и других сооружений, а также подводных и надводных скважин.

Список использованной литературы

1 Вяхирев Р.И., Никитин Б.А., Мирзоев Д.А. Обустройство и освоение морских нефтегазовых месторождений – М.:1999. – С. 9 – 25.

2 Адамянц П.П. Проектирование обустройства морских нефтегазовых месторождений / П.П. Адамянц, Ч.С. Гусейнов, В.К. Иванец. – М.: ООО «ЦентрЛитНефтеГаз», 2005. – С. 7–10, 30-31, 34–35, 251–271, 295–300, 354–357, 373–374, 412–416, 418-427.

3 Руденко, С.В. Анализ рисков открытого фонтанирования при бурении скважин и эксплуатации нефтегазодобывающих платформ континентального шельфа на стадии проектирования // Материалы научного семинара «Промышленная безопасность. Современные методы анализа техногенного риска в работах молодых ученых», НТЦ «Промышленная безопасность». – М., 2004. – С. 23-28.

4 Лисанов М.В., Симакин В.В. Анализ риска аварий на опасных производственных объектах морских нефтегазовых месторождений// Материалы II Международной конференции ROOGD-2008 «Освоение ресурсов нефти и газа российского шельфа: Арктика и Дальний Восток», 2008. – С. 20-51.

5 Сафонов В.С., Одишария Г.Э., Шеберстов Е.В. Материалы тематического семинара «Об опыте декларирования промышленной безопасности и страхования ответственности. Развитие методов оценки риска аварий на опасных производственных объектах». НТЦ «Промышленная безопасность» - М.: ООО «ВНИИГАЗ», 2003. – С. 124-142.