ИССЛЕДОВАНИЕ КАПЕЛЬНОГО КИПЕНИЯ ЖИДКОСТИ НА ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Васильев П.С., Рева С.Л.

Волгоградский государственный технический университет, e-mail: pahp@vstu.ru

Испарение и обратный ему процесс конденсации широко распространено как в естественных условиях, так и в различных технологиях переработки веществ, являясь как основным процессом, так и сопутствующим, совмещенным с теплообменом, гидравликой, химическими реакциями. Испарение применяется в технике как средство разделения жидких смесей или очистки веществ. Оно лежит в основе пароэнергетики, работы холодильных, выпарных и других установок, а также всех процессов сушки материалов.

В связи с тем, что испарение является энергозатратным процессом, то исследование процесса испарения, анализ условий проведения технологических процессов и конструктивного исполнения аппаратов для выявления путей интенсификации процесса и повышения его эффективности, является весьма актуальным.

Анализ литературных источников и наш опыт экспериментальных исследований показывает, что одним из направлений интенсификации процесса испарения является переход от испарения жидкости в большом объеме или испарения при пленочном течении жидкости к испарению в режиме кипения жидкости, подаваемой на поверхность нагрева в виде капель – капельному кипению.

Испарение капли на поверхности нагрева было предметом изучения многих авторов, однако установление закономерностей, позволяющих провести расчет в условиях капельного кипения, и в настоящее время является актуальной задачей.

Для исследования процесса кипения капли на поверхности нагрева, имеющей температуру выше температуры кипения испаряемой жидкости, была разработана и создана экспериментальная установка [1].

Экспериментальная установка для исследования капельного кипения включает в себя аппарат с обогреваемой поверхностью, которая представляет из себя плоскую пластину из углеродистой стали размером 553×82×8 мм. Поверхность пластины дополнительно специально не обрабатывалась и имела шероховатость, соответствующую листовому прокату. Температура поверхности измерялась хромель-копелевыми термопарами, ЭДС которых измерялась с точностью до десятых долей милливольта высокоточными электронными милливольтметрами ИРТ 1730D и контролировалась инфракрасным термометром – пирометром АКИП-9302, позволяющим проводить измерения бесконтактным способом. Картина поведения капли и время испарения определялись с помощью высокоскоростной видеокамеры VS-FAST/G6 с максимальной частотой съемки до 5000 кадров в секунду. Видеокамера связана с монитором компьютера, на экране которого с необходимой детализацией и точностью наблюдалась вся картина процесса испарения, с которой можно было производить различные манипуляции: останавливать кадр, осуществлять покадровый просмотр, возвращаться к любому интересующему моменту, увеличивать и переворачивать изображение, записывать на компьютере видео и фотоизображение процесса. Эти возможности позволяли с высокой точностью измерять время протекания процесса и необходимые линейные размеры.

Эксперименты проводились при атмосферном давлении, использовались капли дистиллированной воды. Начальная температура воды составляла 20ºС. Высота падения капли изменялась, начиная с h=40 мм и до h=400 мм. Размеры капель, которые определялись как среднестатистические весовым методом, составляли: dk=2,567 мм;  dk=2,800 мм;  dk=3,783 мм;  dk=4,234 мм;  dk=4,840 мм;  dk=5,692 мм. Температура поверхности нагрева изменялась в пределах от 100ºС до 270ºС с интервалом 10-20ºС.

Использование такого технического оснащения экспериментальной установки позволило детально выяснить физическую картину поведения кипящей капли жидкости на поверхности нагрева [2].

При падении капли на поверхность с некоторой высоты с ней происходят следующие изменения. В начальный момент контакта с поверхностью, капля как бы «расплющивается» и приобретает форму близкую к тороиду со сплошной пленкой жидкости внутри тороида. Далее она под действием силы поверхностного натяжения трансформируется и приобретает вид приплюснутой полусферы с определенным диаметром пятна контакта с поверхностью нагрева. Затем происходит процесс кипения жидкости в основном объеме капли, более или менее бурный в зависимости от температуры поверхности нагрева. Необходимо отметить, что этот период характеризуется активным парообразованием как на поверхности нагрева, так и по всему объему жидкости. При этом площадь пятна контакта капли с поверхностью нагрева остается примерно постоянной. После испарения основного объема жидкости на поверхности остается влажное пятно. Последний этап характеризуется постепенным полным высыханием влажного пятна, причем испарение идет с поверхности пленки жидкости.

При температурах поверхности нагрева, для воды равных примерно 240-260ºС, капля жидкости перестает контактировать с поверхностью и стягивается в сфероид, начинающий хаотично двигаться по ней. В зависимости от температуры перегрева поверхности и высоты падения капли может образовываться как один, так и несколько более мелких сфероидов. В этом случае испарение жидкости идет с поверхности сфероида без наличия центров парообразования внутри его.

Использование компьютерной техники дало возможность измерять как геометрические размеры поверхности контакта кипящей капли жидкости с поверхностью нагрева, так и время испарения, составляющее при максимальной интенсивности процесса порядка 0,2-0,5 сек. и позволило предложить методику обработки экспериментальных данных, представленную в [3].

Полученные результаты показали высокую эффективность процесса испарения, проводимого в режиме капельного кипения. Значения коэффициентов теплоотдачи для среднеинтегральной площади пятна контакта, соответствующие всему периоду испарения, причем с учетом периода прогрева капли до температуры кипения, лежат в районе 30000 Вт/(м2∙К), максимальные коэффициенты теплоотдачи, соответствующие непосредственно периоду кипения, достигают значений              60000 Вт/(м2∙К) и выше, а значения удельного теплового потока составляют порядка 2 МВт/м2 [2, 3, 4].

Необходимо отметить, что в малом объеме капли пленочный режим кипения, соответствующий первому кризису кипения, в связи с отсутствием ограничивающих стенок аппарата не развивается во всем диапазоне температурного напора вплоть до значений соответствующих переходу капли в сфероидальное состояние. В связи с этим появляется возможность осуществления процесса испарения при очень больших значениях температурного напора и удельного теплового потока вплоть до значений, соответствующих второму кризису кипения, избегая крайне нежелательных технологических последствий, связанных с резким падением коэффициентов теплоотдачи, перегревом теплообменных поверхностей, «паровым взрывом», что может быть особенно важным для пароэнергетики.

Исходя из результатов экспериментальных исследований, нами были предложены принципиальные схемы конструкций аппаратов с использованием капельного кипения [5, 6, 7].

БИБЛИОГРАФИЯ

- Рева, С.Л. Экспериментальная установка для исследования процесса капельного испарения / С.Л. Рева, Л.С. Рева, А.Б. Голованчиков // Известия ВолгГТУ. Серия «Реология, процессы и аппараты химической технологии». Вып. 4: межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. – Волгоград, 2011. – №1. – С. 40–43.

- Экспериментальное исследование испарения капли с поверхности нагрева   / С.Л. Рева, П.С. Васильев, Л.С. Рева, А.Б. Голованчиков // Инновационные наукоемкие технологии: теория, эксперимент и практические результаты:              докл. междунар. науч.-практ. конф. / РХТУ им. Д.И. Менделеева, Тульский гос. ун-т            [и др.]. – Тула, 2010. –  C. 24-28.

- Методика обработки экспериментальных исследований капельного кипения / С.Л. Рева, П.С. Васильев, Л.С. Рева, А.Б. Голованчиков // Известия ВолгГТУ. Серия «Реология, процессы и аппараты химической технологии». Вып. 5: межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. – №1. – С. 42–45.

- Интенсификация тепло- и массообмена при капельном кипении жидкости    / С.Л. Рева, П.С. Васильев, Л.С. Рева, А.Б. Голованчиков // XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (Волгоград, 25-30 сент. 2011 г.). В 4 т. Т. 3 / РАН, РХО им. Д.И. Менделеева, Администрация Волгогр. обл. [и др.]. – Волгоград, 2011. –        C. 500.

- П. м. 107960 РФ, МПК 7 B01D1/00. Испаритель / С.Л. Рева, Л.С. Рева, А.Б. Голованчиков; заявитель и патентообладатель Гос. образ. учрежд. Волград. гос. техн. ун-ет. – №2011109599/05; заявл. 14.03.2011; опубл. 10.09.2011, Бюл. № 25.

- Заявка на п. м. №2011150379 РФ, МПК B01D1/00. Испаритель                       / П.С. Васильев, С.Л. Рева, Л.С. Рева, А.Б. Голованчиков, Э.А. Магомедова, И.В. Ломоносова; заявитель и патентообладатель Гос. образ. учрежд. Волград. гос. техн. ун-ет.; заявл. 09.12.2012; решение о выдаче патента 02.02.2012.

- Заявка на п. м. №2011146569 РФ, МПК B01D1/00. Испаритель                       / А.Б. Голованчиков, Л.С. Рева, С.Л. Рева, П.С. Васильев; заявитель и патентообладатель Гос. образ. учрежд. Волград. гос. техн. ун-ет.; заявл. 16.11.2011; решение о выдаче патента 23.01.2012.