О связи между магнитными характеристиками н-алканов и их критическими параметрами

Подъячева Ксения Игоревна, e-mail: podyachewa.xenya@yandex.ru

Дезорцев Сергей Владиславович, доцент, к. т. н. e-mail: dezortsev@rambler.ru

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ», г. Уфа

В химической технологии все большее распространение получают методы математического моделирования, которые постепенно вытесняют физический или химический эксперимент. Значительное количество экспериментальных данных о физико-химических свойствах (ФХС) индивидуальных углеводородов позволяет с достаточной эффективностью моделировать различные технологические процессы в нефтепереработке и нефтехимии с применением современных аддитивно-групповых и полуэмпирических методов и программных продуктов, таких как Hysys или Pro II. Основными недостатками этого распространенного подхода являются:

- возможности расчета ФХС только достаточно простых смесей,

- отсутствие обоснованной связи между различными ФХС как индивидуальных химических соединений, так и сложных многокомпонентных систем с неизвестным составом.

Теплофизические свойства углеводородных систем достаточно хорошо изучены. Гораздо меньше внимания уделяется изучению их электромагнитных свойств. В работах Унгера Ф.Г. [1], Доломатова М.Ю. [2-4] и других авторов выявлена связь между числом парамагнитных центров в многокомпонентных органических системах нефтей и нефтепродуктов с такими их физико-химическими свойствами как коксуемость, энергия активации вязкого течения и цветовые характеристики в видимом диапазоне электромагнитного излучения. Принимая во внимание, что метод электронной абсорбционной спектроскопии основан на взаимодействии изучаемого вещества и электромагнитного излучения в определенном диапазоне длин волн, можно предположить наличие связи между электромагнитными и остальными физико-химическими свойствами вещества. Найдены четкие корреляции между электронными характеристиками и такими физико-химическими свойствами н-алканов как молекулярная масса, температура кипения, плотность и т.д. [5].

Целью работы является разработка методов оценки и прогнозирования физико-химических свойств углеводородов и материалов на их основе. В задачи работы входит выявление характера взаимосвязи между основными физико-химическими и магнитными свойствами н-алканов.

При выполнении работы использованы справочные данные из [6-8]. Анализируя их, можно сделать вывод о том, что метан является исключением из общего ряда. Таким образом, имеет смысл рассмотрение взаимосвязи между основными физико-химическими и магнитными свойствами н-алканов в ряду гомологов С2-С10.

Рассмотрение связи между критическими параметрами н-алканов С2-С10 и их УМВ показывает, что критическая температура связана с магнитными характеристиками эмпирической экспоненциальной зависимостью Tкр=8·107·e-14,067·x с коэффициентом корреляции R=0,99.

Для критического давления характерен логарифмический тип зависимости от УМВ: Pкр=494,45·Ln(x)+107,97 с коэффициентом корреляции R=0,99.

Классическая теория объясняет тепловые свойства удельной магнитной восприимчивости на основе статистического рассмотрения системы частиц (атомов, молекул или ионов), обладающих магнитным дипольным моментом  и слабо взаимодействующих между собой. Считается, что тепловое движение частиц препятствует ориентации магнитных моментов по полю [9].

Из полученных зависимостей можно сделать вывод, что магнитные свойства н-алканов имеют такой же характер связи с их критическими свойствами, как и электронные характеристики [10]. Выявленный характер взаимосвязи между критическими и магнитными свойствами н-алканов С2-С10, а также результаты предыдущих работ [1, 5, 10] позволяют предположить коллективный характер взаимодействия электронов в веществе.

Таким образом, анализ связи между различными ФХС углеводородов позволяет выявить причины отклонений результатов расчета оборудования по имеющимся математическим моделям от результатов расчета на основе прямых измерений в лабораторных или промышленных условиях.

Литература

1. Унгер Ф.Г., Андреева Л.Н. Фундаментальные аспекты химии нефти. Природа смол и асфальтенов.- Новосибирск: Наука, 1995. – 192 с.

2. Доломатов М.Ю., Доломатова Л.А., Карташева В.В., Мукаева Г.Р. и др. Анализ углеводородных систем и продуктов их переработки методом электронной спектроскопии на основе корреляций спектр – свойство (статья) // Материалы 1-го Междунар. форума «Аналитика и Аналитики», г. Воронеж, 2-6 июня, 2003 г. – 25 с.

3. Ярмухаметова Г.У. Разработка и применение метода оценки физико-химических свойств нефтей и нефтяных остатков по цветовым характеристикам. – Автореф. дисс. канд. тех. наук. – Уфа: УГНТУ. – 2009. – 24 с.

4. Доломатов М.Ю. Химическая физика многокомпонентных органических систем. Часть 1. Физико-химическая теория сложных органических и нефтехимических систем. – Уфа: ИПНХП АН РБ, УТИС, 2000. – 124 с.

5. Дезорцев С.В., Доломатов М.Ю., Хабирова А.Р. О связи первых потенциалов ионизации н-алканов с их физико-химическими свойствами //Башкирский химический журнал. – 2011. – Т. 18, №1. – С. 83-85.

6. Физико-химические свойства индивидуальных углеводородов /Под ред. проф. В.М. Татевского/ – М.: Гостоптехиздат, 1960. – 412 с.

7. Ахметов С.А., Гайсина А.Р. Моделирование и инженерные расчеты физико-химических свойств углеводородных систем: учеб. пособие. – СПб.: Недра, 2010. – 128 с.

8. Ергин Ю.В., Яруллин К.С. Магнитные свойства нефтей. – М.: Наука. – 1979. – 200 с.

9. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов. - М.: Наука, 1968. - 940с.

10. Dezortsev S.V., Dolomatov M.Yu., Shutkova S.A., Shuyakovskaya D.V. The Connection Between Electronic Structure and Physical-Chemical Properties of n-alkanes (Report I) // XVIII International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia, Samara, Russian Federation, October 3-7, 2011, Vol. 1, p. 71-73.