ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ В ЗОНЕ СОЕДИНЕНИЯ «ТРУБА-ТРУБНАЯ РЕШЕТКА» С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Волкова О.И., Мугинова К.С., Хабирова Г.Ф.

Уфимский государственный нефтяной технический университет

e-mail: mfugntu@mail.ru

Жесткое крепление трубных решеток к корпусу в кожухотрубчатых теплообменниках обуславливает возникновение температурных усилий в трубках и самом корпусе при различных температурах их нагрева, что может привести к нарушению развальцовки, продольному изгибу и др. В связи с этим кожухотрубчатые теплообменные аппараты жесткого типа обычно применяют, когда разность температур стенок труб и корпуса не превышает 30-50˚С. В работе [1] была выполнена оценка остаточных напряжений в зоне вальцованного соединения "труба-трубная решетка" кожухотрубчатого теплообменника. При вводе теплообменника в эксплуатацию происходит суммирование остаточных напряжений с напряжениями от действия рабочих нагрузок и температурных деформаций.

Для численного моделирования напряженного состояния в зоне соединения  «труба-трубная решетка» был использован метод конечных элементов, реализованный в виде программного комплекса ABAQUS. Пространственная задача моделирования полей напряжений в зоне соединения "труба-трубная решетка" для упрощения расчетов была заменена осесимметричной задачей "труба-эквивалентная втулка". Конечно-элементная модель зоны соединения "труба-втулка" представлена на рисунке 1. Ограничения на осевое перемещение были заданы для узлов конечно-элементной сетки трубы и втулки на левой торцевой поверхности в соответствии с приведенным рисунком. Первоначально было смоделировано поле остаточных напряжений, возникающих в процессе роликовой развальцовки трубы.  После этого на остаточные напряжения от развальцовки были наложены осевые температурные напряжения в трубе различного знака и величины.

1 – эквивалентная втулка, 2 – труба

Рисунок 1 – Осесимметричная конечно-элементная модель

соединения "труба-эквивалентная втулка"

При определении температурных напряжений предполагают, что решетки теплообменника не деформируются и поэтому температурные усилия распределяются равномерно на все трубы. Температурное напряжение в трубе определяется по следующей формуле [2]

σt=QTFT=αTtT−αКtКЕTЕКFКЕTFT+EКFК,                                                    (1)

где QT - усилие сжатия или растяжения труб, Н; αT, αК - температурные коэффициенты линейного расширения материала соответственно труб и корпуса, ˚С-1; tT, tК - температуры соответственно трубы и корпуса, ˚С; ЕТ, ЕК - модули упругости материала соответственно труб и корпуса, МПа; FT, FК - площади поперечного сечения соответственно всех труб и корпуса, мм2.

1

2

3

а)

1

2

3

б)

Рисунок 2 - Распределение суммарных эквивалентных напряжений (по Мизесу) вдоль оси трубы: а) на наружной поверхности трубы; б) на внутренней поверхности (1 – σt = 0 МПа; 2 - σt = - 60 МПа, 3 - σt = 60 МПа)

При максимальной разности температур кожуха и труб Δt = 50˚С температурные напряжения в трубе достигают σt = 40,2...  60,5 МПа, в периферийных трубах эти напряжения могут достигать σt ≈ 100 МПа.

Растягивающие температурные напряжения возникают в трубе, когда температура трубки ниже температуры корпуса теплообменника. Действие растягивающих напряжений реализовывалось прикладыванием распределенной осевой нагрузки к свободному правому торцу трубки в направлении от втулки, как показано на рисунке 1. Сжимающие температурные напряжения  возникают в трубе, когда температура корпуса ниже температуры трубок. Для моделирования действия сжимающих напряжений к свободному правому торцу трубки прикладывалась распределенная нагрузка в направлении к втулке. При расчетах для обоих случаев распределенная нагрузка изменялась в течение 20 шагов от 0 до 60 МПа. Такое максимальное значение распределенной нагрузки было выбрано исходя из того, что оно является средним для центральных и периферийных трубок в кожухотрубчатых теплообменниках жесткого типа при максимальной разности температур Δt = 50˚C. Размеры деталей при расчетах были приняты как в работе [1].

Результаты расчетов представлены на рисунке 2. В зоне соединения трубы с трубной решеткой (эквивалентной втулкой) после развальцовки можно выделить три участка на трубе. Первый участок (0 < x < 35 мм) представляет собой радиально расширенную область трубы, которая контактирует по наружной поверхности с отверстием в трубной решетке. На данном участке на трубу по ее наружной поверхности действует остаточное контактное давление. Второй участок (35 мм < x < 55 мм) – переходная зона от расширенной части к недеформированному участку. На данном участке действуют максимальные растягивающие остаточные осевые напряжения на внутренней поверхности трубы. Также на данном участке остаточные эквивалентные напряжения близки к пределу текучести материала трубы (σт = 190 МПа). Третий участок (x > 55 мм) – недеформированная часть трубы. Как видно из рисунка 2, в переходной зоне трубы при действии сжимающих температурных напряжений эквивалентные напряжения на наружной поверхности увеличиваются, на внутренней – уменьшаются примерно на 50 МПа; при растягивающих температурных напряжениях, наоборот, на наружной поверхности - уменьшаются, на внутренней – увеличиваются примерно на 50 МПа. При этом, так как эквивалентные напряжения на конечном участке переходной зоны превышают предел текучести материала трубы, в этом месте возникают пластические деформации.

Список использованных источников

1. Хабирова Г.Ф., Галеев Э.У., Ризванов Р.Г. Оценка остаточных напряжений в зоне вальцованного соединения "труба-трубная решетка" теплообменников // VII Международная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех-2006»: Материалы конференции. Ч.1. – Ухта: УГТУ, 2006.- С. 336-339.

2. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств: Примеры и задачи / М. Ф. Михалев, Н. П. Третьяков, А. И. Мильченко, В. В. Зобнин // Под общ. ред. М. Ф. Михалева. - Л.: Машиностроение, 1984. - 301 с.