# Аналитические выражения для расчета проводимости щелевых каналов

Галимов Ф. Ф., Райков А.А., Саликеев С.И., Бурмистров А.В.

Казанский национальный исследовательский технологический университет

e-mail: fayel@bk.ru

Возможность аналитического определения перетеканий газа очень важна на стадии проектирования вакуумных систем и насосов в частности.

В данной работе рассматриваются методы расчета перетекании через щелевые каналы роторного механизма бесконтактных вакуумных насосов типа Рутс, КЗВН и спиральных насосов. В данных насосах течение газа происходит через әелевые каналы, образованные цилиндрическими поверхностями (рис.1).

Рис. 1 Основные размеры щелевых каналов

Методы расчёта проводимости для данных каналов, в первую очередь, определяются режимом течения газа. Отметим, что в данной работе рассматривается вязкостный режим течения.

Проводимость канала для малых перепадов давления между выходом и входом вычисляется [1]

U=2δ2LδR2±δR1Pср9πη,	(1)

где: R1 – больший радиус канала; R2 – меньший радиус канала;  – минимальное расстояние между стенками канала; L – длина канала, в направлении перпендикулярном плоскости сечения;  – коэффициент динамической вязкости, PСР – среднее давление в канале.

Проводимость для произвольного перепада давлений вычисляется находится в виде [2]

U=2RГT1ξ(1+τ)δL9π(1+1+α(1−τ2)ξ2),	(2)

где RГ – газовая постоянная;  – отношение давлений между выходом и входом  в канал; T – температура; α , ξ – коэффициенты, получаемые аппроксимацией экспериментальных данных или данных численного эксперимента.

Еще один подход, основанный на решении дифференциального уравнения массового расхода, представлен в работе [3]. Массовый расход через плоскую щель в дифференциальной форме записывается выражением

M=L h312 RГ T ηP[X] dPdX1−192π5hLj=0∞1(2j+1)5tanh(2j+1) π L2 h,	(3)

где Х- координата в направлении течения газа.

Данное дифференциальное уравнение решается численным методом с использованием подхода LSODA в пакете Mathematica. Начальными условиями являются заданный массовый расход через канал и давление на входе (P[-l/2]=P1) при изменении X в интервале от –l/2 до l/2. В результате решения дифференциального уравнения находится распределение давления в канале P=f1(X) (рис.2), откуда вычисляется величина давления на выходе P2=f1(l/2).

Проводимость канала рассчитывается по формуле.

U=MP1−P2RГ T.	(4)

Рис. 2. Распределение давления по длине щели (R1=60 мм, P1=70000 Па, L=130 мм)

С использованием выражений (1) - (4) проведен расчёт проводимости каналов 1, 2 при варьировании радиусов, зазора, давления и отношения давлении на входе и выходе из щелевого канала. В сопоставлении с экспериментальными данными, полученными для этих же условий в работе [4], значения проводимости представлены на рис. 3

Канал 1                                                                      Канал 2

Рис. 3. Графики зависимости проводимости от давления в измерительной камере:
линии – расчет, точки – эксперимент (R1=60 мм, =0,2 мм, L=130 мм)

Средняя относительная погрешность при расчетах по формулам: (1)– 7,2%; (2) – 6,2%. При решении дифференциального уравнения массового расхода (3) средняя погрешность – 7,5%

На основании сравнения экспериментальных и расчетных данных можно сделать вывод о том, что результаты полученные, по формуле (2) имеют наибольшую точность, особенно в области высоких давлений. Величины, рассчитанные по выражению (1), и полученные в результате решения дифференциального уравнения (3) практически совпадают. При этом расчет по выражению (1) более простой, что позволяет рекомендовать его для вычисления проводимости при малых перепадах давлений.

Список использованной литературы:

- Саликеев, С.И.   Исследование проводимости щелевых каналов бесконтактных вакуумных насосов в вязкостном режиме течения газа при малых перепадах давления / С.И. Саликеев, А.В. Бурмистров, К.Б. Панфилович, М.Д. Бронштейн // Компрессорная техника и пневматика. – 2005. -№ 2. - С. 13-17

- Саликеев, С.И. Исследование протечек газа через щелевые каналы в вязкостном режиме / Саликеев С.И., А.В. Бурмистров, М.Д. Бронштейн // Компрессорная техника и пневматика. – 2005. № 7. - С. 19-23.

- Бурмистров, А.В. Исследование течения газа в каналах вакуумных насосов и систем / Бурмистров А.В., С.И. Саликеев, К.Б. Панфилович // Известия Вузов. Машиностроение. – 2003. - №8. - С. 19-25.

- Valdes L.-C., Calculating transient flows through ducts of non-constant rectangular shape  / Valdes L.-C., R. Theis, B. Barthod, B. Desmet  // Vacuum. – 1997. - V. 48. – Р. 839-843.