РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ ИЗ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ.

Якупов Р.Р., Салеев А.Р., Булкин В.А.

Истечение жидкостей из круглых отверстий и насадок в процессах и аппаратах химической технологии рассмотрено достаточно широко, но недостаточная изученность теории истечения жидкостей из отверстий прямоугольного сечения сдерживает расчет и развитие проектирования гидродинамических смесителей, для смешивания трудносмешиваемых и несмешивающихся жидкостей, в которых отверстия такого вида используются.

Водосливом принято называть безнапорное отверстие (водосливное отверстие)- вырез, сделанный в гребне стенки, через который протекает жидкость. Часть стенки в пределах водосливного отверстия, через которую переливается жидкость, называется водосливной стенкой. Речные водосливы являются прототипом щелевых отверстий.

Водосливы классифицируются по ряду признаков.

В зависимости от геометрической формы водосливного отверстия Различают: прямоугольные, треугольные, трапецеидальные, круговые, параболические, с наклонным гребнем.

В зависимости от формы и размеров поперечного сечения водосливной стенки различают:

- водосливы с тонкой стенкой; в случае этих водосливов, струя воды переливающаяся через водосливную стенку, формируется под действием только верховой ее грани; остальные поверхности водосливной стенки не влияют на картину истечения; при наличии вертикальной стенки, водослив с тонкой стенкой имеет место, когда δ ≤ (0.1-0.5)Н;

- водосливы с широким порогом, имеющие водосливную стенку любой высоты, гребень которой обычно представляет собой горизонтальную плоскость. В случае прямоугольных водосливов с широким порогом, толщина стенки  лежит в пределах 2Н ≤ δ ≤ 8Н.

- водосливы со стенкой практического профиля.

В зависимости от очертания гребня водосливной стенки в плане. Различают водосливы с прямолинейным в плане гребнем: прямые (лобовые), косые, боковые.

В зависимости от влияния нижнего бьефа на истечение. Различают неподтопленные водосливы (Q и Н не зависят от глубины  hп в нижнем бьефе), и подтопленные водосливы (Q и H зависят от глубины hп в нижнем бьефе).

В зависимости от соотношения b и В0 (относится лишь к прямоугольным водосливам):

- водосливы без бокового сжатия, когда b = В0,

- водосливы с боковым сжатием, когда b< В0

В зависимости от наклона водосливной стенки:

- водосливы с вертикальной стенкой;

- водосливы с наклонной стенкой;

В зависимости от степени свободы доступа воздуха под струю жидкости, переливающуюся через водосливную стенку:

- водосливы со свободным истечением, со свободным доступом воздуха с боков в пространство под струю (или воды нижнего бьефа, в случае, если, уровень воды нижнего бьефа стоит выше гребня водослива)

- водослив с несвободным истечением, когда в подструйное пространство доступ воздуха (или воды нижнего бьефа) затруднен.

В данной работе предпринята попытка исследования вертикального водослива подтопленного и неподтопленного типа, для которых ширина отверстия на порядок меньше высоты.

Для исследования разработана лабораторная установка, представляющая собой  емкость-реактор, из которого производится непосредственно истечение (процесс  смешивания); щелевая насадка, с заданными размерами установлена на стенке реактора, для изучения определенного вида истечения или смешивания жидкостей; насосом осуществляется подача воды и создается требуемых расход. Кроме того, к установке подведена линия слива, для создания и поддержания необходимого уровня жидкости.

В процессе истечения жидкости в данной установке, отверстие предполагается малым, по сравнению с напором Н и размерами резервуара и свободная поверхность жидкости не влияют на приток струи жидкости к отверстию, т.е. наблюдается совершенное сжатие струи.

Степень сжатия оценивается коэффициентом сжатия , равным отношению площади поперечного сечения струи в месте сжатия к площади отверстия:

ε=wс/w. 							(1.1)

После преобразований находим:

v=φ2gH0,							 (1.2)

где φ– коэффициент скорости (для отверстия в тонкой стенке φ=0,97)

Обычно площадь реактора намного больше площади отверстия, поэтому скорость v0 практически незначительна и ею можно пренебречь, тогда формула примет простой вид:

v=φ2gH.							(1.3)

Распределение скоростей по сечению струи является равномерным лишь в средней части сечения (в ядре струи), наружный же слой жидкости несколько заторможен вследствие трения о стенку. Как показывают опыты, скорость в ядре струи практически равна теоретической, поэтому введенный коэффициент φ следует рассматривать как коэффициент средней скорости. Если истечение происходит в атмосферу, то давление по всему сечению цилиндрической струи равно атмосферному.

Расход жидкости в сжатом сечении можно определить из уравнения неразрывности:

Q=wсжv							.(1.4)

Практически удобнее пользоваться вместо wсж произведение wε где ε коэффициент сжатия для малых отверстий, равный 0,6–0,64), таким образом, можно записать:

Q=εφw2gH						.(1.5)

Произведение ε на φ принято обозначать буквой µ и называть коэффициентом расхода, подставив µ=εφ получим формулу для расчета расхода жидкости при истечении ее в атмосферу через отверстия и насадки:

Q=µw2gH =µw2gpγ 					,(1.6)

где p – расчетное давление, под действием которого происходит истечение жидкости.

На основе опытов установлено, что для малого отверстия в тонкой стенке µ колеблется от 0,59 до 0,63, или в среднем µ=0,61. Это выражение применимо для всех случаев истечения, трудность заключается в достаточно точной оценке коэффициента расхода μ. Из уравнения следует, что:

µ=Q/(w2gH)= Q/Qт.					(1.7)

Это значит, что коэффициент расхода также представляет собой отношение действительного расхода к теоретическому, который имел бы место при отсутствии сжатия струи и сопротивления, но теоретический расход не является расходом при истечении идеальной жидкости, так как, сжатие струи будет иметь место и при отсутствии гидравлических потерь.

Т.о. действительный расход всегда меньше теоретического, следовательно, коэффициент расхода всегда меньше 1 вследствие влияния двух факторов: сжатия струи и сопротивления. В одних случаях больше влияет первый фактор, в других – второй.

При истечении жидкостей через затопленные отверстия, вся кинетическая энергия струи теряется на вихреобразование, как при внезапном расширении. Для затопленного отверстия формулы для определения скорости и расхода имеют тот же вид, что и для незатопленного отверстия. Разница заключается в том, что под величиной подразумевается в случае затопленного отверстия не глубина погружения, а разность уровней в резервуарах:

Q=µнесώ2gΔHo						(1.8)

где µнес – коэффициент расхода затопленного отверстия, определяемый по формуле А.Д. Альштуля:

нес=з=(2m2-n2+m)			(1.9)

где n=ώ/Ω отношение площади отверстия к площади сечения потока выше отверстия, m=ώ/Ω2 то же ниже отверстия. Для отверстий малых размеров по сравнению с резервуарами (n0, m0):

µз=ε/2gΔHo						(2.0)

т.е. совпадает со значением коэффициента расхода при незатопленном истечении (истечении в атмосферу).

Коэффициент сжатия струи ε и коэффициент сопротивления ξпри истечении при затопленном отверстии практически не отличается от соответствующих коэффициентов при истечении через незатопленное отверстие. Опыт показывает, что коэффициент расхода μ при истечении через  затопленное отверстие можно принимать равным коэффициенту μ для незатопленного отверстия.

Рис. 1а истечение жидкости через прямоугольные отверстия.

Рис.1б.

b – ширина водосливного отверстия;

δ – толщина водосливной стенки;

Св, Сн – высоты водосливной стенки в верхнем и нижнем бьефах;

В0 – ширина русла, в котором установлен водослив;

Z – геометрический перепад на водосливе (разность горизонтов воды в

верхнем и нижнем бьефах);

v – скорость подхода, средняя скорость, измеряемая в указанном выше

сечении В-В;

На изображенной схеме, рис. 1, истечение происходит следующим образом:

вода, скопившись перед стенкой водослива, переливается через щель, сделанную в стенке водослива.

Верхним бьефом называется область потока перед водосливной стенкой, нижним бьефом называется область потока за водосливной стенкой.

Сечение В-В- сечение на расстоянии lв, в котором начинается заметный спад свободной поверхности. Как правило, lв = (3-5)Н.

Величина Н, измеряемая в сечении В-В, называется геометрическим напором на водосливе. Геометрический напор на водосливе представляет собой превышение над гребнем водосливной стенки горизонта воды в сечении В-В, где еще нет заметного спада свободной поверхности, обусловленного истечением воды через водослив.

В данной работе рассматривается прямоугольный водослив, с вертикальной тонкой стенкой. Рассматриваются подтопленные и неподтопленные водосливы с боковым сжатием.

Назначением данной лабораторной установки является изучение процессов истечения жидкостей из щелевых насадок, водосливов, а так же для изучения процессов смешивания не смешивающихся или трудносмешиваемых жидкостей.

Главным условием при проектировании установки для изучения истечения жидкостей из насадок, являлось создание и учет условий подтопления, влияния порога  водослива,  необходимого вертикального и бокового сжатия, совершенного сжатия струи, т.е. исключения влияния боковых стенок и дна резервуара на процесс истечения жидкости из затопленного и незатопленного щелевого отверстия.

При исследовании истечения жидкостей, одним из исследуемых параметров является анализ и изучение вида насадки, ее геометрии и расположение, определение коэффициента расхода, зависящего напрямую от геометрического напора (расхода подаваемой жидкости, относительного перепада бьефов), параметров и типа насадки (коэффициентов сжатия).

Установка состоит из емкости-реактора,из которой производится непосредственно истечение (процесс  смешивания), щелевой насадки, с заданными размерами, для изучения определенного вида истечения или смешивания жидкостей, емкостей из которых происходит подача жидкостей для смешивания, и насоса для подачи воды и осуществления процесса циркуляционного перемешивания. Кроме того, к установке подведены линия подачи воды и линия слива, для создания и поддержания необходимого уровня жидкости.

Так же на линиях установлены регулирующие вентили для осуществления общей функциональности лабораторной установки и  регуляции расхода компонентов при изучении процессов смешивания.

Достижение условий подтопления и неподтопления при исследовании достигалось изменением вариантов компоновки подачи жидкости в емкость-реактор. Для определения коэффициента расхода производится исследование истечения при различных величинах геометрического напора на водосливе и расходах  воды. Кроме того, при данном исследовании производится анализ вида истекающей струи и величина ее вылета, как факторов способных оказывать влияние на процесс истечения жидкости.

На рис.1 изображена схема изучения истечения жидкостей через неподтопленный водослив щелевого типа.

В реактор 1 производится подача воды, по линии -1- до определенного уровня, из которого через насадку 2 происходит истечение жидкости. Вода циркулирует в установке по замкнутому контуру при помощи насоса 4. Измерение расхода производится при помощи ротаметра 6, регулирование осуществляется  вентилем, находящимся на линии нагнетения.

Слив жидкости из установки осуществляется по линии слива -3-.

При использовании установки по рис.1 вентиль на линии нагнетения воды в реактор, при работе насоса всегда должен быть открыт.

При исследовании истечения жидкостей через подтопленный водослив щелевого типа, установка выглядит соответственно рис.2.

На насадку монтируется корпус, к которому монтируется рукава подачи воды. В корпусе выполнена полость для создания  верхнего бьефа и геометрического напора. В емкость-реактор производится заполнение воды по линии -1-  до необходимого уровня для создания подтопления, циркуляция воды осуществляется по замкнутой схеме.

Слив жидкости из установки осуществляется по линии слива -3-. Следует отметить, что при работе насоса вентили на линии слива или на линии подачи жидкости в емкость- реактор должны быть открыты. Так же должен быть открыт вентиль на линии слива и емкости-реактора.

Достоинством установки является возможность имитации работы смесительных устройств в аппаратах типа «Смекон»[6, 7], применяющихся для получения эмульсий и суспензий из трудно смешивающихся компонентов.

# Список литературы

- Чугаев Р.Р. Гидравлика: Учебник для вузов. -4е изд., доп. и перераб.- Л.: Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1982. -672 с.

- Касаткин Г.К. Основные процессы и аппараты химической технологии. –М: «Химия», 1973.-754 с.

- Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. -М: «Химия», 1981.

- Курганов А.М., Федоров Н.Ф. Гидравлические расчеты систем водоснабжения и водоотведения: Справочник / Под общ. Ред. А.М. Курганова. – 3-е изд., перераб. И доп. – Л.: Стройиздат. Ленингр. Отд-ние, 1986. – 440с.

- Примеры расчета по гидравлике. Учеб. Пособие для вузов. Под ред. А.Д. Альштуля. – М.: Стройиздат, 1976. – 255 с.

6.	Смирнов С.А., Реут В.И., Егоров А.Г., Булкин В.А. Коэффициент расхода при истечении идеальной жидкости из вертикального щелевого отверстия. Тепло- и массообменные процессы, энергетика. Вестник КГТУ. 1998. №2.

7.	Смирнов С.А., Реут В.И., Яшин Ю.Н., Булкин В.А. Расчет и проектирование щелевого смесителя для гомогенизации ингибиторных растворов. Нефтяное хозяйство. 1999. № 1.