ТЕПЛОЁМКОСТЬ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В СРЕДЕ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ СПИРТОВ

Габитов И.Р., Габитов Р.Р., Зарипов З.И.

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

e-mail: gabitov.ilgiz@gmail.com

Для моделирования и оптимизации  технологических процессов производства биодизельного топлива в ходе реакции трансэтерификации, проводимой в сверхкритических флюидных условиях [1], необходимы данные о тепло - физических свойствах смеси компонентов, участвующих в данной реакции - растительного масла и спирта. Как известно, одним из важнейших тепло - физических свойств веществ является теплоемкость, знание которой  необходимо при исследовании тепловых процессов. Поэтому, в продолжение ранее выполненных работ [2], где рассматривались смеси с высокими молярными соотношениями спирта к маслу (123:1 и 192:1), было проведено экспериментальное исследование  теплоёмкости смесей рапсового масла и этилового спирта, находящегося в суб и сверхкритических флюидных условиях, при более низких молярных соотношениях  (42:1 и 5:1). Выбор данных   соотношений определялся тем, что они близки к соотношениям применяемым в процессе получения биодизельного топлива [3,4]. А так же было продолжено  исследование    влияния ультразвуковой обработки исходной смеси  на изменение  её теплоёмкости в суб и сверхкритических флюидных условиях.

Работы  проводились  на установке, созданной на кафедре ТОТ, на базе сканирующего калориметра ИТС – 400 и подробно описанной в работе [2]. Измерения проводились при постоянном давлении внутри ячейки 20 МПа и при изменении температуры смеси от 30 до 300 0С, т.е. в суб и сверхкритических флюидных условиях. Для исследования  влияния ультразвуковой обработки исходной смеси на её теплоёмкость используется ультразвуковой диспергатор типа УЗД 2-9/1-22. После обработки  в диспергаторе  смесь, в виде мелкодисперсной эмульсии, заливается в измерительную ячейку и помещается в калориметр.

Результаты измерений теплоёмкости смесей этилового  спирта с рапсовым маслом при молярных соотношениях спиртов к маслу  42:1 и 5:1  представлены на рис. Характер изменения теплоёмкости смесей аналогичен зависимостям Cp органических соединений: с повышением температуры теплоёмкость растёт, а с повышением давления уменьшается. Уменьшение молярного соотношения спирта к маслу (увеличение концентрации масла в смеси) и ультразвуковая обработка  приводят к монотонному росту теплоёмкости.

Полученные результаты подлежат дальнейшему изучению для использования их при моделировании и оптимизации  технологических процессов производства биодизельного топлива

Рисунок. Зависимость  изобарной теплоемкости СР от температуры:

- эмульсия этанол – рапсовое масло (моль. cоотн. 5:1, вес. соотн. 1:4);

- эмульсия этанол – рапсовое масло (моль. соотн. 42:1, вес соотн. 2,07:1);

Литература

- 1. Газизов, Р.А. Физико-химические основы трансэтерификации растительных масел в среде сверхкритического метанола / Р.А. Газизов, Р.А. Усманов, Ш.А. Бикташев, Ф.М. Гумеров, Ф.Р. Габитов // Вестник Казан. технолог. ун-та. - 2010. - №2. - С. 221-224.

2. Усманов Р.А. Пилотная установка для непрерывной трансэтерификации растительных масел в среде сверхкритического метанола и этанола / Р.А. Усманов, Р.Р. Габитов, Ш.А. Бикташев, Ф.Н. Шамсетдинов, Ф.М. Гумеров, Ф.Р. Габитов, З.И. Зарипов, Р.А. Газизов, Р.С. Яруллин, И.А. Якушев // Сверхкритические Флюиды: Теория и Практика. - 2011. -  Т. 6,  № 3. – С. 45-61.

3 S. Saka. Biodiesel fuel for diesel fuel substitute prepared by a catalyst-free supercritical      methanol / S. Saka, D. Kusdiana // Fuel. – 2001. – V. 80. – № 2. - Р. 225 – 231.

4.  D. Kusdiana. Biodiesel fuel for diesel fuel substitute prepared by a catalyst-free supercritical methanol / D. Kusdiana,  S. Saka // 5th International Biomass Conference of the Americas, Orland, FL, USA. -  2001.