ПОЛУЧЕНИЕ ЭТИЛЕНА

Крайнова М.Н., Газизов Р. А.

Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет,

e-mail:krainova.masha@mail.ru

Рассмотрены  пропиленовый и этиленовый холодильные циклы технологического процесса получения пропилена отделения газоразделения цеха «Получение этилена второй очереди» ОАО «Казаньоргсинтез» в г. Казань.

В целях уменьшения затрат на производимый холод и уменьшение его потерь предлагается увеличить использование хладоагента-этилена, сводя при этом к минимуму использование хладоагента-пропилена.

Использование в качестве хладоагента этилена в рассматриваемом процессе более целесообразно, так  как:

- В рассматриваемом процессе может быть использован этилен собственного производства. Не требуется его эксплуатации откуда-либо, так  как низкотемпературный товарный этилен вырабатывается в помещении того же цеха и затрат на его эксплуатацию не будет;

- Этилен-хладоноситель может обеспечить все температурные уровни, которые достигаются при использовании хладоносителя пропилена;

- Снижение нагрузки на пропиленовый холодильный цикл уменьшает затраты на компримирование пропилена и снижает в целом энергоёмкость его процесса.

Производство этилена 2 очереди введено в эксплуатацию в июне 1968 года. Проектная мощность производства 60 тыс. тонн этилена и 27 тыс. тонн в год пропилена.

Производство этилена состоит из одной технологической линии.

- Этилен и пропилен получаются путём термического разложения углеводородного сырья с последующим разделением газов пиролиза конденсационно-ректификационным методом.

- Этилен (С2Н4)

Бесцветный горючий и взрывоопасный газ с характерным сладковатым запахом, обладающий слабо наркотическими свойствами.

Н    Н

│    │

Структурная формула:   С ═ С

│    │

Н    Н

| 1 | 2 |
| --- | --- |

| Молекулярный вес | 28,05 |
| --- | --- |
| Удельный вес | 1,260 кг/м3 при 0°С и 760 мм рт.ст. |
| Газовая постоянная | 30,23 кгс. м/кг. град |
| Температура кипения | минус 103,8°С при 760 мм рт.ст. |
| Теплота испарения | 115 ккал/кг при температуре кипения и 760 мм рт.ст. |
| Температура плавления | минус 169,4°С |
| Теплоемкость при постоянном давлении (Ср) | 0,365 ккал/кг×град при 20°С и 760 мм рт.ст. |
| Теплоемкость при постоянном объеме (Су) | 0,292 ккал/кг×град при 20°С и 760 мм т.ст. |
| Удельный вес жидкого этилена | 567 кг/м3 при минус 102,4°С |
| Теплотворная способность |  |
| высшая | 11920 ккал/кг |
| Удельный вес жидкого этилена | 567 кг/м3 при минус 102,4°С |
| Теплотворная способность |  |
| высшая | 11920 ккал/кг |
|  | 14300 ккал/м3 |
| низшая | 11145 ккал/кг |
|  | 13939 ккал/м3 |
| Критическая температура | плюс 9,5°С |
| Критическое давление | 50,7 кгс/см2 |

Этилен является сырьем для получения полиэтилена и окиси этилена.

Этилен должен отвечать следующим требованиям ГОСТ 25070-87, содержание в %:

| Объемная доля этилена, не менее | 99,9 |
| --- | --- |
| Объемная доля пропилена, не более | 0,005 |
| Объемная доля метана и этана, не более | 0,1 |
| Объемная доля ацетилена, не более | 0,001 |
| Объемная доля диеновых углеводородов (пропадиена и бутадиена), не более | 0,001 |
| Объемная доля двуокиси углерода, не более | 0,002 |
| Объемная доля окиси углерода, не более | 0,0005 |
| Объемная доля метанола, не более | 0,005 |
| Объемная доля кислорода в продукте, поставленном по трубопроводу, не более | 0,0005 |
| Массовая концентрация серы, мг/м3, не более | 1 |
| Массовая доля воды, не более | 0,001 |

По технико-экономическому уровню производство этилена второй очереди относится к первой категории.

Метод производства – непрерывный.

Применение пропилена в настоящее время очень широкое, он используется для производства оксида пропилена, получения изопропилового спирта и ацетона, для синтеза альдегидов, для получения акриловой кислоты и акрилонитрила, полипропилена, пластмасс, каучуков, моющих средств, компонентов моторных топлив, растворителей.

Большая часть производственных мощностей по пропилену сосредоточена в Европе, Северной Америке и Азии. В настоящее время за год в мире производится более 50 миллионов тонн пропилена полимерного и химического сортов (PG/CG). Большая часть выпуска пропилена этих сортов приходится на долю установок пиролиза, где пропилен — побочный продукт производства этилена. Установками термического крекинга вырабатывается более 60 % такого пропилена. Нефтеперерабатывающими FCC-предприятиями выпускается 34 %. При дегидрогенизации или метатезисе пропана производится 3 % пропилена (в данном случае пропилен является целевым продуктом).

Этилен является ведущим продуктом основного органического синтеза и применяется для получения следующих соединений:

Винилацетат;

Дихлорэтан / винилхлорид ;

Окись этилена;

Полиэтилен;

Стирол;

Уксусная кислота;

Этилбензол;

Этиленгликоль;

Этиловый спирт.

Этилен в смеси с кислородом использовался в медицине для наркоза вплоть до середины 80-х годов ХХ века в СССР и на ближнем Востоке. Этилен является фитогормоном практически у всех растений, среди прочего отвечает за опадание иголок у хвойных.

Этилен и пропилен получается путем термического разложения пропан-бутановой и этановой фракции и дальнейшем разделении пирогаза методом низкотемпературной ректификации.

Технологический процесс производства этилена и пропилена состоит из следующих стадий:

Выделение этилена из этан-этиленовой фракции

Выделение пропан-пропиленовой фракции.

Разделение пропан-пропиленовой фракции.

Пропиленовый холодильный цикл

Этиленовый холодильный цикл

В целях уменьшения затрат на производимый холод и уменьшение его потерь предлагается увеличить использование хладоагента-этилена, сводя при этом к минимуму использование хладоагента-пропилена.

Использование в качестве хладоагента этилена в рассматриваемом процессе более целесообразно, так  как:

- В рассматриваемом процессе может быть использован этилен собственного производства. Низкотемпературный товарный этилен вырабатывается в помещении того же цеха;

- Этилен-хладоноситель может обеспечить все температурные уровни, которые достигаются при использовании  в качестве хладоагента пропилена;

Снижение нагрузки на пропиленовый холодильный цикл уменьшает затраты на компримирование пропилена и снижает  энергоёмкость всего процесса.