АНАЛИЗ ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ ПИРОГАЗА.

Минхаерова И.И.,Газизов Р.А.

Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет,

e-mail:Ilfinka@mail.ru

Развитие химической промышленности за последние несколько десятилетий характеризуется увеличением производства продуктов органического синтеза.

В настоящее время четыре углеводорода определяют в основном технический прогресс нефтехимической промышленности: этилен, пропилен, бутадиен, бензол.

Процесс производства этилена один из крупнотоннажных и динамично развивающихся в нефтехимической промышленности. В Российской Федерации производится -1,15 млн. т., при этом ежегодное увеличение спроса в среднем составляет 5%, а рост производства 4%.

Основным потребителем этилена являются производства полиэтилена, стирола, окиси этилена и других олигомеров этилена.

Нефтегазохимический комплекс является базовым сектором татарстанской промышленности. Он объединяет предприятия, сфера деятельности которых лежит в области добычи природного сырья, его переработки, производства нефтехимической и химической продукции.

Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» -одно из крупнейших предприятий не только Республики Татарстан, но и России.

Завод этилена является первым в технологической цепочке ОАО "Казаньоргсинтез", он состоит из четырех очередей по производству этилена и цеха хранения углеводородного сырья и сжиженных газов.

В цехе пиролиза и очистки получается очищенный и осушенный пирогаз, который представляет смесь углеводородов: водорода, метана, этана, этилена, пропана, пропилена, дивинила, углеводородов С4 и выше.

Пирогаз является полупродуктом для получения этилена и пропилена.

| Средний состав пирогаза: | в % весовых | в % объемных |
| --- | --- | --- |
| Водород | 3,83 | 36,32 |
| Метан | 5,59 | 6,47 |
| Этан | 34,61 | 22,17 |
| Этилен | 50,66 | 33,37 |
| Пропилен | 1,28 | 0,56 |
| Пропан | 0,20 | 0,08 |
| Ацетилен | 0,32 | 0,23 |
| Дивинил | 1,46 | 0,57 |
| Бутилен | 0,20 | 0,07 |
| Бутан | 0,28 | 0,09 |
| Сумма С5 и выше | 1,50 | 0,34 |
| Двуокись углерода | 0,07 | 0,03 |
| Удельный вес | 0,830 кг/м3 |  |

Основными товарными продуктами завода являются: этилен, пропилен.

Этилен служит исходным сырьем для производства полиэтилена и окиси этилена.

Основное сырье - этановая фракция, поступающая на объединение по трубопроводу с Оренбургского гелиевого завода и Миннибаевского ПВ и пропан-бутановая фракция, поставляемая в железнодорожных цистернах.

Этилен и пропилен получают пиролизом (высокотемперетурным разложением) углеводородного сырья с последующим низкотемпературным газоразделением продуктов пиролиза (пирогаза).

Узел щелочной очистки предназначен для очистки пирогаза от сероводорода (H2S) и двуокиси углерода (С02) 10% раствором щелочи (NaOH).

Очистка пирогаза от CO2 и Н2S раствором едкого натра происходит по реакциям:

а)  NaOH  +  CO2   =  NaHCO3

б)  NaHCO3  +  NaOH  =  Na2CO3  + H2O

в)  Na2CO3  +  H2O  +  CO2   =  2NaHCO3

г)  2NaOH  +  Н2S  =  Na2S + 2H2O

Сернистые соединения в пирогазе представлены в основном сероводородом, концентрация которого в зависимости от общего содержания серы в сырье может изменяться от тысячных до десятых долей процента. При этом влияние вида сернистых соединений в сырье (меркаптанов, органических сульфидов, элементарной серы и др.) на образование сероводорода практически не существенно. Сероводород образуется при пиролизе также в том случае, когда в целях предотвращения интенсивного коксообразования используют серосодержащие ингибиторы.

Содержание диоксида углерода (С02) в пирогазе также может колебаться в широких пределах - от нескольких тысячных до нескольких десятых долей процента, в некоторых случаях превышает 1% мас. появление СО2 в газах пиролиза зависит от многих факторов. Для легких видов сырья (этан, пропан, ШФЛУ) С02 часто содержится непосредственно в исходном сырье до пиролиза.

Наличие в пирогазе сероводорода и двуокиси углерода вызывает коррозию аппаратуры и трубопроводов. Кроме того, эти примеси должны быть практически исключены из товарных этилена и пропилена. Очистка

пирогаза от сернистых соединений и двуокиси углерода, таким образом, является актуальной проблемой на сегодняшний день.

В качетве теплотехнологической оптимизации производства я предлагаю применить нерегулярную насадку в четвертой секции колонны .  Это приведет к увеличению поверхности межфазного массообмена и к уменьшению расхода