ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВХОДНОГО ПОТОКА НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТНОГО КОНДЕНСАТОРА ВИХРЕВОГО ТИПА

Москалев Л.Н., Поникаров И.И., Алексеев В.В.

Казанский национальный исследовательский технологический университет, lejnya@yandex.ru

Разработанный на кафедре МАХП КНИТУ, вихревой контактный конденсатор с двухзаходным тангенциально закручивающим устройством предназначен для конденсации неочищенного пара при непосредственном соприкосновении рабочих сред.

Для разработки инженерной методики расчета таких аппаратов с частичной или полной конденсацией паровых или парогазовых потоков необходимы сведения по начальному распределению скоростей и давлений.

Исследования распределения скоростей и давлений газа в вихревых абсорбционных, десорбционных, газо- и пылеочистных аппаратах, как правило, проводились при постоянных расходах и скоростях по поперечному сечению и по высоте зоны контактирования фаз с использованием трех или пятиканальных зондов [1-4]

Однако, исследование распределение скоростей и давлений в паровых и парогазовых потоках экспериментальным методом проблематично по причине забивания каналов зонда конденсатом. Поэтому начальное распределение скоростей и давлений пара можно определять по исследованиям распределения скоростей и давлений потока газа до контактирования с жидкостью, когда поведение пара подобно поведению газа.

Эксперименты авторов данной статьи, проведенные по исследованию конденсации водяного пара в контактном конденсаторе вихревого типа (ККВТ), показали, что после контакта пара с жидкостью происходит существенное уменьшение его объемного расхода.

Известно, что в системах контактирования «пар-жидкость» или «парогазовая смесь-жидкость» начальное распределение скоростей и давлений по высоте и поперечному сечению аппарата до момента их контакта с жидкостью также как и в системах «газ-жидкость» определяется конструктивными и режимными параметрами.

Поэтому для получения распределения скоростей и давлений в центробежных и вихревых аппаратах требуется проведение экспериментальных исследований и определение профиля скоростей Vx и V и давлений по радиусу и длине аппарата. Когда профили скоростей и давлений определены, безразмерный параметр крутки θ может быть рассчитан по формуле [1]:

| θ=MK⋅R=2π⋅ρ0RVϕ⋅Vx⋅r2⋅dr2π0Rρ⋅Vx2⋅r⋅dr⋅R , | (1) |
| --- | --- |

где М и К – соответственно осевые составляющие потоков момента и количества движения; R=D2 - внутренний радиус аппарата, м; ρ – плотность газа, кг/м3; r – текущий радиус, м.

Однако, как показано в работе Халатова А.А. [1], когда действительное распределение скоростей и давлений неизвестно, то безразмерный параметр крутки потока θ можно приближенно приравнять обобщенному параметру крутки потока на входе θвх, который описывает такое же распределение средних интегральных скоростей и давлений.

Расчетный безразмерный параметр крутки на входе в аппарат θвх, вычисленный по средним параметрам θ, определяется по выражению:

| θвх=МвхКср⋅R=FапFвх⋅RвхR=RвхКТ , | (2) |
| --- | --- |

где Мвх и Квх – соответственно средние осевые составляющие потоков момента и количества движения; Fап=πD24 - площадь поперечного сечения аппарата, м2; Fвх=a⋅b– площадь входного патрубка, м2; Rвх – радиус входного момента количества движения, м; KT=FвхFап - конструктивный параметр крутки; Rвх=RвхR - относительный радиус входного момента движения.

Уравнение (2) может быть преобразовано через конструктивные параметры входного патрубка a=aD и b=bD, в котором Rвх=1−а, а КТ=4⋅а⋅bπ и θвх будет иметь вид:

| θвх=π⋅(1−a)4⋅a⋅b . | (3) |
| --- | --- |

Основными конструктивными параметрами, влияющими на аэродинамику, гидравлическое сопротивление аппарата являются: параметры КТ; Rвх=RвхR; относительные ширина a и высота b тангенциального входа, а режимными – скорость движения парогазовой смеси на входе Vвх  и распределение скоростей в поперечном сечении аппарата.

Целью данной статьи является попытка описания аэродинамики парового потока по известным параметрам газового потока при одинаковых конструктивных и режимных параметрах.

На рис. 1. представлен график зависимости расчетного параметра θвх от относительных геометрических размеров входного патрубка a=aD и b=bD, построенный по уравнению (3).

Анализ графика показывает, что параметр θвх увеличивается (при постоянном относительном радиусе Rвх=1−а) при уменьшении значения параметра b. При значении параметра a=0.12 для ККВТ уменьшение параметра b от 1,0 до 0,3 увеличивает параметр θвх от 5,5 до 18. Различные значения параметра θвх  соответствуют различным профилям распределения тангенциальной и осевой составляющих скорости.

По графику θвх=f(a,b) можно определить геометрические параметры входных зон вихревого контактного конденсатора a,b при известном значении D. Коэффициент крутки потока может принимать значения от 0,02 до 2,5 в зависимости от типа технического устройства: циклона, вихревого сепаратора, цик-

| Рис.1 |  | лонной, циклонно-вихревой камеры или тепло-масообменного вихрево-го аппарата. Уменьшение значения крутки потоков КТ за счет уменьшения высоты b входного патрубка при постоянной ширине a приводит к возрастанию тангенци-ально составляющей скорости. На графиках рис. 2, 3 представлено предлагаемое распре-деление осевой Vx и тангенциаль-ной V составляющих скорости по-тока водяного пара по радиусу кон-тактной зоны цилиндрического пространства, для значения КТ=0,085 в контактном аппарате при различных абсолютных сред-них скоростях входящего потока параϑср,мс: - 3, - 5, - 10, - 15, - 20 |
| --- | --- | --- |
| Рис.2 | Рис.3 |  |

Литература

- Халатов, А.А. Теория и практика закрученных потоков. / Халатов А.А. АН УССР, Институт технической теплофизики, Киев: Наук. Думка, 1989. – 192 с.

- Щукин, В.К. Теплообмен, массообме и гидродинамика внутренних потоков в полях массовых сил. / Щукин В.К., Халатов А.А. – М.: Машиностроение, 1982 – 200с.

- Ермолин, В.К. Интенсификация конвективного теплообмена в трубе в условиях закрученного потока с постоянным шагом по длине. / Ермолин В.К. – Инж. Физ. Журнал, 1966, т.III, №11, с.52-57

- Устименко, Б.П. Процессы турбулентного переноса во вращающихся течениях. / Устименко Б.П, Алма-Ата: Наука КазССР, 1977. – 228с.