О ВЛИЯНИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЯЗКОСТИ И ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ НА ТОЧНОСТЬ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

Лысенков Н.Н., Денисенко И.П., Печенегов Ю.Я.

БИТТиУ (филиал) СГТУ им.Гагарина Ю.А., irishka.den@mail.ru

Проектирование подогревателей нефти и нефтяных эмульсий часто приходится вести в условиях неполноты сведений о коэффициентах вязкости μ и теплопроводности λ нагреваемых продуктов. Поэтому представляет интерес оценить, как влияют неточности определения μ и λ на величину коэффициента теплообмена α и потерю давления ΔР, обусловленную преодолением сопротивления трения при течении продуктов в каналах подогревателей.

Анализ проведём для случая течения в трубе, используя уравнение теплообмена [1] для ламинарного режима течения

Nu=1,615·(Ре·D/L)1/3                                                                (1)

И для турбулентного режима течения при Pr > 20

Nu=0,0118·Re0,9·Pr0,3,                                                  (2)

где Nu=α·D/λ - число Нуссельта; Pe=υ·D/a – число Пекле; Re=υ·D·ρ/μ – число Рейнольдса; Pr=ν/a - число Прандтля; a=λ/(cp·ρ) - коэффициент температуропроводности; D и L – диаметр и длина трубы; υ – скорость продукта; ср и ρ – теплоемкость и плотность продукта; ν – кинематический коэффициент вязкости (ν=μ/ρ).

На основании уравнения (1) получим

α/αд=(λ/λд)0,667,                                                      (3)

а на основании (2) имеем

α/αд=(λ/λд)0,7·(μд/μ)0,6,                                                (4)

где αд – действительный коэффициент теплообмена при действительных значениях λд и μд; α – расчетное значение коэффициента теплообмена при принятых величинах λ и μ.

С использованием формулы Дарси-Вейсбаха

ΔP=ξ·ρ·υ2·L/(2·D)                                                        (5)

И выражений для коэффициента сопротивления трения

ξ=64/Re                                                                (6)

для ламинарного течения и

ξ=0,3164/Re0,25                                                        (7)

при турбулентном режиме, для характеристики сопротивления аналогично получим:

ΔР/ΔРд= μ/μд – ламинарный режим;                            (8)

ΔР/ΔРд= (μ/μд)0,25 – турбулентный режим;                      (9)

Выражение (3), (4), (8), (9) позволяют оценить погрешность определения в расчетах α и ΔР при отклонении λ и μ продукта от действительных их значений.

Графическая интерпретация названных выражений приведена на рисунке 1.

Рис.1 Зависимость отношений α/αд (сплошные линии) и ΔР/ΔРд (штриховые) от отношения μ/μд (а) и λ/λд (б): 1 - турбулентный режим; 2 – ламинарный режим.

Можно видеть, что для турбулентного режима течения величины α и ΔР относительно устойчивы к небольшим ошибкам в определении λ и μ. Для часто реализуемого в подогревателях нефти ламинарного режима течения ΔР ~ μ ошибка в определении μ приводит к такой же относительной ошибке при расчете ΔР. Теплообмен в этом случае от вязкости не зависит и ошибки в определении μ никак не сказываются на точности расчета коэффициента теплообмена.

Литература

- Маслов А.М. Аппараты для термообработки высоковязких жидкостей. Л.: Машиностроение, 1980. – 208с.