расчётная схема цеха по переработке отходов производства фенола-ацетона

Осипов Э.В., Сайрутдинов Ф.М., Теляков Э.Ш.

Казанский национальный исследовательский технологический университет

lipogi@mail.ru

Отделение по переработке отходов основного производства фенола-ацетона включает в себя узел переработки углеводородной фракции с целью извлечения из неё изопропилбензола (ИПБ) и альфа-метилстирола (АМС). Данное производство включает в себя 6 ректификационных колонн, 5 из которых работают под вакуумом. Для создания и поддержания вакуума в каждой из ректификационных колоннах используются многоступенчатые пароэжекторные насосы (ПЭНы).

Основные недостатки ПЭНа были рассмотрены в [1]. При реконструкции была поставлена задача замены ПЭНов на новое поколение энергосберегающих и экологически чистых ВСС, которые позволили бы снизить эксплуатационные затраты на процесс создания и поддержания вакуума, а также уменьшить образование химзагрязнённых стоков. Упрощенная технологическая схема реконструкции ВСС отделения представлена на рис. 1.

Рис. 1 Расчетная схема для исследования ВСС цеха переработки отходов

производства фенола и ацетона (Chem Cad)

Обозначения: 1 - ректификационные колонны; 2 - дефлегматоры; 3 - жидкостно-кольцевой вакуумный насос; 4 – сепаратор газ - жидкость; 5 - теплообменник для охлаждения рабочей жидкости ЖКВН; 6 - предвключенный паровой эжектор; 7 – конденсатор; I - несконденсированные пары; II - дистиллят; III - флегма; IV - углеводородный газ (выхлоп); V - отводимая углеводородная фаза (балансовый избыток); VI - рабочая жидкость; VII - оборотная вода; VIII – водяной пар; IX – сконденсированные водяные пары.

Для выработки рекомендаций по реконструкции отделения было проведено обследование существующих режимов работы всех ректификационных колонн отделения. Основная задача обследования заключалась в измерении профилей температур и давлений по тракту движения откачиваемых газов от ректификационной колонны до ВСС. Эти измерения относятся к наиболее точным и информативным, поскольку именно данные параметры состояния системы определят условия формирования парожидкостного равновесия в конденсационных узлах установки. При этом точки отбора давления выбирались, по возможности, ближе к месту выхода парогазовой смеси из ректификационной колонны (шлемовая линия), из узлов дефлегмации и от места входа ПГС во всасывающий патрубок ПЭНа. Измерения давления проводились образцовым вакуумметром, который был подвергнут метрологической поверке и отвечал требованиям по точности измерения. Замеренные параметры сравнивались с данными технологических регламентов и показаниями стационарных измерительных приборов (производственных). Остаточное давление, развиваемое конкретным ПЭНом, зависит от расхода ПГС и определяется характеристикой P (давление) – Q (расход). Характеристики ПЭНов принимались по проектным данным, имеющимся на заводе. Дополнительная информация была получена из каталогов на пароэжекторное оборудование. Результаты обследования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты обследования технологического объекта

| Номер колонны | Давление в шлемовой линии, мм. рт. ст. | Температура конденсации, оС | Расход газов натекания, кг/час |
| --- | --- | --- | --- |
| К-4 | 14 | 40 | 3,21 |
| К-58 | 22 | 35 | 4,6 |
| К-37 | 65 | 45 | 3,95 |
| К-48 | 100 | 55 | 2,18 |
| К-31 | Более 100 | 70 | 2,58 |

Сравнивая данные обследования, представленные в табл. 1, с паспортными характеристиками ПЭНов можно сделать вывод, что ВСС колонн К-31 и К-48 работают в области перегрузки [2], что объясняется высокой температурой конденсации конденсационных блоков.

В качестве концептуальной идеи реконструкции было выдвинуто предложение об использовании в качестве ВСС единой вакуумсоздающей станции гидроциркуляционного типа на базе ЖКВН. Аналогов использования подобного решения для крупномасштабных промышленных установок в отечественной практике нет. Однако в процессе проектирования встала задача определения количества несконденсированных газов для определения совокупной мощности вакуумсоздающей системы (ВСС). Непосредственное измерение расхода и состава откачиваемой ПГС на действующих установках практически неосуществимо, поэтому эта задача решалась путем проведения численного эксперимента на синтезированной в программном пакете ChemCad расчётной модели цеха.

Установка вакуумной ректификации представляет собой совокупность взаимодействующих между собой и взаимовлияющих друг на друга узлов (аппаратов), связанных технологическими потоками, которая функционирует как единое целое. Таким образом, исходя из определения, данным академиком В. В. Кафаровым [3], подобную установку следует рассматривать как сложную химико-технологическую систему (СХТС).

Расчётная модель представляет собой набор модулей из базы данных программного пакета, которые соединены между собой технологическими потоками. Теплофизические свойства веществ задавались из базы данных программы, а расходные характеристики сырьевых потоков принимались по данным технологического регламента и проведённого обследования. Расчётная схема цеха по переработке основного производства фенола-ацетона представлена на рис. 2.

|  | Рис. 2. Расчётная схема цеха по переработке основного производства фенола-ацетона. Обозначения: 1,3,10, 15, 14 – ректификационные колонны; 6, 9, 11, 16, 21 – парциальные конденсаторы; 7,8, 12, 14, 19 – насосы подачи флегмового орошения; 4, 5, 13, 18 – делители потоков. |
| --- | --- |

В расчётной модели цифры, заключенные в круглые рамки соответствуют номерам аппаратов, а заключенные в квадратные – номерам потоков.

Моделирование ректификационной колонны проводилось с использованием модуля строгого расчёта ректификации TOWR Distillation Column [4], который позволяет проводить расчёт массообменных колонн любого типа. В данном модуле задавались значения давления верха колонны и перепада давлений по высоте колонны. Парциальный конденсатор, который формирует флегмовый и дистиллятный потоки, а так же несконденсировавшуюся парогазовую смесь (ПГС), откачиваемую ВСС, моделировался путём набора двух модулей: Flash (модуль однократного испарения) и Divider (делитель потока). В модуле Flash закреплялись температура и давление конденсации (по данным технологического обследования), а Divider разделяет потоки дистиллята и флегмы в заданном соотношении (по данным технологического регламента). База данных программы содержит более строгий модуль расчёта теплообменного оборудования, однако его использование приведёт к усложнению схемы и увеличении времени расчётов, поэтому этот модуль при построении модели не использовался.

Насос подачи флегмового орошения моделировался модулем Pump. Газы натекания (потоки 8, 10, 19, 37, 30) определялись специальным расчётом [1].

Идентификация расчётной модели проводилось путем сопоставления массового расхода дистиллята, полученного в результате моделирования, с данными технологического регламента. Полученные результаты хорошо согласуются с данными регламента, что подтверждает адекватность модели.

Основным предназначением расчётной модели было определение суммарной нагрузки на ВСС. На схеме (рис. 2) этой нагрузке соответствует поток 45, который формируется в парциальных конденсаторах вакуумных колонн и может изменяться в зависимости от температур конденсации в конденсаторах и от давления в колоннах. Результаты численного эксперимента использовались при разработке проекта реконструкции и представлены в [1].

Литература

- Осипов Э.В. Реконструкция вакуумсоздающих систем отделения переработки отходов производства фенола-ацетона / Э.В. Осипов, С.И. Поникаров, Э.Ш. Теляков и [др.] // Вестник Казан. технол. ун-та. -2011. -№18.-С. 193-201.

- Вакуумная техника: Справочник / Е. С. Фролов, Е. В. Минайчев, А. Т. Александрова и др.: Под общ. ред. Е. С. Фролова, Е. В. Минайчева. – М.: Машиностроение, 1992. – стр. 309.

- Кафаров В.В. Принципы математического моделирования химико-технологических систем (Введение в системотехнику химических производств) / В.В. Кафаров, В.Л. Перов, В.П. Мешалкин // -М.: Химия, 1974.- 344с.

- Зиятдинов Н.Н. Исследование и проектирование химико-технологических процессов с использованием моделирующий программы CHEMCAD: Учебное пособие / Н.Н. Зиятдинов, В.М. Емельянов, Л.А. Смирнова и [др.] // -Казань: Казанский технол. ун-т, 2001. –84 с.