Приложение к ФОС

по учебной дисциплине

| Дисциплина: | Микропроцессорные системы |
| --- | --- |
| Направление подготовки: | 09.03.04 Программная инженерия |
| Профиль: | Программная инженерия киберфизических систем |
| Квалификация: | Бакалавр |
| Форма обучения: | Очная |

Составитель ФОС: Ассистент; М.Д. Алмашаал. Доцент; Ю.С. Чистов.

Лабораторная работа

Лабораторная работа 1: Изучение архитектуры и возможностей микроконтроллеров в симуляторе (Tinkercad Circuits)

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является глубокое ознакомление студентов с архитектурой и основными возможностями микроконтроллера Arduino Uno, а также освоение базовых принципов работы с симулятором Tinkercad Circuits. Студенты научатся создавать простые электронные схемы, программировать Arduino Uno и симулировать его работу в виртуальной среде, что является фундаментом для дальнейшего изучения аппаратного программирования.

Теоретические основы

Arduino Uno – это популярная платформа для быстрого прототипирования, основанная на микроконтроллере ATmega328P. Она широко используется в образовании и хобби-проектах благодаря своей простоте, открытому исходному коду и обширному сообществу. Основные компоненты Arduino Uno включают:

- Микроконтроллер ATmega328P: 8-битный микроконтроллер AVR с 32 КБ Flash-памяти для программ, 2 КБ SRAM для данных и 1 КБ EEPROM для постоянного хранения данных. Работает на частоте 16 МГц.

- Цифровые пины (Digital I/O): 14 пинов (0-13), которые могут быть настроены как входы или выходы. Пины 3, 5, 6, 9, 10, 11 поддерживают ШИМ (Широтно-Импульсная Модуляция).

- Аналоговые входы (Analog In): 6 пинов (A0-A5), которые могут считывать аналоговые сигналы (напряжение) и преобразовывать их в цифровые значения (0-1023) с помощью 10-битного АЦП.

- Интерфейсы связи: UART (последовательный порт через пины 0 и 1), SPI (пины 10-13), I2C (пины A4 и A5).

- Питание: Плата может питаться от USB-порта или внешнего источника питания (7-12В).

В Tinkercad Circuits Arduino Uno представлен как виртуальный компонент, который полностью имитирует поведение реальной платы. Это позволяет студентам экспериментировать с различными схемами и кодом, не беспокоясь о повреждении физического оборудования.

Порядок выполнения

1. Создание нового проекта в Tinkercad Circuits

- Откройте веб-браузер и перейдите на сайт Tinkercad (www.tinkercad.com).

- Войдите в свою учетную запись или зарегистрируйтесь, если у вас ее нет.

- На главной странице Tinkercad выберите раздел

"Circuits" в левом меню. 4.  Нажмите кнопку "Создать новый проект" (Create new Circuit).

2. Добавление Arduino Uno и базовых компонентов

- В правой панели "Компоненты" (Components) найдите "Arduino Uno R3" и перетащите его на рабочую область.

- Найдите "Макетная плата малая" (Breadboard Small) и также перетащите ее на рабочую область.

- Найдите "Резистор" (Resistor) и "Светодиод" (LED) и добавьте их на рабочую область.

3. Сборка схемы "Мигающий светодиод" (Blink)

- Подключение светодиода: Светодиод имеет два вывода: анод (длинный, обычно подключается к плюсу) и катод (короткий, подключается к минусу/земле). В Tinkercad анод обозначен изогнутой ножкой. Подключите анод светодиода к одному из отверстий на макетной плате.

- Подключение резистора: Резистор ограничивает ток, протекающий через светодиод, защищая его от перегорания. Подключите один конец резистора к катоду светодиода на макетной плате, а другой конец резистора – к линии GND (земля) на макетной плате.

- Подключение к Arduino: Соедините свободный конец анода светодиода (через макетную плату) с цифровым пином 13 Arduino Uno. Соедините линию GND макетной платы с пином GND на Arduino Uno. Для соединения используйте виртуальные провода, выбирая их цвет для лучшей наглядности (например, красный для питания, черный для земли, зеленый для сигналов).

4. Программирование Arduino Uno : Реализация мигающего светодиода

Задача: Напишите программу для Arduino Uno, которая заставит светодиод, подключенный к цифровому пину 13, мигать с интервалом в 1 секунду (1 секунда включен, 1 секунда выключен).

Указания:

- Откройте редактор кода в Tinkercad (кнопка "Код" в правом верхнем углу) и выберите режим "Текст" (C/C++).

- Определите константу для пина светодиода (например, ledPin = 13).

- В функции setup() настройте пин светодиода как выход (OUTPUT).

- В функции loop() используйте функции digitalWrite() для включения (HIGH) и выключения (LOW) светодиода.

- Используйте функцию delay() для создания задержек между состояниями включения и выключения. Задержка должна составлять 1000 миллисекунд.

- После написания кода запустите симуляцию (кнопка "Начать моделирование") и убедитесь, что светодиод мигает с заданной частотой.

5. Измерение параметров схемы (опционально, для продвинутых)

- Остановите симуляцию.

- Найдите в компонентах "Мультиметр" (Multimeter) и перетащите его на рабочую область.

- Подключите мультиметр для измерения напряжения на светодиоде или тока через резистор. Например, для измерения напряжения подключите красный щуп мультиметра к аноду светодиода, а черный – к катоду (после резистора).

- Запустите симуляцию и наблюдайте за показаниями мультиметра. Это поможет понять, как распределяется напряжение и ток в цепи.

6. Отчет по лабораторной работе

Подготовьте отчет, который должен включать:

- Название работы и цель.

- Теоретические основы: Краткое описание Arduino Uno и его основных компонентов, а также принципов работы светодиода и резистора.

- Схема в Tinkercad Circuits: Скриншот собранной схемы "Мигающий светодиод".

- Код программы: Полный текст программы для Arduino Uno.

- Результаты симуляции: Описание наблюдаемого поведения светодиода. Если проводились измерения мультиметром, включите скриншоты с показаниями и их анализ.

- Выводы: Обобщите полученные знания и навыки.

- Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Какие основные компоненты входят в состав Arduino Uno и за что они отвечают?

- Объясните назначение функции pinMode() и digitalWrite() в коде Arduino.

- Почему в схеме со светодиодом всегда используется резистор? Какова его роль?

- Как изменить частоту мигания светодиода в программе? Приведите пример кода.

- Опишите процесс создания и симуляции проекта в Tinkercad Circuits.

- Какие преимущества дает использование симулятора Tinkercad Circuits по сравнению с работой с физическим оборудованием на начальных этапах обучения?

Лабораторная работа 2: Управление цифровыми входами/выходами и аналоговыми сигналами в Tinkercad Circuits

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение принципов работы с цифровыми входами/выходами (GPIO) и аналоговыми входами Arduino Uno в среде Tinkercad Circuits. Студенты научатся считывать состояние кнопок, управлять несколькими светодиодами, а также считывать значения с аналоговых датчиков, таких как потенциометр, и использовать эти данные для управления выходными устройствами.

Теоретические основы

Цифровые входы/выходы (GPIO): Цифровые пины Arduino могут быть настроены как входы или выходы. В режиме выхода они могут подавать высокий (HIGH, ~5В) или низкий (LOW, ~0В) уровень напряжения. В режиме входа они могут считывать наличие или отсутствие напряжения. Для считывания состояния кнопки обычно используется подтягивающий резистор (pull-up или pull-down) для обеспечения определенного состояния пина, когда кнопка не нажата. В Arduino можно использовать внутренние подтягивающие резисторы, активируя их функцией pinMode(pin, INPUT_PULLUP). [7]

Аналоговые входы: Аналоговые пины Arduino Uno (A0-A5) подключены к аналого-цифровому преобразователю (АЦП), который преобразует аналоговое напряжение (от 0 до 5В) в цифровое значение (от 0 до 1023). Функция analogRead(pin) используется для считывания этих значений. Потенциометр является примером аналогового датчика, который изменяет свое сопротивление, а следовательно, и напряжение на среднем выводе, в зависимости от положения ручки. [8]

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ): Некоторые цифровые пины Arduino поддерживают ШИМ, что позволяет имитировать аналоговый вывод, быстро переключая цифровой сигнал между HIGH и LOW. Это используется для управления яркостью светодиодов, скоростью двигателей и т.д. Функция analogWrite(pin, value) используется для установки коэффициента заполнения ШИМ (value от 0 до 255). [9]

Порядок выполнения

1. Управление светодиодом с помощью кнопки

  - Создание нового проекта: Создайте новый проект в Tinkercad Circuits.

  - Добавление компонентов: Добавьте Arduino Uno, макетную плату, светодиод, резистор (для светодиода) и кнопку (Pushbutton).

  - Сборка схемы:

  - Подключите светодиод и резистор к пину 13 и GND, как в Лабораторной работе 1.

  - Подключите один вывод кнопки к пину 2 Arduino.

  - Подключите другой вывод кнопки к GND.

  - Для использования внутреннего подтягивающего резистора Arduino, дополнительный внешний резистор для кнопки не требуется, если пин настроен как INPUT_PULLUP.

4. Задание по программированию: Управление светодиодом с помощью кнопки

Задача: Напишите программу для Arduino Uno, которая будет включать светодиод, подключенный к пину 13, при нажатии кнопки, подключенной к пину 2, и выключать его при отпускании кнопки.

Указания:

- Определите константы для пинов кнопки (buttonPin = 2) и светодиода (ledPin = 13).

- В функции setup() настройте пин кнопки как вход с внутренним подтягивающим резистором (INPUT_PULLUP) и пин светодиода как выход (OUTPUT).

- В функции loop() используйте digitalRead() для считывания состояния кнопки. Помните, что при использовании INPUT_PULLUP, кнопка будет возвращать LOW при нажатии.

- Используйте условный оператор (if-else) и digitalWrite() для управления состоянием светодиода в зависимости от состояния кнопки.

- Запустите симуляцию и проверьте работу программы, нажимая виртуальную кнопку.

2. Управление яркостью светодиода с помощью потенциометра (ШИМ)

- Модификация схемы: Используйте тот же проект или создайте новый. Добавьте потенциометр (Potentiometer).

- Сборка схемы:

  - Подключите один крайний вывод потенциометра к 5V Arduino.

  - Подключите другой крайний вывод потенциометра к GND Arduino.

  - Подключите средний вывод потенциометра к аналоговому пину A0 Arduino.

  - Светодиод подключите к пину 9 (который поддерживает ШИМ) через резистор, а другой конец резистора к GND.

3. Задание по программированию: Управление яркостью светодиода с помощью потенциометра

Задача: Напишите программу для Arduino Uno, которая будет регулировать яркость светодиода, подключенного к пину 9 (ШИМ-пин), в зависимости от положения потенциометра, подключенного к аналоговому пину A0.

Указания:

- Определите константы для аналогового пина потенциометра (potPin = A0) и ШИМ-пина светодиода (ledPin = 9).

- В функции setup() настройте пин светодиода как выход (OUTPUT).

- В функции loop():

  - Считайте аналоговое значение с потенциометра с помощью analogRead(). Диапазон значений будет от 0 до 1023.

  - Преобразуйте это значение в диапазон ШИМ (от 0 до 255) с помощью функции map(). Например, map(potValue, 0, 1023, 0, 255).

  - Используйте функцию analogWrite() для установки яркости светодиода, передав ей преобразованное ШИМ-значение.

  - Добавьте небольшую задержку (delay(10)) для стабильности.

- Запустите симуляцию. Вращайте виртуальную ручку потенциометра и наблюдайте, как изменяется яркость светодиода. Объясните, почему используется функция map().

3. Отчет по лабораторной работе

Подготовьте отчет, который должен включать:

- Название работы и цель.

- Теоретические основы: Краткое описание цифровых входов/выходов, аналоговых входов, ШИМ и принципов работы кнопки и потенциометра.

- Схемы в Tinkercad Circuits: Скриншоты обеих собранных схем (кнопка-светодиод и потенциометр-светодиод).

- Код программ: Полные тексты программ для Arduino Uno для каждого задания, разработанные вами.

- Результаты симуляции: Описание наблюдаемого поведения схем. Объяснение работы функции map().

- Выводы: Обобщите полученные знания и навыки.

- Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- В чем разница между цифровым и аналоговым сигналом?

- Как настроить цифровой пин Arduino как вход с внутренним подтягивающим резистором? Зачем это нужно?

- Объясните принцип работы аналого-цифрового преобразователя (АЦП) в Arduino Uno.

- Что такое ШИМ и для чего она используется в аппаратном программировании?

- Какова роль функции map() при работе с аналоговыми входами и ШИМ-выходами?

- Какие еще аналоговые датчики можно использовать с Arduino Uno и как их подключить?

Лабораторная работа 3: Разработка программ для управления периферией и основы последовательной связи (UART) в Tinkercad Circuits

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение принципов управления различными периферийными устройствами с помощью Arduino Uno в среде Tinkercad Circuits, а также изучение основ последовательной связи (UART) для обмена данными между Arduino и виртуальным монитором последовательного порта. Студенты научатся использовать сервоприводы, пьезоизлучатели и обмениваться текстовыми данными.

Теоретические основы

Сервоприводы: Сервопривод – это тип двигателя, который позволяет точно контролировать угловое положение. Он состоит из двигателя постоянного тока, редуктора, потенциометра (для обратной связи по положению) и управляющей электроники. Управление сервоприводом осуществляется с помощью ШИМ-сигнала, но с определенными характеристиками: длительность импульса определяет угол поворота (обычно от 1 до 2 мс для диапазона 0-180 градусов), а период сигнала обычно составляет 20 мс. В Arduino для работы с сервоприводами используется библиотека Servo.h.

Пьезоизлучатели (Buzzer): Пьезоизлучатель – это компонент, который издает звук при подаче на него электрического сигнала. Он может использоваться для создания простых мелодий или звуковых оповещений. В Arduino для управления пьезоизлучателем используется функция tone(pin, frequency, duration).

Последовательная связь (UART): UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) – это один из самых распространенных способов обмена данными между микроконтроллерами, а также между микроконтроллером и компьютером. В Arduino связь по UART реализуется через объект Serial. Функции Serial.begin(baud_rate) инициализируют связь, Serial.print() и Serial.println() отправляют данные, а Serial.read() и Serial.available() используются для приема данных. В Tinkercad Circuits есть встроенный "Монитор последовательного порта" (Serial Monitor), который позволяет отправлять и принимать данные от виртуального Arduino.

Порядок выполнения

1. Управление сервоприводом

  - Создание нового проекта: Создайте новый проект в Tinkercad Circuits.

  - Добавление компонентов: Добавьте Arduino Uno, макетную плату, сервопривод (Micro Servo) и потенциометр.

  - Сборка схемы:

- Подключите сервопривод: красный провод к 5V Arduino, коричневый к GND Arduino, оранжевый (сигнальный) к пину 9 Arduino.

- Подключите потенциометр: один крайний вывод к 5V, другой к GND, средний к аналоговому пину A0 Arduino.

Задание по программированию: Управление сервоприводом с помощью потенциометра

Задача: Напишите программу для Arduino Uno, которая будет управлять углом поворота сервопривода, подключенного к пину 9, в зависимости от положения потенциометра, подключенного к аналоговому пину A0.

Указания

- Включите библиотеку Servo.h.

- Создайте объект Servo (например, myServo).

- Определите константу для аналогового пина потенциометра (potPin = A0).

- В функции setup() подключите сервопривод к пину 9 с помощью myServo.attach(9).

- В функции loop():

  - Считайте аналоговое значение с потенциометра (potValue) с помощью analogRead(). Диапазон значений будет от 0 до 1023.

  - Преобразуйте это значение в угол поворота сервопривода (от 0 до 180 градусов) с помощью функции map(). Например, map(potValue, 0, 1023, 0, 180).

  - Используйте myServo.write() для установки угла сервопривода.

  - Добавьте небольшую задержку (delay(15)) для стабильности.

- Запустите симуляцию. Вращайте виртуальную ручку потенциометра и наблюдайте, как изменяется угол поворота сервопривода.

2. Генерация звука с помощью пьезоизлучателя

  - Модификация схемы: Используйте тот же проект или создайте новый. Добавьте пьезоизлучатель (Piezo).

  - Сборка схемы:

- Подключите один вывод пьезоизлучателя к пину 8 Arduino.

- Подключите другой вывод пьезоизлучателя к GND Arduino.

Задание по программированию: Генерация звуковых сигналов

Задача: Напишите программу для Arduino Uno, которая будет генерировать два разных звуковых сигнала с помощью пьезоизлучателя, подключенного к пину 8. Первый звук должен быть частотой 1000 Гц длительностью 0.5 секунды, второй – частотой 1500 Гц длительностью 0.3 секунды. Между звуками должна быть пауза в 0.5 и 0.3 секунды соответственно.

Указания:

- Определите константу для пина пьезоизлучателя (buzzerPin = 8).

- В функции setup() не требуется настройка pinMode() для функции tone().

- В функции loop():

  - Используйте функцию tone() для воспроизведения первого звука с заданной частотой и длительностью.

  - Используйте delay() для паузы.

  - Используйте noTone() для выключения звука.

  - Повторите шаги для второго звука.

- Запустите симуляцию и убедитесь, что пьезоизлучатель издает заданные звуки.

3. Обмен данными через последовательный порт (UART)

Модификация схемы: Используйте тот же проект или создайте новый. Для этого задания не требуется дополнительных компонентов, кроме Arduino Uno.

4. Задание по программированию: Обмен данными через последовательный порт

Задача: Напишите программу для Arduino Uno, которая будет инициализировать последовательный порт, выводить приветственное сообщение при старте, а затем считывать входящие символы. Если получен символ 'a', Arduino должен ответить "Вы нажали 'a'". Если получен символ 'b', Arduino должен ответить "Вы нажали 'b'". Для других символов выводить "Получено: [символ]".

Указания:

- В функции setup() инициализируйте последовательный порт со скоростью 9600 бод с помощью Serial.begin(9600).

- Выведите приветственное сообщение в монитор последовательного порта с помощью Serial.println().

- В функции loop():

  - Проверяйте наличие данных в буфере последовательного порта с помощью Serial.available().

  - Если данные доступны, считайте входящий байт с помощью Serial.read().

  - Используйте условные операторы для проверки полученного символа ('a' или 'b') и вывода соответствующего ответа в монитор последовательного порта.

  - Добавьте небольшую задержку (delay(100)) для стабильности.

- Запустите симуляцию. Откройте "Монитор последовательного порта" в Tinkercad. Введите символы 'a', 'b' и другие, наблюдая за ответами Arduino.

Отчет по лабораторной работе

Подготовьте отчет, который должен включать:

- Название работы и цель.

- Теоретические основы: Краткое описание сервоприводов, пьезоизлучателей и принципов последовательной связи (UART).

- Схемы в Tinkercad Circuits: Скриншоты собранных схем для сервопривода и пьезоизлучателя.

- Код программ: Полные тексты программ для Arduino Uno для каждого задания, разработанные вами.

- Результаты симуляции: Описание наблюдаемого поведения сервопривода, звуков пьезоизлучателя и обмена данными через последовательный порт. Скриншоты Монитора последовательного порта.

- Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Объясните принцип работы сервопривода и как им управлять с помощью Arduino.

- Какова роль библиотеки Servo.h? Какие функции она предоставляет?

- Как генерировать звуки различной частоты и длительности с помощью пьезоизлучателя и функции tone()?

- Что такое UART и для чего он используется? Какие параметры необходимо настроить для его работы?

- Опишите функции Serial.begin(), Serial.print(), Serial.available(), Serial.read().

- Как можно использовать последовательную связь для отладки программ Arduino?

Лабораторная работа 4: Реализация обмена данными по интерфейсам I2C и SPI в Tinkercad Circuits

Цель работы.

Целью данной лабораторной работы является практическое освоение принципов работы с двумя важными синхронными последовательными интерфейсами: I2C (Inter-Integrated Circuit) и SPI (Serial Peripheral Interface) в среде Tinkercad Circuits. Студенты научатся конфигурировать и использовать эти интерфейсы для обмена данными с различными периферийными устройствами, такими как LCD-дисплеи и датчики, что является ключевым навыком для разработки более сложных встраиваемых систем.

Теоретические основы

I2C (Inter-Integrated Circuit): I2C – это двухпроводной последовательный интерфейс, разработанный Philips (ныне NXP Semiconductors) для связи между интегральными схемами на коротких расстояниях. Он использует две линии: SDA (Serial Data Line) для передачи данных и SCL (Serial Clock Line) для синхронизации. I2C является мастер-слейв шиной, где одно устройство (мастер, обычно микроконтроллер) инициирует связь и управляет ею, а другие устройства (слейвы, например, датчики, LCD) отвечают на запросы мастера. Каждое слейв-устройство имеет уникальный 7-битный или 10-битный адрес. Для работы с I2C в Arduino используется библиотека Wire.h.

SPI (Serial Peripheral Interface): SPI – это четырехпроводной синхронный последовательный интерфейс, разработанный Motorola. Он обеспечивает полнодуплексную связь (одновременную передачу и прием данных) и высокую скорость обмена. Линии SPI:

- MOSI (Master Out Slave In): Данные от мастера к слейву.

- MISO (Master In Slave Out): Данные от слейва к мастеру.

- SCK (Serial Clock): Тактовый сигнал, генерируемый мастером.

SS (Slave Select): Выбор слейва (активный низкий уровень). Мастер может управлять несколькими слейвами, используя отдельный пин SS для каждого.

PI также является мастер-слейв шиной. Для работы с SPI в Arduino используется библиотека SPI.h. SPI часто используется для связи с SD-картами, дисплеями OLED, некоторыми датчиками и другими микроконтроллерами, где требуется высокая скорость передачи данных.

Порядок выполнения

1. Обмен данными с LCD-дисплеем по I2C

- Создание нового проекта: Создайте новый проект в Tinkercad Circuits.

- Добавление компонентов: Добавьте Arduino Uno, макетную плату, LCD 16x2 (с I2C адаптером). В Tinkercad Circuits есть готовый компонент "LCD 16x2 (I2C)".

- Сборка схемы:

  - Подключите пин SDA (Data) LCD к аналоговому пину A4 Arduino Uno.

  - Подключите пин SCL (Clock) LCD к аналоговому пину A5 Arduino Uno.

  - Подключите пин VCC LCD к 5V Arduino.

  - Подключите пин GND LCD к GND Arduino.

#### Задание по программированию: Вывод текста на LCD-дисплей по I2C

Задача: Напишите программу для Arduino Uno, которая будет инициализировать LCD 16x2 дисплей, подключенный по I2C, и выводить на него приветственное сообщение "Hello, Tinkercad!" на первой строке и "I2C LCD Test" на второй строке

Указания:

- Включите библиотеки Wire.h и LiquidCrystal_I2C.h.

- Создайте объект LiquidCrystal_I2C, указав адрес дисплея (обычно 0x27 или 0x3F) и его размеры (16 столбцов, 2 строки). Например, LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);.

- В функции setup():

  - Инициализируйте LCD с помощью lcd.init().

  - Включите подсветку дисплея с помощью lcd.backlight().

  - Выведите текст "Hello, Tinkercad!" на первую строку (lcd.print()).

  - Установите курсор на начало второй строки (lcd.setCursor(0, 1)) и выведите текст "I2C LCD Test".

- Функция loop() может быть пустой или содержать код для динамического обновления текста (например, счетчик).

- Запустите симуляцию и убедитесь, что на виртуальном LCD-дисплее отображается заданный текст.

#### 2. Обмен данными с датчиком по SPI (или другим устройством, если доступно)

Примечание: Tinkercad Circuits имеет ограниченную поддержку SPI-устройств. Если прямого SPI-датчика нет, можно симулировать обмен данными между двумя Arduino Uno по SPI.

- Создание нового проекта: Создайте новый проект в Tinkercad Circuits.

- Добавление компонентов: Добавьте два Arduino Uno, макетную плату.

- Сборка схемы (Master-Slave):

  - Arduino Master:

    - Пин 13 (SCK) Master к пину 13 (SCK) Slave.

    - Пин 12 (MISO) Master к пину 11 (MOSI) Slave.

    - Пин 11 (MOSI) Master к пину 12 (MISO) Slave.

    - Пин 10 (SS) Master к пину 10 (SS) Slave.

    - GND Master к GND Slave.

#### Задание по программированию: Реализация SPI Master

Задача: Напишите программу для первого Arduino (Master), которая будет отправлять последовательно символы от 'A' до 'Z' второму Arduino (Slave) по интерфейсу SPI. Каждый символ должен отправляться с интервалом в 1 секунду. Состояние отправки должно выводиться в монитор последовательного порта Master.

Указания:

- Включите библиотеку SPI.h.

- Определите переменную masterData для хранения отправляемого символа, инициализировав ее 'A'.

- В функции setup():

  - Инициализируйте последовательный порт для отладки (Serial.begin(9600)).

  - Инициализируйте SPI как Master (SPI.begin()).

  - Настройте пин SS (пин 10) как выход (OUTPUT) и установите его в HIGH для деактивации Slave по умолчанию.

- В функции loop():

  - Установите пин SS в LOW для активации Slave.

  - Отправьте текущий символ masterData с помощью SPI.transfer().

  - Установите пин SS в HIGH для деактивации Slave.

  - Выведите отправленный символ в монитор последовательного порта Master.

  - Увеличьте masterData на 1. Если masterData превысит 'Z', сбросьте ее до 'A'.

  - Добавьте задержку (delay(1000)) между отправками.

- Запустите симуляцию и наблюдайте за выводом в мониторе последовательного порта Master.

Задание по программированию: Реализация SPI Slave

Задача: Напишите программу для второго Arduino (Slave), которая будет принимать символы, отправленные Master Arduino по интерфейсу SPI, и выводить их в свой монитор последовательного порта.

Указания:

- Включите библиотеку SPI.h.

- Определите volatile переменную slaveData для хранения принятого символа, инициализировав ее пробелом.

- В функции setup():

  - Инициализируйте последовательный порт для отладки (Serial.begin(9600)).

  - Инициализируйте SPI как Slave (SPI.begin()).

  - Настройте пин MISO как выход (OUTPUT). Пины MOSI, SCK, SS автоматически настраиваются как входы.

  - Включите прерывание SPI с помощью SPI.attachInterrupt().

- Реализуйте функцию обработчика прерывания ISR (SPI_STC_vect):

  - Внутри этой функции сохраните принятые данные из регистра SPDR в переменную slaveData.

- В функции loop():

  - Проверяйте, изменилась ли slaveData (т.е., был ли принят новый символ).

  - Если да, выведите принятый символ в монитор последовательного порта Slave и сбросьте slaveData в пробел.

  - Добавьте небольшую задержку (delay(100)) для стабильности.

- Запустите симуляцию (оба Arduino должны быть запущены одновременно) и наблюдайте за выводом в мониторах последовательного порта обоих Arduino. Объясните роли каждого пина SPI.

3. Отчет по лабораторной работе

Подготовьте отчет, который должен включать:

- Название работы и цель.

- Теоретические основы: Краткое описание интерфейсов I2C и SPI, их принципов работы, преимуществ и недостатков.

- Схемы в Tinkercad Circuits: Скриншоты собранных схем для I2C LCD и SPI Master-Slave.

- Код программ: Полные тексты программ для Arduino Uno для каждого задания, разработанные вами.

- Результаты симуляции: Описание наблюдаемого поведения LCD-дисплея и обмена данными по SPI. Скриншоты Мониторов последовательного порта.

- Выводы: Обобщите полученные знания и навыки.

Ответы на контрольные вопросы.

### Контрольные вопросы

- В чем основные отличия между I2C и SPI? В каких случаях предпочтительнее использовать каждый из них?

- Опишите роли линий SDA и SCL в I2C. Как работает адресация слейв-устройств?

- Объясните назначение каждого из четырех пинов SPI (MOSI, MISO, SCK, SS).

- Как библиотека Wire.h упрощает работу с I2C в Arduino?

- Как библиотека SPI.h упрощает работу с SPI в Arduino?

- Какие преимущества дает использование синхронных интерфейсов (I2C, SPI) по сравнению с асинхронным (UART)?

## Лабораторная работа 5: Работа с датчиками и исполнительными механизмами в Tinkercad Circuits

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является практическое освоение принципов работы с различными типами датчиков и исполнительных механизмов, а также их интеграция с Arduino Uno в среде Tinkercad Circuits. Студенты научатся считывать данные с датчиков температуры, освещенности, расстояния и управлять двигателями, создавая интерактивные системы.

Теоретические основы

Датчики: Датчики преобразуют физические величины (температуру, свет, расстояние, давление и т.д.) в электрические сигналы, которые могут быть считаны микроконтроллером. Они могут быть аналоговыми (например, термистор, фоторезистор) или цифровыми (например, DHT11 для температуры/влажности, ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04). [15]

- Термистор (NTC): Резистор, сопротивление которого сильно зависит от температуры. Обычно используется в делителе напряжения для получения аналогового сигнала, пропорционального температуре.

- Фоторезистор (LDR): Резистор, сопротивление которого зависит от интенсивности падающего света. Также используется в делителе напряжения.

- Ультразвуковой датчик расстояния (HC-SR04): Измеряет расстояние до объекта, излучая ультразвуковую волну и измеряя время, за которое она возвращается. Имеет пины Trig (запуск импульса) и Echo (прием отраженного импульса). [16]

Исполнительные механизмы: Исполнительные механизмы (актуаторы) преобразуют электрические сигналы в физическое действие. Примеры включают светодиоды, сервоприводы, двигатели постоянного тока (DC motors).

- Двигатель постоянного тока (DC Motor): Вращается при подаче напряжения. Для управления направлением и скоростью вращения часто используются H-мосты (например, L293D) и ШИМ-сигналы.

Порядок выполнения

#### 1. Считывание данных с датчика температуры (Термистор)

  - Создание нового проекта: Создайте новый проект в Tinkercad Circuits.

  - Добавление компонентов: Добавьте Arduino Uno, макетную плату, термистор (Thermistor), резистор (например, 10 кОм) и LCD 16x2 (I2C).

  - Сборка схемы:

  - Соберите делитель напряжения: один конец термистора к 5V, другой к аналоговому пину A0. Резистор 10 кОм подключите между аналоговым пином A0 и GND.

  - Подключите LCD 16x2 (I2C) к Arduino, как в Лабораторной работе 4 (SDA к A4, SCL к A5, VCC к 5V, GND к GND).

#### Задание по программированию: Измерение и отображение температуры с термистора

Задача: Напишите программу для Arduino Uno, которая будет считывать данные с термистора, подключенного к аналоговому пину A0 (в составе делителя напряжения с резистором 10 кОм), рассчитывать температуру в градусах Цельсия и выводить ее на LCD 16x2 дисплей (подключенный по I2C) и в монитор последовательного порта.

Указания:

- Включите библиотеки Wire.h и LiquidCrystal_I2C.h.

- Создайте объект LiquidCrystal_I2C для LCD (адрес 0x27, размеры 16x2).

- Определите константы для пина термистора (thermistorPin = A0), сопротивления фиксированного резистора (R_FIXED = 10000 Ом), B-константы термистора (B_VALUE = 3950), температуры при 25°C в Кельвинах (T0 = 298.15) и сопротивления термистора при 25°C (R0 = 10000 Ом).

- В функции setup():

  - Инициализируйте последовательный порт (Serial.begin(9600)).

  - Инициализируйте LCD (lcd.init(), lcd.backlight()).

  - Выведите статичный текст "Temp:" на LCD.

- В функции loop():

  - Считайте аналоговое значение с термистора (analogRead(thermistorPin)).

  - Преобразуйте аналоговое значение в напряжение (например, voltage = analogValue * (5.0 / 1023.0)).

  - Рассчитайте сопротивление термистора по формуле делителя напряжения: resistance = R_FIXED / ((5.0 / voltage) - 1).

  - Рассчитайте температуру в Кельвинах по упрощенной формуле Стейнхарта-Харта: temperatureK = 1 / (1/T0 + (log(resistance/R0))/B_VALUE).

  - Преобразуйте температуру из Кельвинов в Цельсии: temperatureC = temperatureK - 273.15.

  - Выведите аналоговое значение, сопротивление и температуру в монитор последовательного порта.

  - Выведите температуру на LCD-дисплей (с одним знаком после запятой) с помощью lcd.setCursor() и lcd.print().

  - Добавьте задержку (delay(1000)).

- Запустите симуляцию. Изменяйте температуру термистора в Tinkercad и наблюдайте за показаниями на LCD и в мониторе последовательного порта.

#### 2. Управление двигателем постоянного тока с помощью H-моста и потенциометра

  - Модификация схемы: Используйте тот же проект или создайте новый. Добавьте двигатель постоянного тока (DC Motor), H-мост (L293D) и потенциометр.

  - Сборка схемы:

- Подключите L293D:

  - Пин 1 (Enable 1,2) к 5V Arduino.

  - Пин 2 (Input 1) к пину 5 Arduino.

  - Пин 7 (Input 2) к пину 6 Arduino.

  - Пин 3 (Output 1) и Пин 6 (Output 2) к выводам двигателя.

  - Пин 8 (VCC2) к 5V Arduino (питание двигателя).

  - Пин 4, 5, 12, 13 (GND) к GND Arduino.

  - Пин 16 (VCC1) к 5V Arduino (питание логики).

- Подключите потенциометр: один крайний вывод к 5V, другой к GND, средний к аналоговому пину A0 Arduino.

#### Задание по программированию: Управление скоростью и направлением двигателя

Задача: Напишите программу для Arduino Uno, которая будет управлять скоростью и направлением вращения двигателя постоянного тока, подключенного через H-мост L293D (пины Input 1 к 5, Input 2 к 6), с помощью потенциометра, подключенного к аналоговому пину A0.

Указания:

- Определите константы для пинов управления двигателем (motorInput1 = 5, motorInput2 = 6) и аналогового пина потенциометра (potPin = A0).

- В функции setup() настройте пины управления двигателем как выходы (OUTPUT).

- В функции loop():

  - Считайте аналоговое значение с потенциометра (potValue) с помощью analogRead(). Диапазон значений от 0 до 1023.

  - Преобразуйте это значение в диапазон ШИМ (от 0 до 255) с помощью map(). Например, pwmValue = map(potValue, 0, 1023, 0, 255).

  - Реализуйте логику управления двигателем:

    - Если pwmValue больше 127, двигатель должен вращаться в одном направлении. Используйте analogWrite(motorInput1, pwmValue) для установки скорости и digitalWrite(motorInput2, LOW).

    - Если pwmValue меньше 127, двигатель должен вращаться в другом направлении. Используйте digitalWrite(motorInput1, LOW) и analogWrite(motorInput2, 255 - pwmValue) (для инвертированной скорости).

    - Если pwmValue равно 127 (или находится в небольшом диапазоне вокруг 127), двигатель должен остановиться (digitalWrite(motorInput1, LOW), digitalWrite(motorInput2, LOW)).

  - Добавьте небольшую задержку (delay(10)) для стабильности.

- Запустите симуляцию. Вращайте виртуальную ручку потенциометра и наблюдайте, как изменяется скорость и направление вращения двигателя. Объясните роль H-моста и как ШИМ используется для управления скоростью.

3. Отчет по лабораторной работе

Подготовьте отчет, который должен включать:

- Название работы и цель.

- Теоретические основы: Краткое описание термисторов, двигателей постоянного тока и H-мостов.

- Схемы в Tinkercad Circuits: Скриншоты собранных схем для датчика температуры и управления двигателем.

- Код программ: Полные тексты программ для Arduino Uno для каждого задания, разработанные вами.

- Результаты симуляции: Описание наблюдаемого поведения датчика температуры и двигателя. Объяснение формул для расчета температуры и принципов управления двигателем.

- Выводы: Обобщите полученные знания и навыки.

- Ответы на контрольные вопросы.

### Контрольные вопросы

- Объясните принцип работы термистора и как он используется для измерения температуры.

- Какова роль делителя напряжения при работе с аналоговыми датчиками?

- Для чего нужен H-мост при управлении двигателем постоянного тока? Какие функции он выполняет?

- Как ШИМ используется для управления скоростью двигателя?

- Какие еще датчики и исполнительные механизмы доступны в Tinkercad Circuits и как их можно использовать?

- Предложите сценарий, где датчик температуры управляет скоростью двигателя (например, вентилятора).

## Лабораторная работа 6: Проектирование и симуляция комплексных систем в Tinkercad Circuits

### Цель работы

Целью данной лабораторной работы является закрепление полученных знаний и навыков путем проектирования и симуляции более сложной, комплексной системы в Tinkercad Circuits, объединяющей различные датчики, исполнительные механизмы и интерфейсы связи. Студенты научатся интегрировать несколько подсистем, разрабатывать алгоритмы управления и отлаживать их в виртуальной среде.

### Теоретические основы

Проектирование комплексных систем требует системного подхода, включающего декомпозицию задачи на более мелкие подзадачи, выбор подходящих компонентов, разработку алгоритмов взаимодействия и тщательную отладку. Важно учитывать:

- Модульность: Разделение системы на независимые модули (например, модуль считывания температуры, модуль управления двигателем, модуль отображения информации) упрощает разработку и отладку.

- Взаимодействие модулей: Определение протоколов и методов обмена данными между модулями (например, через глобальные переменные, функции, или последовательные интерфейсы).

- Обработка событий: Использование прерываний или периодического опроса для реагирования на изменения состояния датчиков или внешние воздействия.

### Отладка: Систематический подход к поиску и устранению ошибок, используя Монитор последовательного порта, виртуальный осциллограф (если доступен) и пошаговое выполнение кода (в реальных IDE).

Примером комплексной системы может быть "Умный дом" (Smart Home) или "Автоматизированная теплица", где различные датчики (температуры, влажности, освещенности) собирают данные, микроконтроллер обрабатывает их и управляет исполнительными механизмами (вентиляторы, обогреватели, освещение) для поддержания заданных условий, а информация выводится на дисплей или передается по сети.

Порядок выполнения

#### 1. Проектирование системы "Умный термостат"

Разработайте систему "Умный термостат", которая будет выполнять следующие функции:

- Измерение температуры: Считывание температуры с термистора (как в Лабораторной работе 5).

- Установка желаемой температуры: С помощью потенциометра пользователь устанавливает желаемую температуру.

- Управление нагревателем/охладителем: Если текущая температура ниже желаемой, включается "нагреватель" (например, светодиод красного цвета). Если выше – "охладитель" (светодиод синего цвета). Если температура в пределах заданного диапазона (например, ±1°C от желаемой), оба выключены.

- Отображение информации: Текущая и желаемая температура отображаются на LCD 16x2 (I2C).

#### Звуковое оповещение: При значительном отклонении температуры от желаемой (например, более чем на 5°C) издается звуковой сигнал через пьезоизлучатель.

#### 2. Сборка схемы

- Добавление компонентов: Добавьте Arduino Uno, макетную плату, термистор, резистор (для термистора), потенциометр, два светодиода (красный и синий), два резистора (для светодиодов), пьезоизлучатель и LCD 16x2 (I2C).

- Подключение компонентов:

- Подключите термистор и резистор для делителя напряжения к аналоговому пину A0.

- Подключите потенциометр к аналоговому пину A1 (чтобы не конфликтовать с термистором).

- Подключите красный светодиод к цифровому пину 2 через резистор.

- Подключите синий светодиод к цифровому пину 3 через резистор.

- Подключите пьезоизлучатель к цифровому пину 8.

- Подключите LCD 16x2 (I2C) к пинам A4 (SDA) и A5 (SCL).

- Обеспечьте общее питание (5V) и землю (GND) для всех компонентов.

#### 3. Задание по программированию: Реализация "Умного термостата"

Задача: Напишите программу для Arduino Uno, которая реализует функциональность "Умного термостата" в соответствии с описанием в разделе "Проектирование системы 'Умный термостат'".

#### Указания:

- Включите необходимые библиотеки: Wire.h и LiquidCrystal_I2C.h.

- Создайте объект LiquidCrystal_I2C для LCD (адрес 0x27, размеры 16x2).

- Определите константы для всех используемых пинов: thermistorPin = A0, potPin = A1, redLedPin = 2, blueLedPin = 3, buzzerPin = 8.

- Определите константы для расчета температуры термистора: R_FIXED = 10000, B_VALUE = 3950, T0 = 298.15, R0 = 10000.

- Объявите глобальные переменные для текущей (currentTempC) и желаемой (desiredTempC) температуры.

- В функции setup():

  - Инициализируйте последовательный порт (Serial.begin(9600)).

  - Инициализируйте LCD (lcd.init(), lcd.backlight()).

  - Настройте пины светодиодов и пьезоизлучателя как выходы (OUTPUT).

- В функции loop():

  - Реализуйте чтение температуры с термистора. Используйте analogRead(), формулы преобразования аналогового значения в напряжение, сопротивление и затем в температуру Цельсия (как в Лабораторной работе 5).

  - Реализуйте чтение желаемой температуры с потенциометра. Используйте analogRead() и map() для преобразования значения потенциометра (0-1023) в диапазон температур от 15 до 35 градусов Цельсия.

  - Реализуйте логику управления нагревателем/охладителем (красный/синий светодиоды):

    - Если текущая температура ниже желаемой более чем на 1°C, включите красный светодиод и выключите синий.

    - Если текущая температура выше желаемой более чем на 1°C, включите синий светодиод и выключите красный.

    - Если температура находится в диапазоне ±1°C от желаемой, выключите оба светодиода.

  - Реализуйте звуковое оповещение:

    - Если абсолютное отклонение текущей температуры от желаемой превышает 5°C, включите пьезоизлучатель на частоте 2000 Гц (tone(buzzerPin, 2000)).

    - В противном случае выключите звук (noTone(buzzerPin)).

  - Обновите показания на LCD-дисплее: выведите текущую и желаемую температуру (с одним знаком после запятой) на разные строки.

  - Выведите текущую и желаемую температуру в монитор последовательного порта для отладки.

  - Добавьте задержку (delay(500)) для стабильности.

- Запустите симуляцию. Изменяйте температуру термистора и положение потенциометра. Наблюдайте за реакцией светодиодов, пьезоизлучателя и показаниями на LCD-дисплее и в Мониторе последовательного порта. Отладьте программу, если возникнут ошибки.

#### 4. Симуляция и отладка

Запустите симуляцию. Изменяйте температуру термистора и положение потенциометра. Наблюдайте за реакцией светодиодов, пьезоизлучателя и показаниями на LCD-дисплее и в Мониторе последовательного порта. Отладьте программу, если возникнут ошибки, используя Монитор последовательного порта для вывода промежуточных значений.

#### 5. Отчет по лабораторной работе

Подготовьте отчет, который должен включать:

- Название работы и цель.

- Теоретические основы: Краткое описание принципов проектирования комплексных систем, модульности и отладки.

- Описание системы: Подробное описание разработанной системы "Умный термостат", ее функций и логики работы.

- Схема в Tinkercad Circuits: Скриншот собранной комплексной схемы.

- Код программы: Полный текст программы для Arduino Uno, разработанный вами.

- Результаты симуляции: Описание наблюдаемого поведения системы при различных входных условиях (изменение температуры, изменение желаемой температуры). Скриншоты Монитора последовательного порта и LCD-дисплея.

- Выводы: Обобщите полученные знания и навыки в области проектирования и отладки комплексных систем.

- Ответы на контрольные вопросы.

### Контрольные вопросы

- Опишите процесс декомпозиции сложной задачи на более мелкие модули при проектировании системы.

- Как вы обеспечили взаимодействие между различными частями вашей системы "Умный термостат"?

- Какие инструменты отладки вы использовали в Tinkercad Circuits и как они помогли в процессе разработки?

- Предложите улучшения для разработанной системы (например, добавление новых датчиков, сетевых функций, пользовательского интерфейса).

- Какие потенциальные проблемы могут возникнуть при интеграции нескольких датчиков и актуаторов в одну систему?

- Как можно расширить функциональность "Умного термостата" для управления другими устройствами в "умном доме"?

.

Критерии оценки лабораторных работ

| Виды работ | Минимальный балл | Максимальный балл |
| --- | --- | --- |
| Самостоятельная проработка теоретического материала к лабораторной работе | 2 | 3 |
| Правильность написания алгоритма | 4 | 6 |
| Правильность написания кода | 4 | 6 |
| ИТОГО : | 10 | 15 |

Таким образом, лабораторная работа 1 не оценивается, лабораторные работы (2-6) оцениваются минимум в 10 баллов, максимум в 15 баллов. После выполнения всех работ рассчитывается итоговый балл по данному оценочному средству суммой всех выполненых лабораторных работ.

Контрольная работа

Цель: Проверка и закрепление практических навыков и теоретических знаний, полученных в ходе выполнения лабораторных работ №1-6. Контрольная работа представляет собой комплексное задание, требующее от студента спроектировать, собрать и запрограммировать многокомпонентную систему, продемонстрировав понимание архитектуры Arduino, работы с датчиками, исполнительными механизмами и интерфейсами связи.

Задание контрольной работы: «Автоматизированная система управления микроклиматом в теплице»

Сценария

Вам поручено разработать прототип автоматизированной системы управления микроклиматом для небольшой теплицы. Система должна в реальном времени отслеживать ключевые параметры окружающей среды (температуру и освещенность) и на основе этих данных управлять исполнительными механизмами (вентилятором и системой освещения) для поддержания оптимальных условий. Пользователь должен иметь возможность задавать желаемый уровень температуры и получать визуальную информацию о текущем состоянии системы.

Техническое задание:

Необходимо спроектировать и симулировать в Tinkercad Circuits систему, которая выполняет следующие функции:

1. Измерение температуры: Система должна непрерывно измерять температуру в теплице с помощью термистора.

2. Измерение освещенности: Система должна непрерывно измерять уровень освещенности с помощью фоторезистора.

3. Установка желаемой температуры: Пользователь должен иметь возможность устанавливать желаемую температуру в диапазоне от 18°C до 30°C с помощью потенциометра.

4. Управление вентилятором (охлаждение):

- Вентилятор (представленный двигателем постоянного тока) должен включаться, если текущая температура превышает желаемую более чем на 2°C.

- Скорость вращения вентилятора должна быть пропорциональна отклонению температуры (чем выше температура, тем быстрее вращается вентилятор).

- Вентилятор должен выключаться, когда температура опускается до желаемого уровня.

5. Управление системой освещения (дополнительный свет):

- Система освещения (представленная белым светодиодом) должна включаться, если уровень освещенности, считываемый с фоторезистора, падает ниже определенного порога (например, аналоговое значение < 300).

- Система освещения должна выключаться, если уровень освещенности достаточен.

6. Визуальная индикация и информирование:

- Вся ключевая информация (текущая температура, желаемая температура, текущая освещенность) должна выводиться на LCD 16x2 дисплей, подключенный по интерфейсу I2C.

- Состояние системы (например, «Охлаждение», «Нагрев», «Норма») также должно отображаться на LCD.

- Дополнительно, используйте RGB-светодиод для быстрой визуальной индикации температурного режима:

- Синий цвет: Температура ниже желаемой более чем на 2°C.

- Зеленый цвет: Температура в пределах нормы (±2°C от желаемой).

- Красный цвет: Температура выше желаемой более чем на 2°C.

7. Отправка данных в монитор порта: Для отладки и контроля система должна отправлять все измеряемые параметры (температура, освещенность, значение с потенциометра) и состояние исполнительных механизмов в монитор последовательного порта (UART) каждые 2 секунды.

Перечень необходимых компонентов в Tinkercad Circuits:

- Arduino Uno R3

- Макетная плата (Breadboard)

- Термистор (Thermistor)

- Фоторезистор (Photoresistor)

- Потенциометр (Potentiometer)

- Двигатель постоянного тока (DC Motor)

- H-мост (L293D)

- LCD 16x2 (I2C)

- RGB-светодиод (RGB LED)

- Белый светодиод (LED)

- Резисторы (необходимых номиналов для светодиодов, термистора и

- фоторезистора)

Требования к отчету:

предоставить:

1. Ссылка на проект в Tinkercad Circuits: Проект должен быть публичным или доступным по ссылке для проверки.

2. Текстовый документ (отчет), содержащий:

* Полный и прокомментированный код программы для Arduino.

* Принципиальную схему соединений (можно в виде скриншота из Tinkercad).

* Описание логики работы программы и принятых проектных решений.

* Скриншоты, демонстрирующие работу системы в различных режимах (норма, охлаждение, низкая освещенность и т.д.).

Критерии оценки контрольной работы

максимальный балл за контрольную работу составляет 20 баллов, минимальный балл 10 баллов. Из них:

- Корректность сборки схемы и выбор компонентов – min 2 балла; max – 4 балла;

- Качество программного кода и реализация алгоритма – min 5 баллов; max – 10 баллов;

- Функциональность и результаты симуляции – min 2 балла; max – 4 балла;

- Качество оформления отчета – min 1 балл; max – 2 балла;

Для того чтобы контрольная работа считалась сданной, необходимо написать ее на 10 баллов и выше. При повторном переписывании контрольной в итоговый рейтинг идет средний балл по всем попыткам.