Приложение к ФОС

по учебной дисциплине

| Дисциплина: | Программно-аппаратные средства и архитектура промышленных киберфизических систем |
| --- | --- |
| Направление подготовки: | 09.03.04 Программная инженерия |
| Профиль: | Программная инженерия киберфизических систем |
| Квалификация: | Бакалавр |
| Форма обучения: | Очная |

| Составитель ФОС: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доцент |  | Д.А. Рыжов |

# Лабораторная работа

Учебным планом для обучающихся предусмотрено проведение лабораторных занятий по дисциплине «Программно-аппаратные средства и архитектура промышленных киберфизических систем».

Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованных лабораториях с применением необходимых средств обучения: лабораторного оборудования, методических пособий. Цель проведения лабораторных работ - практическое освоение теоретических положений лекционного материала, а также выработка студентами определенных умений и навыков самостоятельного экспериментирования.

# Лабораторная работа №1. «Обзор аппаратных систем управления».

- Какими свойствами обладают распределенные системы управления?

- Что представляет собой РСУ Centum VP?

- Что такое FCS, HIS, Vnet/IP?

- Сколько слотов имеет Блок управления РСУ Centum VP?

- Какие типы модулей ввода/вывода существуют?

- Какими переходными элементами на лицевой панели могут оснащаться модули ввода/вывода?

- Что означают световые индикаторы на лицевой панели центрального процессора?

- Что такое домен и станций? Как установить их номера?

# Лабораторная работа №2. «Изучение операторского интерфейса».

- Для чего служит окно общего вида?

- Что такое мнемосхема установки?

- Из каких панелей состоит окно графического построителя?

- Какие компоненты присутствуют в панели шаблонов?

- Укажите типы сообщений, которые появляются в области системного окна и причины, вызывающие появление этих сообщений.

- Укажите, с помощью, какой кнопки вызывается окно сообщений о сигнализации в процессе.

- Назовите расположение кнопки вызова окна руководящих сообщений оператору в меню окна сообщений системы.

- С помощью, какой кнопки можно вызвать для просмотра последние сообщения всех типов?

- Укажите, каким цветом загораются кнопки вызова окон сигнализации в момент возникновения сигнализации.

- Каким образом, оператор определяет необходимость вызова окна руководящих сообщений оператору?

- Какие действия необходимо произвести для вызова окна «ТG0101»?

- Каким	образом	можно	вызвать	окно	TG0101,	используя	окно

«НАВИГАТОР»?

- Каким образом можно изменить размер информационного окна, вызываемого на экран, используя окно « НАВИГАТОР»?

- Укажите клавишу, которая позволяет вызвать сообщения сигнализации в процессе.

- С помощью, какой клавиши можно осуществить вызов группы трендов.

- Какая клавиша на клавиатуре оператора позволяет осуществить вызов окна общего вида, вызов окна группы управления.

- Каким образом можно перевести блок в режим калибровки и из режима калибровки в нормальный режим?

- Какие переменные прибора отображаются в виде тренда?

- Назовите кнопку, с помощью которой можно назначить на лицевую панель блока операционную метку? Можно ли вызвать с окна настройки алгоритмы схемы управления, содержащий данный блок? Если можно, то назовите порядок вызова.

- Назовите способы изменения значения параметров блока с окна настройки.

- Что означает аббревиатура “PV”, “SV”,”MV”?

- Назовите кнопку (кнопки), позволяющие изменить масштаб оси ординат.

- Для каких целей используется окно группы управления?

- Каким образом можно по информации, представленной в окне группы управления определить: находится ли переменная в режиме калибровки, в аварийном режиме или в нормальном состоянии?

- Назовите графические элементы, которые могут быть использованы при создании мнемосхемы.

- Какие операции с данными может производить оператор, пользуясь графическим окном?

- Указать возможные способы перехода от графического окна на другое информационное окно.

- Можно ли, пользуясь графическим окном, определить: состояние контура управления, состояние прибора?

- Указать способы установки задания на измеряемую переменную с графического окна.

- Каким образом на мнемосхеме можно отобразить аварийную ситуацию?

- Для каких целей используется модификация графических элементов?

- Что обозначает метка, окрашенная красным цветом с квадратиком внутри?

- Каким образом на окне отображается режим работы, состояние и значения конкретной переменной в данный момент времени?

- Каким образом осуществляется переход к окну группы управления?

- Можно ли, пользуясь окном общего вида, определить тип сигнализации?

- Каким образом на окне общего вида отображается нарушение в процессе?

- Что обозначает желтый цвет метки при отображении окна группы управления?

- Что обозначает синий цвет метки при отображении окна группы управления?

- Перечислите типы элементов, которые могут быть отображены на окне общего вида.

- К какому типу окон относится окно общего вида?

- Назовите кнопку возврата тренда в исходное состояние.

- Назовите путь перехода из окна одного тренда в окно группы трендов.

- Можно	ли	на	окно	одного	тренда	вызвать	лицевую	панель соответствующего прибора?

- Назовите типы трендов.

# Лабораторная работа №3. «Обзор программных средств систем управления. Разработка алгоритмов ПИД-регулирования.».

- Для чего служит приложение System View?

- Дать определение понятиям HIS, FCS, VNET/IP.

- Какие бывают типы модулей ввода/вывода?

- Где создаются модули ввода/вывода?

- Что такое функциональный блок?

- Какой блок выполняет общие расчеты и логические операции?

- Для чего используется построитель схем управления?

- На какие виды делится блок канала передачи данных?

- Для чего служит окно общего вида?

- Что такое мнемосхема установки?

- Из каких панелей состоит окно графического построителя?

- Какие компоненты присутствуют в панели шаблонов?

- Назначение блока PVI.

- Параметры блока PVI: шкала и граничные уставки.

- Как осуществляется ввод новых единиц измерения?

- Как осуществляется настройка блока PVI

- Назначение блока PIO.

- Настройка окна трендов.

- Что означают тип данных: HH, PH, PL, LL?

- Как сгенерировать пилообразный сигнал?

- ПИД закон регулирования?

- Настроечные коэффициенты ПИД-регулятора.

- Показатели качества регулирования.

- Одноконтурные и каскадные регуляторы.

- Назначение переменных PV, SV, MV

# Лабораторная работа №4. «Реализация алгоритмов дискретного управления».

- Нарисовать блок схему к заданному алгоритму управления.

- Назначение блока ST16. Как реализуется алгоритм управления при помощи данного блока?

- Назначение блока LC64. Как осуществляется настройка данного блока и какие логические элементы он имеет?

- Назначение блока CALCU. Как реализуется алгоритм управления при помощи данного блока?

- Как реализовать алгоритм управления с применением FBD-блоков?

# Лабораторная работа №5. Разработка графических окон

- Для чего служит окно графического вида?

- Что такое мнемосхема установки?

- Из каких панелей состоит окно графического построителя?

- Какие компоненты присутствуют в панели шаблонов?

- Для чего служит окно общего вида?

- Что такое мнемосхема установки?

- Из каких панелей состоит окно графического построителя?

- Какие компоненты присутствуют в панели шаблонов?

Материалы лабораторных работ приведены в учебно-методических пособиях:

- Климанова Е. Ю. Обзор аппаратных средств Prosafe RS. Адресация: методическое указание / Е. Ю. Климанова, О. В. Зеленко, Рыжова А.А., М. Ю. Яковлева. – Казань: Изд-во КНИТУ. – 2016. – 24 с.

- Зеленко О.В. Аппаратные и программные средства ProSafe-RS: учебное пособие / Нургалиев Р.К., Зеленко О.В., Климанова Е.Ю., Рыжова А.А. – Казань: Отечество. – 2019. – с.88.

- Зеленко О.В. Реализация алгоритмов управления и визуализации технологических процессов в РСУ Centum VP: учебное пособие / Нургалиев Р.К., Зеленко О.В., Климанова Е.Ю., Рыжова А.А. – Казань: Отечество. – 2019. –с.84.

- Рыжова А.А. Обзор аппаратных и программных средств РСУ Centum VP: учебно-методическое пособие / Нургалиев Р.К., Рыжов Д.А. – Казань: Редакционно-издательский центр Школа. – 2020. – 231 с.

Критерии оценивания лабораторных работ

Защита лабораторных работ проводится в форме устного опроса. Максимальное количество баллов за устный опрос по лабораторным работам 60, минимальное 36 балла (всего 5 лабораторных работ – 7,2-12 баллов).

| Критерии оценивания знаний, умений, навыков | Баллы |
| --- | --- |
| Даны правильные и полные ответы на 5 вопросов. | 10-12 |
| Даны правильные, но не полные ответы на 4-5 вопроса или правильные и полные ответы на 4 вопроса | 8,5-10 |
| Даны краткие и не полные ответы на 3-4 вопроса или правильные и полные ответы на 3 вопроса | 7,2-8,5 |

В случае не прохождения собеседования, при повторном опросе к основным вопросам добавляются еще 2 дополнительных вопроса.

Курсовой проект

Тема курсовых проектов по дисциплине

«Программно-аппаратные средства и архитектура промышленных киберфизических систем»

На 7 семестре предусмотрен курсовой проект.  Примерные задания по курсовому проекту.

Вариант 1

Технологический регламент работы установки:

После нажатия на кнопку ПУСК, начинается процесс заполнение емкости ингредиентами 1 и 2 .  Когда емкость заполнится на 30%, включается мешалка (MIXER)  и запускается температурная кривая (COOKING PROFILE).

- Когда кривая достигнет зоны 3, добавляется ингредиент 3.

- Когда кривая завершится, открывается слив (DRAIN) и включается насос (PUMP).

- Когда уровень емкости упадет до 30%, выключается мешалка.

- Когда емкость опустеет, выключается насос и закрывается вентиль слива.  Возврат  в первый шаг.

Задание

- Создать новый проект, используя исходные данные.

- Реализовать модель имитации заполнения емкости и увеличения температуры.

- Реализовать алгоритм непрерывного управления процессом, согласно технологическому регламенту, используя блок ST16.

- Запустить конфигурацию в режиме тест-функции.

- Подобрать оптимальные настроечные коэффициенты P, I и D обоих регуляторов (температуры и расхода), работающих в каскадном режиме. Убедиться в стабильной работе контура регулирования.

- Запустить алгоритм непрерывного управления, убедиться в его работе.

- Сконфигурировать группу трендов для записи всех переменных.

- Создать графические окна (окно общего вида, мнемосхему, окно панелей управлений) и убедиться в их адекватности в режиме тест-функции.

- Составить отчет.

Вариант 2

Технологический регламент работы установки:

Перед началом процесса необходимо выбрать продукт А, В или С, который будет готовиться. Каждый продукт готовится при определенных соотношениях ингредиентов 1, 2, 3 и при соответствующих температурах.

- С помощью кнопок выбираем продукт MIX-А, MIX-В или MIX-С, начинается процесс заполнение емкости ингредиентами 1 и 2.  Когда емкость заполнится на 20%, включается мешалка MIXER и запускается температурная кривая (COOKING PROFILE).

- Когда кривая достигнет зоны 3, добавляется ингредиент 3.

- Когда кривая завершится, открывается слив (DRAIN) и включается насос (PUMP).

- Когда уровень емкости упадет до 20% выключается мешалка.

- Когда емкость опустеет, выключается насос и закрывается вентиль слива.  Возврат  в первый шаг.

Задание

- Создать новый проект, используя исходные данные.

- Реализовать модель имитации заполнения емкости и увеличения температуры.

- Реализовать алгоритм непрерывного управления процессом, согласно технологическому регламенту, используя блок ST16.

- Запустить конфигурацию в режиме тест-функции.

- Подобрать оптимальные настроечные коэффициенты P, I и D обоих регуляторов (температуры и расхода), работающих в каскадном режиме. Убедиться в стабильной работе контура регулирования.

- Запустить алгоритм непрерывного управления, убедиться в его работе.

- Сконфигурировать группу трендов для записи всех переменных.

- Создать графические окна (окно общего вида, мнемосхему, окно панелей управлений) и убедиться в их адекватности в режиме тест-функции.

- Составить отчет.

Вариант 3

Технологический регламент работы установки:

Перед началом процесса необходимо выбрать продукт А, В или С, который будет готовиться. Каждый продукт готовится при определенных соотношениях ингредиентов 1, 2, 3 и при соответствующих температурах. Каждого продукт  будет сливаться в свою емкость-хранилище Store MIX-A, Store MIX-В, Store MIX-С.

- С помощью кнопки выбираем продукт MIX-А, MIX-В или MIX-С, начинается процесс заполнение емкости ингредиентами 1 и 2.  Когда емкость заполнится на 40%, включается мешалка (MIXER) и запускается температурная кривая (COOKING PROFILE).

- Когда кривая достигнет зоны 3, добавляется ингредиент 3.

- Когда кривая завершится, открывается слив (DRAIN), открывается вентиль заполнения хранилища соответствующий готовому продукту (FILL_A либо FILL_B, либо FILL_C) и включается насос (PUMP).

- Когда уровень в емкости упадет до 20% выключается мешалка.

- Когда емкость опустеет, выключается насос, закрывается вентиль слива и вентиль заполнения хранилища.

- Если хранилище заполнено более чем на 70 %, открывается соответствующий вентиль слива из хранилища (DRAIN_A, DRAIN_B, DRAIN_C). Возврат  в первый шаг.

Задание

- Создать новый проект, используя исходные данные.

- Реализовать модель имитации заполнения емкости и увеличения температуры.

- Реализовать алгоритм непрерывного управления процессом, согласно технологическому регламенту, используя блок ST16.

- Запустить конфигурацию в режиме тест-функции.

- Подобрать оптимальные настроечные коэффициенты P, I и D обоих регуляторов (температуры и расхода), работающих в каскадном режиме. Убедиться в стабильной работе контура регулирования.

- Запустить алгоритм непрерывного управления, убедиться в его работе.

- Сконфигурировать группу трендов для записи всех переменных.

- Создать графические окна (окно общего вида, мнемосхему, окно панелей управлений) и убедиться в их адекватности в режиме тест-функции.

- Составить отчет.

Вариант 4

Технологический регламент работы установки:

- При нажатии на кнопку ПУСК открывается линия подачи продукта А, емкость начинается заполняться.

- Когда уровень достигнет 6 м, включается мешалка (MIXER) и таймер.

- По истечению 1 минуты включается программа подачи катализатора К (PG-L13).

- При достижении давления в емкости равным 12 бар, открывается  вентиль на слив ZK1, включается насос H-1 и уровень начинается уменьшаться.

- При достижении уровня в емкости 2 м мешалка отключается.

- Когда емкость опустеет, выключается насос и закрывается вентиль слива.  Возврат  в первый шаг.

Задание

- Создать новый проект, используя исходные данные.

- Реализовать модель имитации заполнения емкости и увеличения давления.

- Реализовать алгоритм непрерывного управления процессом, согласно технологическому регламенту, используя блок ST16.

- Запустить конфигурацию в режиме тест-функции.

- Подобрать оптимальные настроечные коэффициенты P, I и D регуляторов уровня, и давления, работающего в каскадном режиме. Убедиться в стабильной работе контура регулирования.

- Запустить алгоритм непрерывного управления, убедиться в его работе.

- Сконфигурировать группу трендов для записи всех переменных.

- Создать графические окна (окно общего вида, мнемосхему, окно панелей управлений) и убедиться в их адекватности в режиме тест-функции.

- Составить отчет.

Вариант 5

Технологический регламент работы установки:

- При нажатии на кнопку ПУСК, открывается вентиль ZK1, емкость Е1 начинает заполняться, а уровень LIC1 увеличиваться.

- Когда уровень в емкости достигнет 50 %, закрывается вентиль подачи продукта А и открывается линия подачи пара В.

- Когда температура в емкости достигнет значения 200 °С, откроется вентиль на линии слива ZK2 и включится насос Н-1.

- Уровень в емкости Е1 начнет уменьшаться, а в емкости Е2 увеличиваться.

- Когда уровень во второй емкости достигнет 50 %, отключается насос Н-1 и заливается ингредиент С.

- Когда емкость Е2 заполнится на 100 %. Открывается вентиль слива ZK3.

Задание

- Создать новый проект, используя исходные данные.

- Реализовать модель имитации заполнения емкостей и увеличения температуры.

- Реализовать алгоритм непрерывного управления процессом, согласно технологическому регламенту, используя блок ST16.

- Запустить конфигурацию в режиме тест-функции.

- Подобрать оптимальные настроечные коэффициенты P, I и D регулятора температуры, работающего в каскадном режиме. Убедиться в стабильной работе контура регулирования.

- Запустить алгоритм непрерывного управления, убедиться в его работе.

- Сконфигурировать группу трендов для записи всех переменных.

- Создать графические окна (окно общего вида, мнемосхему, окно панелей управлений) и убедиться в их адекватности в режиме тест-функции.

- Составить отчет.

Вариант 6

Технологический регламент работы установки:

- С помощью кнопки выбираем продукт MIX-А, начинается процесс заполнение емкости ингредиентами 1 и 2.  Когда емкость заполнится на 40%, включается мешалка (MIXER) и запускается температурная кривая (COOKING PROFILE).

- Когда кривая достигнет зоны 3, добавляется ингредиент 3.

- Когда кривая завершится, открывается вентиль слива (DRAIN), открывается вентиль заполнения хранилища FILL_A и включается насос (PUMP).

- Когда уровень в емкости упадет до 20% выключается мешалка.

- Когда емкость опустеет, выключается насос, закрывается вентиль слива и вентиль заполнения хранилища.

- Если хранилище (Store MIX-A) заполнено более чем на 70 %, открывается соответствующий вентиль слива из хранилища (DRAIN_A) и выводите сообщение в “Operator Guide Message” о том, что хранилище переполнено. Возврат  в первый шаг.

Задание

- Создать новый проект, используя исходные данные.

- Реализовать модель имитации заполнения емкости и увеличения температуры.

- Реализовать алгоритм непрерывного управления процессом, согласно технологическому регламенту, используя блок ST16.

- Запустить конфигурацию в режиме тест-функции.

- Подобрать оптимальные настроечные коэффициенты P, I и D обоих регуляторов (температуры и расхода), работающих в каскадном режиме. Убедиться в стабильной работе контура регулирования.

- Запустить алгоритм непрерывного управления, убедиться в его работе.

- Сконфигурировать группу трендов для записи всех переменных.

- Создать графические окна (окно общего вида, мнемосхему, окно панелей управлений) и убедиться в их адекватности в режиме тест-функции.

- Составить отчет.

Вариант 7

Технологический регламент работы установки:

- С помощью кнопки выбираем продукт MIX-В, начинается процесс заполнение емкости ингредиентами 1 и 3.  Когда емкость заполнится на 60%, включается мешалка (MIXER) и запускается температурная кривая (COOKING PROFILE).

- Когда кривая достигнет зоны 4, добавляется ингредиент 2.

- Когда кривая завершится, открывается вентиль слива (DRAIN), открывается вентиль заполнения хранилища FILL_В и включается насос (PUMP).

- Когда уровень в емкости упадет до 10% выключается мешалка.

- Когда емкость опустеет, выключается насос, закрывается вентиль слива и вентиль заполнения хранилища.

- Если хранилище (Store MIX-В) заполнено более чем на 80 %, открывается вентиль слива из хранилища (DRAIN_В) и выводите сообщение в “Operator Guide Message” о том, что хранилище переполнено. Возврат  в первый шаг.

Задание

- Создать новый проект, используя исходные данные.

- Реализовать модель имитации заполнения емкости и увеличения температуры.

- Реализовать алгоритм непрерывного управления процессом, согласно технологическому регламенту, используя блок ST16.

- Запустить конфигурацию в режиме тест-функции.

- Подобрать оптимальные настроечные коэффициенты P, I и D обоих регуляторов (температуры и расхода), работающих в каскадном режиме. Убедиться в стабильной работе контура регулирования.

- Запустить алгоритм непрерывного управления, убедиться в его работе.

- Сконфигурировать группу трендов для записи всех переменных.

- Создать графические окна (окно общего вида, мнемосхему, окно панелей управлений) и убедиться в их адекватности в режиме тест-функции.

- Составить отчет.

Вариант 8

Технологический регламент работы установки:

  - С помощью кнопки выбираем продукт MIX-В, начинается процесс заполнение емкости ингредиентами 1 и 2.  Когда емкость заполнится на 60%, включается мешалка (MIXER) и запускается температурная кривая (COOKING PROFILE).

  - Когда кривая достигнет зоны 3, добавляется ингредиент 3.

  - Когда кривая завершится, открывается вентиль слива (DRAIN), открывается вентиль заполнения хранилища FILL_С и включается насос (PUMP).

  - Когда уровень в емкости упадет до 15% выключается мешалка.

  - Когда емкость опустеет, выключается насос, закрывается вентиль слива и вентиль заполнения хранилища.

  - Если хранилище (Store MIX-С) заполнено более чем на 85 %, открывается вентиль слива из хранилища (DRAIN_С) и выводите сообщение в “Operator Guide Message” о том, что хранилище переполнено. Возврат  в первый шаг.

Задание

- Создать новый проект, используя исходные данные.

- Реализовать модель имитации заполнения емкости и увеличения температуры.

- Реализовать алгоритм непрерывного управления процессом, согласно технологическому регламенту, используя блок ST16.

- Запустить конфигурацию в режиме тест-функции.

- Подобрать оптимальные настроечные коэффициенты P, I и D обоих регуляторов (температуры и расхода), работающих в каскадном режиме. Убедиться в стабильной работе контура регулирования.

- Запустить алгоритм непрерывного управления, убедиться в его работе.

- Сконфигурировать группу трендов для записи всех переменных.

- Создать графические окна (окно общего вида, мнемосхему, окно панелей управлений) и убедиться в их адекватности в режиме тест-функции.

- Составить отчет.

Вариант 9

Технологический регламент работы установки:

- Нажать на кнопку ПУСК, начать процесс заполнение емкости ингредиентами 1 и 2.  Когда емкость заполнится на 70%, запускается температурная кривая (COOKING PROFILE).

- Когда кривая завершится, открыть вентиль слива (ZK2), и включить насос (H-1).

- Когда емкость Е1 опустеет, выключить насос, закрыть вентиль слива.

- Добавить в емкость Е2 ингредиент 3, включить мешалку.

- По истечению 2 минут выключить мешалку, открыть вентиль слива ZK3. Возврат  в первый шаг.

Задание

- Создать новый проект, используя исходные данные.

- Реализовать модель имитации заполнения емкости и увеличения температуры.

- Реализовать алгоритм непрерывного управления процессом, согласно технологическому регламенту, используя блок ST16.

- Запустить конфигурацию в режиме тест-функции.

- Подобрать оптимальные настроечные коэффициенты P, I и D обоих регуляторов (температуры и расхода), работающих в каскадном режиме. Убедиться в стабильной работе контура регулирования.

- Запустить алгоритм непрерывного управления, убедиться в его работе.

- Сконфигурировать группу трендов для записи всех переменных.

- Создать графические окна (окно общего вида, мнемосхему, окно панелей управлений) и убедиться в их адекватности в режиме тест-функции.

- Составить отчет.

Вариант 10

Технологический регламент работы установки:

- При нажатии на кнопку ПУСК, начинается процесс заполнение емкости Е1 и Е2 ингредиентами 1 и 2.  Когда емкость Е1 заполнится на 30%, включается мешалка (M1), запускается температурная кривая (COOKING PROFILE). Когда кривая завершится, открывается вентиль на слив (ZK1).

- Когда емкость Е2 полностью заполнится, запускается температурная кривая (COOKING PROFILE). Когда температура достигнет 275 °С, включается мешалка (M2). Когда кривая завершится, открывается вентиль на слив (ZK2).

- Когда откроются оба вентиля ZK1 и ZK2, откроется вентиль на заполнение емкости Е3 и включится насос Н1.

- Когда уровень в емкостях Е1 и Е2 станет меньше 20%, отключаются мешалки М1 и М2.

- Когда емкости опустеют, выключается насос, закрываются вентили слива и вентиль заполнения хранилища.

- Если хранилище заполнено более чем на 70 %, открывается вентиль слива из хранилища (ZK3). Возврат  в первый шаг.

Задание

- Создать новый проект, используя исходные данные.

- Реализовать модель имитации заполнения емкостей и изменения температур.

- Реализовать алгоритм непрерывного управления процессом, согласно технологическому регламенту, используя блок ST16.

- Запустить конфигурацию в режиме тест-функции.

- Подобрать оптимальные настроечные коэффициенты P, I и D обоих регуляторов (температуры и расхода), работающих в каскадном режиме. Убедиться в стабильной работе контуров регулирования.

- Запустить алгоритм непрерывного управления, убедиться в его работе.

- Сконфигурировать группу трендов для записи всех переменных.

- Создать графические окна (окно общего вида, мнемосхему, окно панелей управлений) и убедиться в их адекватности в режиме тест-функции.

- Составить отчет.

Критерии оценивания курсового проекта

Максимальное количество баллов за выполнение курсового проекта -  100 баллов, минимальное 60 баллов.

| Критерии оценивания знаний, умений, навыков | Мин., баллы | Мак., баллы |
| --- | --- | --- |
| Полнота раскрытия темы | 6 | 10 |
| Самостоятельность при выполнении проекта | 6 | 10 |
| Владение информацией, связанной с темой проекта | 6 | 10 |
| Оригинальность выполнения проекта | 12 | 20 |
| Оформление работы | 6 | 10 |
| Качество содержания работы | 12 | 20 |
| Ответы на вопросы при защите проекта | 12 | 20 |
| ИТОГО: | 60 | 100 |

# Экзамен

# Пример экзаменационного билета

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия»

Профиль: Программная инженерия киберфизических систем

Семестр 7

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой 	А В. Малыгин

« 	» 	20	г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

по дисциплине «Программно-аппаратные средства и архитектура промышленных киберфизических систем»

- Основные понятия автоматизированных систем управления. Функции АСУТП.

- Принципы и технологии создания открытых программных систем. Межпрограммный протокол DDE.

Экзаменационные вопросы

- Основные	понятия	автоматизированных	систем	управления. Функции АСУТП.

- Разновидности	современных	систем	автоматики. Функциональная структурная схема типовой локальной АСР. Назначение и взаимодействие основных ее элементов.

- Структурная схема централизованной АСУТП.

- Функциональная структурная схема АСУТП советующего типа. Состав, назначение и взаимодействие основных элементов.

- Функциональная структурная схема АСУТП супервизорного типа. Состав, назначение и взаимодействие основных элементов.

- Структурная	схема	АСУТП	с	непосредственным,	цифровым управлением. Состав, назначение и взаимодействие основных элементов.

- Структурная	схема	системы	автоматического	регулирования (САР). Классификация САР.

- Виды переходных процессов. Основные показатели качества САР.

- Законы регулирования. П, И, ПИ, ПД, ПИД регуляторы.

- Основы построения интегрированных систем управления химико- технологическими процессами.

- Структура	автоматизированной	системы	управления предприятием. Назначение и состав каждого уровня.

- Микропроцессор	и	микропроцессорная	система.	Устройство, работа и функциональное назначение каждого элемента.

- Программируемый логический контроллер (ПЛК). Структурные компоненты контроллеров. Модули аналогового и дискретного ввода/вывода.

- Основные	принципы	организации	работы	ПЛК.	Принципы функционирования ПЛК.

- Языки программирования контроллеров. Стандарт МЭК 61131.

- Языки программирования SFC, FBD.

- Языки программирования LAD, STL, IL.

- Распределенный ввод/вывод. Обмен данными между модулем центрального процессора и модулями ввода/вывода.

- Режимы работы ПЛК. Теплый, холодный и горячий рестарт ПЛК.

- Принципы функционирования и основные характеристики модулей аналогового ввода/вывода.

- Принципы функционирования и основные характеристики модулей дискретного ввода/вывода.

- Принципы функционирования и основные характеристики модулей счета импульсов.

- Классификация контроллеров. Контроллеры на базе персонального компьютера, программируемые логические контроллер. Назначение, основные отличия, достоинства и недостатки.

- Сетевые контроллеры, распределенные системы управления маломасштабные и полномасштабные. Назначение, основные отличия, достоинства и недостатки.

- Понятие промышленной сети, ее основные характеристики.

- Сетевые топологии. Особенности построения, достоинства и недостатки.

- Модель взаимодействия открытых систем OSI. Основные уровни, их характеристика.

- Типы	доступа	к	физическому	каналу.	Централизованный	и децентрализованный методы доступа.

- Способы	передачи	цифровой	информации.	Асинхронный	и синхронный методы передачи данных.

- Интерфейсы RS-232, RS-485. Характеристики и особенности передачи данных.

- Промышленные сети. HART-протокол, Modbus протокол.

- Протоколы Profibus DP, FMS, PA и Foundation Fieldbus.

- Сети верхнего уровня Ethernet, Industrial Ethernet.

- Понятие открытой системы. Применение открытых систем в промышленной автоматизации.

- Принципы	и	технологии	создания	открытых	программных систем. Межпрограммный протокол DDE.

- Взаимодействие	приложений	при	помощи	OLE	технологий. Особенности, достоинства и недостатки.

- COM/DCOM технологии.

- Объектно-компонентная архитектура CORBA. Основные отличия от COM/DCOM технологий, особенности, достоинства и недостатки.

- Технология взаимодействия программных компонентов ActiveX. Состав, особенности, достоинства и недостатки.

- Понятие реляционных СУБД. Язык запросов к реляционным СУБД – SQL. Обмен программ с СУБД на базе стандарта ODBС.

- Системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA- системы). Основные понятия, характеристики, особенности.

- Технические характеристики SCADA-системы. Программно- аппаратные платформы, способы реализации связи с устройствами ввода/вывода, встроенные командные языки, поддерживаемые базы данных.

- Применение OLE for Process Control (OPC) протокола при взаимодействии SCADA-систем с внешними приложениями.

- Примеры современных SCADA-систем.

- Современные распределенные системы управления. Требования к распределенным системам управления. Архитектура, состав, назначение основных элементов.

- Аппаратное и программное обеспечение РСУ Centum VP.

- Системы противоаварийной автоматической защиты. Архитектура, состав, назначение основных элементов. Требования к системам противоаварийной защиты.

- Аппаратное и программное обеспечение ПАЗ Prosafe RS.

# Критерия оценивания экзамена

За экзамен студент может получить максимальное кол-во баллов – 40, минимальное - 24. В экзаменационном билете 2 вопроса, один вопрос дополнительный из перечня экзаменационных вопросов.

| Критерии оценивания знаний, умений, навыков | Баллы за ответы по экзаменационному билету | Баллы за дополнительный вопрос | Всего баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Даны правильные ответы на два основных вопроса и один дополнительный вопрос на экзамене. | 26-30 | 9-10 | 35-40 |
| Даны правильные, но не полные ответы на два основных и один дополнительный вопрос на экзамене. | 22-26 | 8-9 | 30-35 |
| Даны краткие и не полные ответы на два основных и один дополнительный вопрос на экзамене. | 17-22 | 7-8 | 24-30 |