АДАПТИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ,

ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕКИ КВАЛИФИКАЦИИ В РАМКАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

18.02.07«Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров»

(код и наименование направления подготовки)

ПС 179 «Специалист технического обеспечения процесса производства

полимерных наноструктурированных пленок»

(код и наименование профессионального стандарта)

«Оператор экструдера», 3 уровень квалификации

(наименование профессиональной квалификации, уровень квалификации)

2019г.

1. Спецификация заданий для профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| А/01.3 Растаривание сырья для производства полимерных наноструктурированных пленок по емкостям | 1 балл за каждый верный ответ | 1-12 – с выбором ответа |
| А/04.3 Оформление в установленном порядке информации об изготовленной продукции |  | 13-16, 21-30 – с выбором ответа |
| А/03.3 Обработка полимерных наноструктурированных пленок |  | 17, 18, 19, 20 – с выбором ответа |

Общая информация по структуре заданий для профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 30;

количество заданий с открытым ответом:   0;

количество заданий на установление соответствия: 0;

количество заданий на установление последовательности:  0;

время выполнения заданий для экзамена: 30 минут

2. Требования к проведению профессионального экзамена:

Материально-технические  ресурсы  для  обеспечения профессионального экзамена: контрольно-оценочные мероприятия проводятся в помещении, оборудованном рабочими местами. Соискателю предоставляется возможным выполнить задание в письменном виде.

Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: в состав экспертной комиссии входят аттестованные СПК в наноиндустрии эксперты, в том числе эксперты по оценке квалификаций и не менее двух технических экспертов (минимальный состав экспертной комиссии для проведения профессионального экзамена – 3 эксперта ЦОК).

Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий: проведение обязательного инструктажа на рабочем месте.

3. Задания для профессионального экзамена:

| N п/п | Вопрос | Варианты ответов | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Какие требования предъявляются к каландру перед запуском экструзионной установки? Выберите все правильные варианты ответа: | - Отсутствие механических повреждений поверхности - Царапины на поверхности каландра длиной менее 1 см - Поверхность каландра должна быть скользкой Поверхность каландра должна быть чистая |  |
|  | Какие пневмонасосы всасывающих шлангов необходимо включать в процессе работы экструзионной установки? Выберите один правильный вариант ответа: | - Все пневмонасосы всасывающих шлангов - Только пневмонасосы всасывающих шлангов дозаторов основных компонентов - Только пневмонасосы всасывающих шлангов дозаторов дополнительных компонентов - Пневмонасосы всасывающих шлангов дозаторов, задействованных в дозировании рецептуры |  |
|  | Какие требования предъявляются к намотчику перед запуском экструзионной установки? Выберите все правильные варианты ответа: | - Предварительная протяжка пленочного полотна должна соответствовать схеме протяжки полотна - Должны отсутствовать механические повреждения на всех валах намотчика - Должны отсутствовать механические повреждения на валах, контактирующих с рулоном пленки - Должен быть организован свободный доступ к узлам намотчика |  |
|  | К основным узлам экструзионной установки для получения полимерных наноструктурированных пленок НЕ относится: Выберите один правильный вариант ответа: | - Устройство реверсирования пленки - Система дозирования - Экструдер - Намотчик |  |
|  | Какие требования предъявляются к узлу коронирования пленки перед запуском экструзионной установки? Выберите все правильные варианты ответа: | - Поверхность коронирующего вала должна быть обработана специальным составом - Должны отсутствовать механические повреждения поверхности коронирующего вала. - Поверхность валов в узле коронирования должна быть чистой - Зазор между коронирующим валом и электродом должен быть откалиброван |  |
|  | Какие требования предъявляются к гравиметрическому устройству дозирующей системы перед запуском экструзионной установки? Выберите один правильный вариант ответа: | - На гравиметрическом устройстве должно быть установлено не более трех дополнительных дозаторов - Смесительная камера должна содержать устройство для перемешивания - Гравиметрическая система должна быть герметична - Дозирующие бункера должны быть установлены на посадочные места |  |
|  | Чем необходимо руководствоваться при распределении всасывающих шлангов дозаторов относительно бункеров? Выберите один правильный вариант ответа: | - Рецептурой заказа - Длиной всасывающих шлангов - Количеством материала в бункерах - Схожестью компонентов материала |  |
|  | Рассчитайте количество сырьевых материалов, которые были потрачены экструзионной линией, если было выпущено 3 тонны продукта А и 4 тонны продукта Б, а отходы на запуск и переходы между рецептурами составили 800 кг. Выберите один правильный вариант ответа: | - 7800 кг - 7000 кг - 6200 кг - 3000 кг |  |
|  | Какие размеры необходимо проверить перед использованием шпулей на заказе? Выберите все правильные варианты ответа: | - Ширина шпуля - Длина окружности шпуля - Толщина стенки шпуля - Внутренний диаметр шпуля |  |
|  | Какие размеры должен иметь поддон оптимальный для упаковки рулона пленочного материала следующих размеров: ширина – 1150 мм, диаметр – 700 мм. Выберите один правильный вариант ответа: | - 1000х2000 - 1000х1200 - 800х2000 - 800х1200 |  |
|  | Какие размеры должен иметь поддон оптимальный для упаковки рулона пленочного материала следующих размеров: ширина – 1170 мм, диаметр – 930 мм. Выберите один правильный вариант ответа: | - 800х1000 - 1000х2000 - 800х1200 - 1000х1200 |  |
|  | Как необходимо наматывать скотч на шпуль? Выберите один правильный вариант ответа: | - Намотка скотча осуществляется нелипкой стороной на шпуль - Намотка скотча осуществляется липкой стороной на шпуль - Нелипкой стороной скотча делается один оборот, затем скотч переворачивается и намотка скотча осуществляется липкой стороной на шпуль - Липкой стороной скотча делается один оборот, затем скотч переворачивается и намотка скотча осуществляется нелипкой стороной на шпуль |  |
|  | Закончите предложение: «После съема пленки необходимо проверить соответствие качеству следующих параметров…»: Выберите все правильные варианты ответа: | - Толщина пленки - Прочность на разрыв пленки - Активация пленки - Ширина пленки |  |
|  | Закончите предложение: «Проверка толщины пленки осуществляется с помощью следующего инструмента _____»: Выберите один правильный вариант ответа: | - Металлической линейки - Штангенциркуля - Микрометра - Образца эталона пленки |  |
|  | Чем осуществляется проверка активации ролика полиэтиленовой и полипропиленовой пленки? Выберите один правильный вариант ответа: | - Специальными маркерами - Водой - Перманентным маркером - Спиртовым раствором йода |  |
|  | Проверка активации ролика пленки осуществляется с помощью следующего инструмента: Выберите один правильный вариант ответа: | - Набор маркеров с поверхностными натяжениями от 34 до 44 дин/см - Маркер с поверхностным натяжением 34 дин/см - Маркер с поверхностным натяжением 44 дин/см - Микрометр |  |
|  | Какому должностному лицу необходимо доложить в случае несоответствия качества по любому из параметров пленки при съеме рулона? Выберите один правильный вариант ответа: | - Начальнику смены - Главному технологу - Директору по производству - Инженеру, занимающемуся обслуживанием экструзионной установки |  |
|  | Какие действия необходимо предпринять, если при работе на установленной технологическим заданием мощности коронатора активация пленки недостаточна? Выберите все правильные варианты ответа: | - Увеличить температуру каландра - Остановить установку - Проверить чистоту валов коронатора - Откалибровать зазор между коронирующим валом и электродом |  |
|  | Закончите предложение: «Замер ширины срезки пленки позволяет производить ___________»: Выберите один правильный вариант ответа | - Контроль разнотолщинности пленки - Качество намотки пленки - Контроль ширины производимой продукции - Наличие поверхностных дефектов пленки |  |
|  | С какой(-их) стороны пленки осуществляется проверка поверхностного натяжения (активации)? Выберите один правильный вариант ответа: | - С активированной стороны - С неактивированной стороны - С торцевой стороны - С активированной и неактивированной сторон |  |
|  | Каким методом осуществляется контроль внешнего вида ролика пленки? Выберите один правильный вариант ответа: | - Тактильным - Обонятельным - Визуальным - Сравнением по эталону |  |
|  | Проверка ширины ролика пленки осуществляется с помощью следующего инструмента: Выберите один правильный вариант ответа: | - Металлическая линейка - Молоток Шмидта - Микрометр - Набор специальных маркеров |  |
|  | Какие данные должны вноситься в сменную карту при выполнении производственного заказа? Выберите все правильные варианты ответа: | - Марка продукта - Грамматура пленки - Назначение пленки - Вес произведенной продукции |  |
|  | В каком документе фиксируются показатели качества произведенной продукции? Выберите один правильный вариант ответа: | - Чек-лист - Паллетная бирка - Накладная - Бирка на рулон |  |
|  | В каком документе указана информация о рулонах, находящихся в упакованном поддоне? Выберите один правильный вариант ответа: | - Чек-лист - Накладная - Паллетная бирка - Бирка на единицу продукции |  |
|  | В каких случаях осуществляется съем рулона плёнки? Выберите один правильный вариант ответа: | - При визуальной оценке достижения максимального диаметра - При наступлении обеденного перерыва - По требованию инженера-эколога При достижении заданного метража или диаметра ролика |  |
|  | Сколько рулонов со съема подлежат взвешиванию? Выберите один правильный вариант ответа: | - Каждый второй рулон - Один рулон из заказа - Каждый рулон со съема - Рулон из каждого второго съёма |  |
|  | Имеется рулон пленки на шпуле весом 360 кг. Какие данные будут указаны на рулонной бирке, если вес шпуля составляет 15 кг? Выберите один правильный вариант ответа: | - Вес брутто рулона– 345 кг и вес нетто рулона– 360 кг - Вес брутто рулона– 375 кг и вес нетто рулона– 360 кг - Вес брутто рулона– 360 кг и вес нетто рулона– 345 кг - Вес брутто рулона– 460 кг и вес нетто рулона– 345 кг |  |
|  | Каково назначение упаковки продукции? Выберите один правильный вариант ответа: | - Увеличение добавочной стоимости продукции - Предотвращение повреждений упакованной продукции - Улучшения внешнего вида - Зашита пленки от окисления кислородом воздуха |  |
|  | Какие из перечисленных ниже вспомогательных материалов могут быть использованы при упаковке? Выберите все правильные варианты ответа: | - Гофрокартон - Поддоны - Стретч-пленка - Шпули |  |

4. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов профессионального экзамена:

Ключи к заданиям

| № задания | Правильные варианты ответа | Баллы, начисляемые за правильно выполненное задание |
| --- | --- | --- |
|  | 1,4 | 1 |
|  | 4 | 1 |
|  | 1,2,4 | 1 |
|  | 1 | 1 |
|  | 2,3,4 | 1 |
|  | 4 | 1 |
|  | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 |
|  | 1,3,4 | 1 |
|  | 4 | 1 |
|  | 4 | 1 |
|  | 4 | 1 |
|  | 1,3,4 | 1 |
|  | 3 | 1 |
|  | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 |
|  | 2,3,4 | 1 |
|  | 3 | 1 |
|  | 4 | 1 |
|  | 3 | 1 |
|  | 1 | 1 |
|  | 1,4 | 1 |
|  | 1 | 1 |
|  | 3 | 1 |
|  | 4 | 1 |
|  | 3 | 1 |
|  | 3 | 1 |
|  | 2 | 1 |
|  | 1,2,3 | 1 |

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего 30 заданий. Вариант соискателя содержит 15 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 15.

Переходник между дихотомической и 4-балльной шкалой

| Оценка | Границы набранных баллов | Границы в % от максимально возможного количества баллов |
| --- | --- | --- |
| Отлично | Х ≥ 11 баллов | Выполнение не менее 73% заданий |
| Хорошо | Х ≥ 10 баллов | Выполнение не менее 66% заданий |
| Удовлетворительно | Х ≥ 8 баллов | Выполнение не менее 53% заданий |
| Неудовлетворительно | Х 8 баллов | Выполнение менее 53% заданий |

Х – набранное количество баллов

Соответствие результата оценки требованиям к квалификации признается только в случае достижения верхней границы (оценка «отлично»).