СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ: НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИЯ: СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ

### ОСТ 9 ПО 02.02.18 -2003

## Издание официальное

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый заместитель Министра образования Российской Федерации А.Ф.Киселев |
|  |  | Дата введения: |
|  |  | «_______»______________ 2003 г. |

СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ: НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИЯ: СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ

### ОСТ 9 ПО 02.2.18 -2003

## Издание официальное

## СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

____________________________________________________________

Образование: начальное профессиональное образование

Education: initial vocational education

Профессия: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике                                                                          ОСТ 9 ПО 02.2.18-2003

Profession: control measuring devices and automation s locksmith

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стандарт начального профессионального образования Российской Федерации по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (федеральный компонент) разработан в соответствии с Перечнем профессий начального профессионального образования, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.1999 г. № 1362,  и включает документы:

а) профессиональную характеристику;

б) федеральный компонент содержания образования.

Содержание общетехнического цикла обучения определяется стандартами по предметам: «Черчение» (ОСТ 9 ПО 03.03.01-96), «Автоматизация производства» (ОСТ 9 ПО 03.02-97), «Электротехника» (ОСТ 9 ПО 03.01-96).

Содержание общепрофессионального (отраслевого) цикла определяется блоками учебных элементов по предметам «Допуски и технические измерения», «Материаловедение»,  «Электроматериаловедение», «Экономика отрасли и предприятия».

Содержание общеобразовательной подготовки при освоении профессии начального профессионального образования определяется федеральным компонентом среднего (полного) общего образования.

Профессиональная характеристика отражает содержательные  параметры в виде практических и теоретических основ деятельности.

В структуре  федерального компонента содержания образования (профессионального цикла) выделены блоки учебного материала, предметные области и учебные элементы с указанием определенных уровней  их усвоения.

Названия учебных элементов в стандарте указывают на конкретное    содержание деятельности, которое должен освоить выпускник в результате обучения.  Соотношение теоретического и практического обучения при усвоении учебных элементов определяется учебно-программной  документацией.

Стандарт начального  профессионального образования предусмат-ривает использование следующих уровней:

1 уровень - узнавание изученных ранее объектов,  свойств, процессов и выполнение профессиональной деятельности с опорой (подсказкой);

2 уровень -  самостоятельное  выполнение  (по  памяти)  типовой деятельности;

3 уровень - создание и выполнение алгоритма нетиповой деятельности.

При изложении  федерального  компонента принят следующий порядок:

- названия блоков  пишутся  заглавными  буквами и имеют сквозную нумерацию;

- название предметных областей внутри блоков выделены прописными буквами, номер предметной области содержит номер блока и порядковый номер области внутри блока;

- номер основного обобщающего учебного элемента включает номер предметной области и порядковый номер данного элемента;

- узловые учебные элементы перечисляются с красной строки после основного обобщающего учебного элемента, к которому они относятся;

- для ряда учебных элементов и некоторых предметных областей выделены характеризующие их признаки, которые следуют после двоеточия за названием предметной области или учебного элемента;

- признаки основного обобщающего учебного элемента или  предметной области  относятся  ко  всем  входящим  в них нижерасположенным учебным элементам;

- для учебных элементов,  после которых уровень усвоения не указан, подразумевается первый уровень;

- уровень усвоения,  отличный  от  первого  уровня,  указывается в круглых скобках непосредственно за учебным элементом или  признаком и относится только к нему.

Рабочие учебные планы и программы для организации обучения разрабатываются  образовательными  учреждениями  начального профессионального образования на основе Модели учебного плана (ОСТ 9 ПО 01.03-93), настоящего стандарта на профессию, и с учетом примерной учебно-программной документации, разработанной Институтом развития профессионального образования Министерства образования Российской Федерации, а также национально-региональных условий.

Стандарт начального профессионального образования Российской Федерации имеет межведомственный характер, распространяется на все формы подготовки по данной профессии  как  в  государственных, так  и негосударственных образовательных учреждениях и имеет юридическую силу во всех регионах  Российской  Федерации.

# ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Профессия начального профессионального образования: Слесарь по контрольно-измерительным приборам  и автоматике.

- Профессия по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94):

- слесарь по контрольно-измерительным приборам  и автоматике (3-4 разряд).

2. Назначение профессии

Монтаж, ремонт и регулировка контрольно-измерительных приборов и аппаратуры автоматического регулирования и управления.

3. Квалификация

В соответствии с Перечнем профессий начального профессионального образования профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» относится к 3-ей ступени квалификации и предполагает получение среднего (полного) общего образования.

Уровень квалификации выпускника по профессиям начального профессионального образования устанавливается в соответствии с действующей системой тарификации по профессиям ОК 016-94 и другими нормативными актами органов по труду.

4. Содержательные параметры профессиональной деятельности.

| Практические основы профессиональной деятельности |  |  | Теоретические основы профессиональной деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |
| Общепрофессиональные параметры |  |  |  |
| Выполнение слесарной обработки деталей по 7 - 10 квалитетам с подгонкой и доводкой деталей. | Слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения. Технологический процесс слесарной обработки. Рабочий (слесарный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и правила применения. Требования безопасности выполнения слесарных работ. Наименование, маркировка, свойства обрабатываемого материала. Принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц. Система допусков и посадок. Квалитеты и параметры шероховатости. Назначение и классификация приборов для измерения линейных и угловых величин, правила пользования ими. |  |  |
| Навивка пружин из проволоки в холодном и горячем состоянии. | Способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и горячем состоянии. |  |  |
| 1 | 2 |  |  |
| Выполнение слесарно-сборочных работ с подгонкой и доводкой деталей и узлов. Сборка зубчатых и червячных зацеплений. | Способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ, применяе-мый рабочий инструмент и приспо-собления. Понятие о детали и сборочной единице. Назначение, классификация и конструкция разъемных и неразъемных соединений деталей. Виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство. Разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и устройство. Правила чтения чертежей. Последовательность и приемы сборки зубчатых и червячных передач. Способы и средства контроля качества сборки. |  |  |
| Выполнение электромон-тажных работ. | Проводниковые и электроизо-ляционные материалы, их основные свойства и классификация. Электромонтажные детали и изделия, их назначение и классификация. Основные операции электромон-тажных работ, их виды, назначение, |  |  |
| 1 | 2 |  |  |
|  | приемы выполнения. Инструмент и оборудование, применяемые при электромонтажных работах, его назначение, правила пользования. Основы электробезопасности не ниже III группы. Основы электроники в объеме выполняемых работ. |  |  |
| Выполнение пайки различ-ными припоями. | Способы, средства, техника выполнения пайки. |  |  |
| Выполнение санитарно-гигиенических требований, норм и правил по охране труда. | Физиолого-гигиенические основы трудового процесса. Основные положения законо-дательства по охране труда. Правила безопасности на предприятии и в мастерских. |  |  |
| Анализ экономической информации, необходимой для ориентации в своей профессиональной деятельности. | Экономика отрасли и предприятия. |  |  |
| 1 | 2 |  |  |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |
| Определение дефектов прибо-ров, выполнение ремонта, сборки, регулировки, юстировки теплоиз-мерительных, электромагнитных, электродинамических, счетных, оптико- механических, пирометри-ческих, автоматических, самопи-шущих и других средней слож-ности и сложных приборов. |  | Устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых и юстируемых средней сложности и сложных приборов и аппаратов. Наиболее вероятные неисправ-ности приборов, их причины и способы их выявления. Основные этапы ремонтных работ, их содержание, последова-тельность выполнения и используемые средства. Схемы специальных регулиро-вочных установок. Правила применения универ-сальных и специальных приспо-соблений и контрольно-измери-тельного инструмента. Влияние температуры на точность измерений. Основные свойства материалов, применяемых при ремонте. Методы и средства контроля качества ремонта. |  |
| 1 |  | 2 |  |
| Настройка и наладка устройств релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики. |  | Устройство, назначение и принцип работы устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики и способы их наладки. |  |
| Составление схем средней сложности и сложных соединений и осуществление их монтажа. |  | Обозначение тепловых и электрических схем. Правила расчета сопротивлений. Правила чтения и составления электрических схем средней сложности и сложных приборов и аппаратов, последовательность и приемы их монтажа. Технология монтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. Правила установки сужающих устройств. Виды прокладок импульсных трубопроводов. Последовательность и правила установки уравнительных и разделительных сосудов. Методы и средства контроля качества монтажа. |  |
| Выполнение защитной смазки деталей и окраски приборов. |  | Сорта, виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок. |  |
| Определение твердости металла тарированными напиль-никами. |  | Правила и приемы определения твердости металла тарированными напильниками. |  |
| 1 |  | 2 |  |
| Выполнение термообработки деталей с последующей их доводкой. |  | Способы термообработки деталей и их последующей доводки. |  |
| Проведение испытаний отремонтированных приборов и средств автоматики. |  | Методы и средства испытаний, правила и последовательность их проведения, контролируемые параметры. |  |
|  |  | Способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия характеристик при их испытании. |  |
| Вычисление абсолютной и относительной погрешностей при проверке и испытании приборов. |  | Правила вычисления абсолютной и относительной погрешностей при проверке и испытании приборов. |  |
| Составление дефектных ведомостей и заполнение паспортов и аттестатов на приборы и автоматы. |  | Правила составления дефектных ведомостей и заполнения паспортов и аттестатов на приборы и автоматы. |  |
| Осуществление сдачи после ремонта и испытаний КИП и А. |  | Государственные стандарты на испытание и сдачу отдельных приборов, механизмов и аппаратов. |  |

5. Специфические требования

Минимальный возраст приема на работу –  18  лет.

Пол  не регламентируется.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопо-казаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

| №/№ | # Учебные элементы и уровни их усвоения |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1. | ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК |  |
| 1.1. | #### Слесарные работы |  |
| 1.1.1 | Типовые слесарные операции (2): назначение, сущность, техника выполнения. Слесарный инструмент и приспособления (2):виды, назначение, правила выбора, приемы пользования. Контроль качества выполнения слесарных работ (2): наиболее вероятные дефекты, методы и средства их обнаружения и устранения. Требования безопасного выполнения слесарных работ (2). Выполнение типовых слесарных операций (2). Навивка пружин из проволоки в холодном и горячем состоянии (2). |  |
| 1.1.2. | Размерная слесарная обработка деталей (2): виды, назначение, техника выполнения. Контроль качества выполнения работы (2): возможные дефекты, методы их предупреждения, выявления и устранения. Выполнение размерной обработки деталей по 7 –11 квалитетам (2). Сверление металлических и деревянных деталей (ручным, механизированным инструментом и на сверлильном станке)(2). Зенкерование и зенкование отверстий (2). Нарезание наружной и внутренней резьбы (2) |  |
| 1 | 2 |  |
| 1.1.3. | Пригоночные операции слесарной обработки (шабрение и притирка) (2): назначение, сущность, приемы выполнения. Рабочий инструмент и приспособления (2): виды, назначение, приемы пользования. Выполнение пригоночных операций (2). |  |
| 1.2. | Типовые детали, механизмы и электрорадиоэлементы контрольно-измерительных приборов и аппаратов автоматики |  |
| 1.2.1. | Кинематика механизмов. Кинематические пары: понятие, типы. Кинематические схемы механизмов, правила их чтения (2). |  |
| 1.2.2. | Детали машин и сборочные единицы общего и специального назначения: понятие, типы, назначение. Типовые детали и сборочные единицы, применяемые в приборостроении: типы, назначение, требования, предъявляемые к ним, конструктивное исполнение. |  |
| 1.2.3. | Соединения деталей: виды разъемных и неразъемных соединений, применение, достоинства и недостатки, конструктивные элементы. |  |
| 1.2.4. | Передачи вращательного движения: виды, назначение, устройство, условные обозначения на кинематических схемах. Механизмы, преобразующие движение: виды, назначение, устройство, условные обозначения на кинематических схемах. |  |
| 1.2.5. | Основные электрорадиоэлементы, используемые в контрольно-измерительных приборах и средствах автоматики: виды, назначение |  |
| 1 | 2 |  |
|  | классификация, маркировка, электрические характеристики, конструктивное исполнение, материалы изготовления. |  |
| 1.2.6. | Электронные приборы: классификация, назначение, маркировка, обозначения на схемах, конструктивные элементы. |  |
| 1.2.7. | Фотоэлектрические датчики, используемые в роботизированных технологических комплексах (РТК): назначение, принцип действия, применение. |  |
| 1.2.8. | Колебательные системы различных диапазонов волн, их элементы и конструктивное исполнение, основные параметры. |  |
| 1.2.9. | Элементы волновой техники: их характеристики, назначение, устройство и применение. |  |
| 1.2.10. | Коммутационные устройства. Переключатели и выключатели, применяемые в аппаратуре: их типы, требования к ним по ТУ и нормалям. Электрические соединители (разъемы): их назначение, основные типы и маркировка. Реле: классификация, назначение, принцип действия, устройство, основные характеристики. |  |
| 1.3. | Слесарно-сборочные работы |  |
| 1.3.1. | Общая технология сборки: методы, требования к подготовке деталей, техническая документация на сборку. |  |
| 1.3.2. | Сборка неподвижных неразъемных соединений (пайка, лужение, склеивание, сборка под сварку) (2): способы, используемые |  |
| 1 | 2 |  |
|  | материалы, инструмент, приспособления, последовательность и приемы выполнения. Контроль качества сборки: методы и средства, наиболее вероятные дефекты, меры их предупреждения и устранения. Выполнение сборки неподвижных неразъемных соединений(2). |  |
| 1.3.3. | Сборка неподвижных разъемных соединений (резьбовых, шпоночных, шлицевых, штифтовых): способы, используемое оборудование, приспособления, инструмент, последовательность и техника сборки. Контроль качества сборки: методы и средства. Наиболее вероятные дефекты сборки, методы их предупреждения и устранения. Выполнение сборки неподвижных разъемных соединений (2). |  |
| 1.3.4. | Сборка подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и автоматике: способы, используемое оборудование, приспособления, инструмент, последовательность и техника сборки. Технология сборки зубчатых и червячных зацеплений. Контроль качества сборки подвижных соединений: методы и средства. Возможные дефекты сборки, способы их выявления, меры предупреждения и устранения. Выполнение сборки типовых соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и автоматике (2). |  |
| 1.4. | Электромонтажные работы |  |
| 1 | 2 |  |
| 1.4.1. | Основные электромонтажные работы (2): виды, операции, назначение, используемый инструмент, оборудование и материалы, техника выполнения. Порядок и правила безопасного выполнения электромонтажных работ (2). Выполнение электромонтажных работ (2). |  |
| 1.4.2. | Пайка (2): назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и твердыми припоями, используемые припои и флюсы. Соединение проводов различных марок пайкой (2). Лужение (2): назначение, методы, используемые материалы. |  |
| 1.5. | Гигиена и охрана труда. |  |
| 1.5.1. | Физиолого- гигиенические основы трудового процесса слесарей по контольно-измерительным приборам и автоматике. Гигиенические требования к рабочему. Органы санитарного надзора. |  |
| 1.5.2. | Основные положения Законодательства по охране труда. |  |
| 1.5.3. | Требования безопасности труда на территории цехов предприятий, в лабораториях, в мастерских (2). |  |
| 1.5.4. | Нормы и правила электробезопасности (2). Меры и средства защиты от поражения электрическим током (2). |  |
| 1.5.5. | Способы и средства оказания первой помощи при несчастных случаях (2). |  |
| 2. | Профессиональный блок |  |
| 1 | 2 |  |
| 2.1. | Сведения о контрольно-измерительных приборах и элементах автоматики |  |
| 2.1.1. | Виды измерений (прямые, косвенные, совокупные, совместные): понятия, применение, достоинства и недостатки. Основные методы измерений: классификация, сущность; приборы, реализующие конкретные методы. Погрешность измерений: определение, виды; факторы, влияющие на показания средств измерений. Выполнение измерений (прямых и косвенных) (2). Расчет абсолютной и относительной погрешностей приборов (2). |  |
| 2.1.2. | Средства измерений: классификация по видам, принципу действия, по метрологическому назначению, метрологическим свойствам, способу отсчета, измеряемой величине, форме преобразования и представления сигналов; типовые механизмы, узлы, сборочные единицы и детали приборов; классы точности в соответствии с действующим ГОСТом Российской Федерации. Измерительные преобразователи: понятие, классификация, принцип действия, область применения. Чувствительные элементы: классификация, принцип действия, назначение, применение. Структура средств измерений: элементы, их назначение и взаимосвязь. Государственная система приборов и средств автоматизации ГСП: понятие. |  |
| 2.1.3. | Весовые устройства: классификация, назначение, основные характеристики, устройство, правила пользования. |  |
| 1 | 2 |  |
|  | Гири: классификация, характеристики, маркировка. Определение по таблицам допустимых норм погрешностей массы гирь в заданных классах (2). |  |
| 2.1.4. | Электроизмерительные приборы (для измерения тока, напряжения, сопротивления, емкости, мощности, энергии, сдвига фаз, частоты переменного тока) (2): разновидности, назначение, основные характеристики, принцип действия, устройство, правила пользования. Комбинированные приборы для измерения электрических параметров цепи. Выполнение измерений электрических величин (2). |  |
| 2.1.5. | Оптико-механические средства измерений: классификация, назначение, область применения, основные характеристики, устройство. Электронно-оптические приборы: разновидности, назначение, принцип действия, устройство. Проверка технических характеристик оптико-механических приборов (2). |  |
| 2.1.6. | Пишущие и регистрирующие устройства измерительных приборов: классификация, назначение, устройство. Взаимодействие деталей печатающего механизма. Лентопротяжный механизм: устройство, порядок работы. |  |
| 2.1.7. | Единицы измерения температуры и температурные шкалы (Цельсия, Фаренгейта, Реомюра, Кельвина, Международная практическая температурная шкала). Методы измерения температуры. Средства измерения температуры: разновидности, назначение, принцип действия, устройство, |  |
| 1 | 2 |  |
|  | градуировка, диапазон измерения температуры, классы точности. Вторичные измерительные приборы: виды, назначение, принцип действия, устройство. Преобразователи температуры системы ГСП. Нормированные преобразователи для подключения термоэлектрических преобразователей температуры и термометров сопротивления к управляющей вычислительной машине. Выполнение измерений температуры различными средствами (2). Сборка электрической схемы «датчик температуры – вторичный прибор» |  |
| 2.1.8. | Средства измерения давления и разрежения: классификация, назначение, принцип действия, пределы измерения, классы точности. Самопишущие приборы для измерения давления: виды, устройство. Выполнение измерений давления различными средствами (2). Электрические вакуумметры: назначение, устройство. Измерение разрежения (2). |  |
| 2.1.9. | Средства измерения расхода. Параметры, характеризующие поток жидкости и газа (расход, средняя скорость, режим течения). Расходомеры: классификация, назначение, принцип действия, устройство, классы точности. Счетчики количества газа: классификация, назначение, принцип действия, устройство. Вторичные электронные приборы для измерения расхода. Выполнение измерений расхода жидкостей и газов |  |
| 1 | 2 |  |
|  | различными расходомерами (2). Сборка и настройка электрической схемы мембранного расходомера (2). |  |
| 2.1.10. | Средства измерения и сигнализации уровня жидкости: классификация, назначение, область применения. Приборы для измерения уровня жидкости (поплавковые, буйковые, емкостные): принцип действия, устройство. Электронные сигнализаторы уровня: электрическая схема, схема соединения. |  |
| 2.1.11. | Автоматические анализаторы газов и жидкостей: классификация, назначение, принцип действия, электрические и газовые схемы. Концентрация вещества: понятие, единицы измерения. Измерение влажности и запыленности газов (2). Соединение блоков газоанализатора (2). |  |
| 2.1.12. | Системы автоматического управления и регулирования: понятие, классификация, принцип действия, структура и основные элементы, их назначение. |  |
| 2.1.13. | Регуляторы: классификация, принцип действия, устройство, основные механизмы и элементы регуляторов, их назначение и устройство. |  |
| 2.1.14. | Исполнительные устройства: понятие, назначение, классификация, классы точности. Типовая структура исполнительных устройств: элементы, их назначение, взаимосвязь, устройство. Исполнительные механизмы (электрические, пневматические, гидравлические): понятие, назначение, принцип действия, конструкция. |  |
| 1 | 2 |  |
| 2.1.15. | Функциональные устройства систем автоматического управления и регулирования: разновидности, назначение, принцип действия. Релейная защита: назначение, требования, предъявляемые к защите, структурные элементы. |  |
| 2.1.16. | Применение микропроцессорных устройств в системах автоматического контроля и регулирования. Микропроцессор, его функциональная схема. Системы контроля и регулирования на микропроцессорах. |  |
| 2.1.17. | Системы дистанционного управления: понятие, назначение, структурная схема, ее основные элементы и их функции. Аппаратура дистанционного управления: классификация по принципу действия, область применения. Основные элементы пневмо- и гидроаппаратуры дистанционного управления: их функции, устройство, основные характеристики. Основные элементы электроаппаратуры и аппаратуры телеуправления: их назначение, устройство, основные характеристики, область применения. |  |
| 2.1.18. | Щиты и пульты систем автоматизации: разновидности, основные технические данные, конструкция. |  |
| 2.2. | Ремонт, сборка и регулировка контрольно-измерительных приборов и элементов автоматики |  |
| 2.2.1. | Организация ремонтной службы КИП и А: виды ремонта, их задачи и порядок проведения. |  |
| 1 | 2 |  |
|  | Структура участка ремонта средств КИП и А. Требования к организация рабочего места и безопасности труда слесаря КИП и А (2). |  |
| 2.2.2. | Общая технология ремонта: этапы ремонта, их последовательность, содержание. Способы восстановления и упрочнения деталей (2). |  |
| 2.2.3.. | Износ деталей средств КИП и А (2): виды, причины, признаки износа, методы и средства его предупреждения. Средства смазки и окраски деталей КИП и А (2): их виды и свойства. Смазка и окраска деталей КИП и А (2). |  |
| 2.2.4. | Ремонт весовых устройств: периодичность осмотров весовых устройств, правила их эксплуатации и ремонта, основные неисправности весов различных видов, способы их устранения и используемые средства. Проверка твердости рабочих поверхностей деталей: способы, используемый инструмент и приспособления. Регулировка и юстировка весов (2). Ремонт весовых устройств (2). |  |
| 2.2.5. | Ремонт оптико-механических средств измерений: основные неисправности оптических и механических частей, способы и средства их устранения. Настройка, регулировка и юстировка элементов оптико-механических средств измерений (2): приемы, используемые средства. Сборка оптико-механических средств измерений после ремонта (2). |  |
| 1 | 2 |  |
|  | Проверка и испытание приборов в соответствии с техническими условиями заводов-изготовителей (2). |  |
| 2.2.6. | Ремонт пишущих и регистрирующих устройств измерительных приборов: основные неисправности (печатающего, лентопротяжного механизмов, табулятора): методы и средства их устранения, окончательная настройка узлов и механизмов. Правила проверки устройств после ремонта. Профилактический осмотр и чистка регистрирующих и печатных машин (2). |  |
| 2.2.7. | Ремонт электроизмерительных приборов: порядок разборки щитовых, лабораторных и образцовых приборов различных систем (электромагнитных, магнитоэлектрических, электродинамических, ферродинамических и др.), типовые неисправности, способы и средства их выявления и устранения. Ремонт корпусов приборов: методы, средства и последовательность подготовки корпуса к ремонту, выполнения ремонта элементов корпуса, его термической обработки, сушки и окраски. Проверка прибора после ремонта на измерительных установках или по образцовым приборам. Ремонт, регулировка, испытание и сдача электроизмерительных приборов (3). |  |
| 2.2.8. | Ремонт средств измерения температуры. Ремонт датчиков температуры (термоэлектрических термометров, термометров сопротивлений и термопар): типовые неисправности, методы и средства их выявления и устранения. Ремонт вторичных приборов: типовые неисправности, методы и средства их выявления и устранения, замена неисправных |  |
| 1 | 2 |  |
|  | элементов и блоков. Ремонт, регулировка, испытание и сдача приборов для измерения температуры (3). |  |
| 2.2.9. | Ремонт приборов для измерения давления и разряжения (мембранных, сильфонных, пружинных): типовые неисправности, методы и средства их выявления и устранения. Настройка и регулировка показывающих и самопишущих манометров при различных характерах погрешностей (постоянной по величине и знаку, пропорциональности, нелинейного увеличения погрешностей) (3). Ремонт и настройка регулирующих и сигнализирующих контактных групп (3). Ремонт, регулировка, испытание и сдача приборов для измерения давления и разряжения (3). |  |
| 2.2.10. | Ремонт приборов для измерения расхода жидкостей и газов: типовые неисправности, методы и средства их выявления и устранения. Правила установки сужающих устройств (2). Ремонт и проверка электронных вторичных приборов расходомеров, настройка комплекта "датчик-вторичный прибор" расходомера. Ремонт, регулировка, испытание и сдача расходомеров (3). |  |
| 2.2.11. | Ремонт приборов для измерения и сигнализации уровня жидкостей: основные неисправности, методы и средства их выявления и устранения. Настройка приборов на заданный контролируемый уровень: |  |
| 1 | 2 |  |
|  | методы, приемы. Ремонт, регулировка, испытание и сдача уровнемеров (2). |  |
| 2.2.12. | Ремонт анализаторов газов и жидкостей: типовые неисправности, методы и средства их выявления и устранения. Составление дефектных ведомостей и заполнение аттестатов на приборы для измерения температуры, давления, уровня, расхода при проведении газового анализа (2). Ремонт, регулировка, испытание и сдача анализаторов (3). |  |
| 2.2.13. | Ремонт функциональных и регулирующих устройств автоматических систем управления и регулирования. Ремонт аппаратов релейно-контактного управления (3): типовые неисправности, методы и средства их выявления и устранения. Проверка работоспособности логических схем. Ремонт и наладка регуляторов (электрических, пневматических, гидравлических) (2): типовые неисправности, методы и средства их выявления, замена неисправных элементов, проверка работоспособности регулятора. |  |
| 2.2.14. | Ремонт исполнительных механизмов (электрических, пневматических, гидравлических): типовые неисправности, методы и средства их выявления, порядок разборки узлов средней сложности, методы устранения неисправностей, сборка исполнительных механизмов. Замена неисправных элементов исполнительных механизмов, их сборка и проведение испытаний (2). |  |
| 2.2.15. | Монтаж приборов на щитах и пультах (2). Монтаж панельных щитов, пультов, щитов шкафных: последовательность, приемы, используемые средства. Выполнение ввода в щитовые помещения, в щиты и пульты (2). |  |
| 1 | 2 |  |
|  | Выполнение подключения к приборам и аппаратам (2). Монтаж и демонтаж приборов: технические условия на монтаж, последовательность монтажа и демонтажа, приемы, используемые средства. Выполнение монтажа и демонтажа теплоизмерительных приборов и элементов систем автоматики (2). |  |
| 2.2.16. | Проводки (трубные, электрические, волоконно-оптические): понятие, область применения. Трубные проводки: классификация (по функциональному назначению, по виду прокладки и условиям эксплуатации), назначение и область применения. Трубы и трубные пневмокабели: виды, материалы изготовления, основные характеристики. Арматура для трубных проводок: виды, назначение. Арматура на импульсных трубных проводках. Электрические проводки: классификация, применение, виды и характеристики используемых проводов и кабелей. Волоконно-оптические линии связи: понятие, назначение, принцип действия, основные элементы, их функции, основные характеристики, конструкция. Выполнение проводок различных видов (2). |  |

# Распределение времени обучения по профессии

“Слесарь по  контрольно-измерительным приборам и автоматике ”

по разделу “Профессиональная подготовка”

| Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- |
| на базе среднего (полного) общего образования |  | на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования |
| Сроки обучения 1 год 3 года |  |  |
| Профессиональная подготовка |  |  |
| 1242 | 2519 |  |
| Резерв времени |  |  |
| 50 | 100 |  |
| Консультации |  |  |
| 50 | 200 |  |
| Экзамены |  |  |
| 24 | 24 |  |

СТАНДАРТ РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ РАЗВИТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Директор Института

развития профессионального

образования Минобразования России,

д.филос.н., профессор       					И.П. Смирнов

Зам. директора Института

развития профессионального

образования Минобразования России,

д.п.н.									О.Б.Читаева

Руководитель разработки

Зав. лабораторией методического

обеспечения профессий

машиностроения и связи, к.т.н.                                          Т.Т. Новикова

Исполнитель

Зав. лабораторией методического

обеспечения профессий

машиностроения и связи, к.т.н. 				   Т.Т. Новикова

СОГЛАСОВАНО:

Департамент государственной

службы и кадров Министерства

промышленности, науки и

технологий Российской Федерации

Письмо № 443-21 от 21.10.2003                         		    В.П.Морозов

Управление начального

профессионального образования

Минобразования России

Начальник управления, д.эк.н.,профессор			     Е.Я. Бутко